Republika e Kosovës

Republika Kosova - Republic of Kosovo

Qeveria – Vlada - Government

Ministria e Mjedisit, Planifikimit Hapësinor dhe Infrastrukturës

Ministarstvo Životne Sredine, Prostornog Planiranja i Infrastrukture

Ministry of Environment, Spatial Planning and Infrastructure

LEJA MJEDISORE E INTEGRUAR ‘’GEMIX’’ Sh.p.k.

FABRIKA PËR PRODHIMIN E NGJYRAVE, FASADËS, LLAQEVE DHE STIROPORIT

Brestovik, Pejë

Republika e Kosovës

LEJE Nr.28

Përmbajtja

PARATHËNIE...........................................................................................................................3

DRAFT

LEJA MJEDISORE E INTEGRUAR	7

Vendim për dhënien e Lejes Mjedisore të Integruar	8

1. KUSHTET E PUNËS SË IMPIANTIT	9

2.1.Kontrolli dhe Teknikat e Menaxhimit	10

2.2. Lëndët e para dhe lëndët ndihmëse (Aditivët)	10

2.3.Shfrytëzimi dhe efiçienca e energjisë	11

2.4.Gatishmëria Emergjente	12

2.5.Dekomisionimi dhe rehabilitimi	12

3.  ÇËSHTJET MJEDISORE	13

3.1 . AJRI	13

3.1.1 Shkarkimet në ajër (emisionet)	13

3.2.UJËRAT	15

3.2.1. Konsumi i ujërave	15

3.2.2. Shkarkimet në ujëra	16

3.2.3. Mbrojta e ujërave nëntokësore	18

3.3.MBETURINAT	19

3.3.1. Prodhimi, magazinimi dhe menaxhimi	19

3.4.ZHURMA	22

4. PROGRAMI I PËRMIRËSIMIT	23

5. DISPOZITAT TJERA	24

5.1.EVIDENCA	24

5.2. RAPORTIMI DHE NJOFTIMET	24

5.3 VLEFSHMËRIA DHE DISPOZITAT PËR NDRYSHIM	26

ARSYESHMËRIA	27

Plani për vetëmonitorim (plotësohet nga operatori)……………………………….....28-35

PARATHËNIE

Leja Mjedisore e Integruar është lëshuar sipas nenit 30 të Ligjit Nr. 03/L-025 për Mbrojtjen e Mjedisit dhe Ligjit Nr. 08/L-145 për Parandalimin dhe Kontrollin e Integruar të Ndotjes, për vënien në funksion të një impianti, në këtë rast fabrika ‘’Gemix’’ Sh.p.k. ku kryhen aktivitetet e renditura në Shtojcën 1 të këtij Ligji, deri në atë masë sa e autorizon Leja.

Leja përfshinë kushtet të cilat duhet të respektohen.

Përshkrim i shkurtër i impiantit, operimi i të cilit rregullohet përmes kësaj Leje

Fabrika ‘’Gemix’’ Sh.p.k. merret me prodhimin e ngjyrave,fasadës llaqeve dhe stiroporit, gjendet në Brestovik, Pejë, në pjesën e ngastrës kadastrale: nr.00723-0, zona kadastrale Brestovik, Komuna e Pejës, me numër të regjistrimit të biznesit: NRB 810746191, datë: 14.02.2012, lëshuar nga MTI; Pëlqimin Mjedisor, Nr.22/5307/1-ZSP/229/22, datë:24.11.2022, lëshuar nga MMPHI; Leje Ndërtimore, lëshuar nga Komuna e Pejës, Nr.08-351-18286, datë: 23.02.2022

Procesi teknologjik i fabrikës

Faza e prodhimit në fabrikën për prodhimin e ngjyrave, fasadës, llaqeve dhe stiroporit ‘’Gemix’’ Sh.p.k. në Brestovik, Pejë, fillon prej momentit të thërrmimit- imtësimit të gurit gëlqeror në gurthyesin (mullirin) që është i vendosur në hapësirat e fabrikës. Guri gëlqeror i cili është materiali themelor për prodhimin e produkteve të lartcekura, nga deponia me anë të lopatës ngarkuese derdhet në bunkerin pranues të gurëthyesit me kapacitet prej 3 m3  Pastaj me anë të dhënësit vibrues ushqehet thërrmuesja, e cila ka kapacitet prodhues prej 3m3/orë. Guri gëlqeror me elevator transportues transportohet në silosat. Për deponimin e fraksioneve ekzistojnë gjithsejtë 3 silosa me kapacitet prej 50 ton, gjithësej kapaciteti deponues është 150 ton. Nga siloset, granulatet e caktuara, varësisht se çfarë produkti përfundimtar dëshirojmë të prodhojmë, përmes transportuesve kërmillor, transportohen gjer në mikser-përzierëse. Në mikser- përzierëse varësisht se çfarë produkti përfundimtar dëshirojmë të prodhojmë, përpos fraksioneve të gurit gëlqeror shtohen edhe aditivët tjerë, siç janë llojet e ngjitësve, gipseve, ngjyrave etj.

Pas përzierjes në mikser- përzierës, masa e përzier mbushet në mënyrë automatike në thasë, transportohen, ku bëhet paketimi dhe ambalazhimi i thasëve në paleta, pastaj paletat dërgohen në deponinë për deponimin e produkteve gjer te konsumatori. Për realizimin e procesit teknologjik për prodhimin e ngjyrave, fasadës, llaqeve dhe stiroporit, me të cilat bëhet prodhimi dhe paketimi (ambalazhimi) i llojeve të tyre, si matrial bazë të prodhimit janë:

- Karbonati i kalciumit

- Akrilatet

- Poliakrilatet

- Silikatet

- Silikonet

- Polimeret

- Vajrat epoksike

- Pigmente inorganike

- Aditivët, etj.

Material bazë për prodhim i deponuar në hapësirën e fabrikës

Në vijim po i shënojmë pajimet të cilat përbejnë vijat teknologjike për prodhimin dhe paketimin (ambalazhimi) i llojeve të ngjyrave, fasadës, llaqeve dhe stiroporit:

- Mikserë (përzirsa)- Për prodhime të fasadës së ngurtë, me granulacion 0.2-0.5; 1.0-1.5 dhe 1.5-2.0, paketuar në thasë me peshë prej 25 kg;

- Mikserë (përzirsa)- Për prodhime të fasadës në gjendje të lëngët, paketohet në kova plastike me peshë prej 25 kg;

- Pajisja për prodhimin e polikolorit

Materiali i gatshëm i prodhuar deponohet në depo të fabrikës gjerë në kohën e shitjes. Kapaciteti i prodhimit:

- Mulliri për bluarje të gurit 20-22 t/ditë;

- Prodhimi i llaqeve 20-25 t/ditë;

- Prodhimi i fasadës 10-13 t/ditë;

- Prodhimi i polikollorit 5 t/ditë

Në fund të ditës bëhet pastrimi total i fabrikës dhe vendit të punës, duke e bërë atë të gatshëm për ditën e nesërme.

Duhet cekur qe mikserat konservohen me konservansin i cili i ruan këto makineri nga bakteret dhe mikroorganizmat e ndryshëm.

Procesi teknologjik i prodhimit të stiroporit

Ky proces përbëhet prej paisjeve dhe objekteve të cilat si tërësi nevojiten për realizimin e procesit teknologjik për prodhimin e stiroporit, si dhe mbrojtjen e mjedisit nga ndikimet e mundshme negative, që shkaktohen nga realizimi i procesit teknologjik.

Objekti i fabrikës në të cilën ekzistojnë hapësirat, ku janë të vendosura paisjet për realizimin e procesit teknologjik për prodhimin e stiroporit, janë si në vijim:

- Hapësira ku janë të vendosura makina për ekspandim, siloset për stabilizim, bllok forma, makina për imtësim të stiroporit mbeturinë (pjesët e stiroporit që mbeten gjatë prerjes së tij apo pjesëve që thyhen gjatë paketimit apo deponimit të tij), përgatitjen e stiroporit për riciklim, kaldaja, rezervuari i ujit, rezervuari i avullit etj;

- Hapësira ku është e vendosur makina për presim, makinat, makinat për prerje si dhe makinat për paketim;

- Hapësira që shërben si depo për lëndë të para për prodhimin e stiroporit, pastaj për deponimin e blloqeve të stiroporit dhe për deponimin e stiroporit të prodhuar.

Kaldaja për prodhim të avullit të ujit prodhon avull me temperaturë T= 160 0C, shtypja deri në 10 bar, sasia e lëndës djegëse e hargjuar në kaldajë është deri 12 litr në orë gaz.

Oxhaku i kaldajës është me lartësi afër 18 metra.

Makina për ekspandimin (ekspanderi) është me kapacitet prodhues varësisht nga lloji i prodhimit të stiroporit nga 200 kg/h deri në 600 kg/h, lëndë të parë.

Kur flitet për stiroporin në të vërtet flitet për prodhimin i cili quhet EPS (polistireni i ekspanduar).

Radhitja e procesit teknologjik është:

1. Nafta

2. Heksani

3. Cikloheksani

4. Benzeni

5. Etilbenzeni

6. Stireni

7. Polistireni

Lënda e parë dhe lëndët ndihmëse

Lëndët e para janë: Guri gëlqeror i bluar, çimento, gips, gëlqere, aditivë të ndryshëm për përmirësimin sa më kualitativ të llaqeve, karbonat i kalciumit, akrilatet, poliakrilatet, silikatet, polimeret, vajrat epoksike, pigmentet inorganike.

Faza e prodhimit fillon nga lënda e parë guri gëlqeror i imtësuar, i cili blihet pastaj fazat e procesit të prodhimit dhe paketimi (ambalazhimi) i llojeve të fasadave dekorative në thes. Fasada plastike ne kova, ngjitës për stiropor në thes, gletë rrafshues në thes, ngjyrë e brendshme ne kova, ngjyrë e jashtme në  kova, ngjitës  për  pllaka  në  thes, llaç  i gatshëm në thes me operacione të përshkruara si ne vijim:

Guri gëlqeror i imtësuar i cili është materiali themelor vendoset në mikser- përzierës, në mikser–përzierës pozicioni nr. varësisht se çfarë produkti përfundimtar dëshirojmë të prodhojmë, përpos fraksionit/eve të gurit gëlqeror shtohen edhe aditivët tjera, siç janë llojet e ngjitësve, gipseve, ngjyrave etj, pas përzierjes në mikser–përzierës, masa e përzier mbushet në mënyrë mekanike në thasë ose kova, varësisht prej produktit prodhues, ku pastaj bëhet paketimi dhe ambalazhimi i thasëve apo kovave në paleta, paletat dërgohen në deponin për deponimin e produkteve finale gjer sa të transportohen gjer te konsumatori.

Lëndë ndihmëse: uji dhe aditivët

Energjia elektrike - sigurohet nga rrjeti i jashtëm i prodhuesit të Korporatës Energjetike të Kosovës (KEK).

Nevojat vjetore të fabrikës për energji elektrike për elektromotorët e rrymës elektrike është 2100 KW/vit.

Lejet e tjera valide që i takojnë këtij impianti:

| Mbajtësi i Lejes | Numri i Lejes | Data e lëshimit |
| --- | --- | --- |
| Vendimin e Pëlqimit Mjedisor për fabrikën e prodhimit të ngjyrave, fasadës, llaqeve dhe stiroporit, lëshuar nga MMPHI | Nr.22/5307/1-ZSP/229/22 | 24.11.2022 |
| Pëlqim për rezervuarin e naftës dhe rezervuarin e gazit të lëngëzuar, lëshuar nga AME | Nr.0003354/24 | 15.04.2024 |
| Njoftimin për zonën industriale, lëshuar nga Komuna e Pejës | Nr. 08-350/136398 | 28.09.2022 |
| Certifikata e regjistrimit të biznesit, lëshuar nga MTI | NRB 810746191 | 14.02.2012 |
| Leje Ujore për shfrytëzim, lëshuar nga MMPHI | Nr.1874/23-ZSP-2023 | 01.08.2023 |
| Leje Ujore për shkarkim, lëshuar nga MMPHI; | Nr.1875/23-ZSP-2023 | 01.08.2023 |
| Leje Ndërtimore, lëshuar nga Komuna e Pejës | Nr.08-351-18286 | 23.02.2022 |

Konfidencialiteti

Leja Mjedisore e Integruar kërkon që operatori të dorëzojë informacionin përkatës tek Ministria e Mjedisit, Planifikimit Hapësinor dhe Infrastrukturës.

MMPHI e fut këtë informacion në regjistrat publik në pajtim me kërkesat e Ligjit Nr. 03/L-043 për Parandalimin dhe Kontrollin e Integruar të Ndotjes.

Nëse operatori e konsideron ndonjërin prej informacioneve si konfidencial, në aspektin komercial apo industrial, atëherë mund të aplikojë te Ministria e Mjedisit, Planifikimit Hapësinor dhe Infrastrukturës, që kjo e fundit ta mbajë këtë informacioni të fshehtë, duke mos e futur atë në regjistrat publik, në pajtim me Ligjin për Parandalimin dhe Kontrollin e Integruar të Ndotjes.

Në mënyrë që MMPHI të jetë në gjendje të vendosë nëse informacioni është konfidencial në aspektin komercial, operatori duhet ta identifikojë qartë informacionin në fjalë dhe duhet t’i specifikojë qartë dhe saktë arsyet pse ai informacion konsiderohet konfidencial. Operatori mund të specifikojë se cilat dokumente apo pjesë të dokumentacionit i konsideron si konfidenciale, në aspektin komercial dhe industrial.

Operatori duhet t’i theksojë argumentet pse informacionet përkatëse duhet të shpallen konfidenciale nga Ministria e Mjedisit, Planifikimit Hapësinor dhe Infrastrukturës. Informacioni në fjalë dhe argumentimi për konfidencialitetin e tyre, duhet të dorëzohen bashkë me Lejen Mjedisore të Integruar në një zarf të posaçëm.

Ndryshimi i Lejes Mjedisore të Integruar

Leja Mjedisore e Integruar mund të ndryshohet në pajtim me Ligjin për PKIN.

Dorëzimi i Lejes Mjedisore të Integruar

Operatori do ta njoftoj Ministria e Mjedisit, Planifikimit Hapësinor dhe Infrastrukturës, për synimin e tij për përfundimin e pjesërishëm apo të plotë të aktiviteteve të impiantit.

Që aplikuesi të jetë i suksesshëm në synimin e tij, ai duhet të jetë në gjendje t’i dëshmojë Ministrisë së Mjedisit, Planifikimit Hapësinor dhe Infrastrukturës, se nuk ka rrezik për ndotje.

Transferimi i Lejes Mjedisore të Integruar

Përpara se Leja Mjedisore e Integruar të transferohet tek një person tjetër, duhet të bëhet një aplikim nga të dyja palët, për transferimin e Lejes Mjedisore të Integruar në pajtim me Nenin 15 të Ligjit për PKIN.

Nëse Leja Mjedisore e Integruar autorizon kryerjen e një aktiviteti specifik të administrimit të mbeturinave, atëherë duhet të dorëzohet Leja Mjedisore e Integruar, Certifikata për administrimin e mbeturinave për personin që është përgjegjës për aktivitetin e tillë.

Regjistri i Gjendjes

| Detajet | Data | Komentet |
| --- | --- | --- |
| Aplikacioni për Leje Mjedisore të Integruar, sipas kërkesës së ‘’Gemix’’ Sh.p.k. fabrikë për prodhimin e ngjyrave, fasadve, llaqeve dhe stiroporit, Brestovik, Pejë, me Nr.Prot. 23/4272/MMPHI/420/DMMU | 28.07.2023 |  |
| Kërkesa për informata shtesë nga dokumentacioni për Leje Mjedisore të Integruar, i kërkuar nga operatori | 11.01.2024 |  |
| Dokumentacioni shtesë për Leje Mjedisore të Integruar, i dërguar nga operatori | 20.02.2024 |  |

DRAFT LEJA MJEDISORE E INTEGRUAR

Leja numër 28

Duke u bazuar në Nenin 30 të Ligjit për Mbrojtjen e Mjedisit Nr.03L/-25, Ligjin për Parandalimin dhe Kontrollin e Integruar të Ndotjes Nr.08/L-145, Udhëzimin Administrativ Nr.03/2011 për Formën, Përmbajtjen dhe Mënyrën e Plotësimit të Aplikacionit për Leje të Integruar, Udhëzimit Administrativ Nr.13/2015 për Përcaktimin e Vlerës së Tarifës për Shërbimet Lidhur me Procesin e Parandalimit dhe Kontrollit të Integruar të Ndotjes dhe sipas kërkesës të operatorit ‘’Gemix’’ Sh.p.k. fabrikë për prodhimin e ngjyrave, fasadës, llaqeve dhe stiroporit,me numër protokolli 19/4742/667/DMMU të datës: 28.07.2023, e cila gjendet në Brestovik, Pejë, Ministria e Mjedisit, Planifikimit Hapësinor dhe Infrastrukturës, merr:

VENDIM

### Për dhënien e Lejes Mjedisore të Integruar

Operatorit: ‘’Gemix’’ Sh.p.k.

Fabrika për prodhimin e ngjyrave, fasadës, llaqeve dhe stiroporit

Adresa: ‘’Bekim Berisha’’ p.n.

Shteti : Republika e Kosovës

Numri i regjistrimit të biznesit të kompanisë: NRB 810746191

Zona kadastrale: Brestovik, Pejë                                                                 Numri i parcelës: 00723-0

Për operimin e Impiantit në: Brestovik, Pejë

Emri i plotë i impiantit: ‘’Gemix’’ Sh.p.k

Sekretari i Përgjithshëm i Ministria e Mjedisit, Planifikimit Hapësinor dhe Infrastrukturës:

Izedin Bytyqi, Sekretar i Përgjithshëm i MMPHI-së

Nënshkrimi:___________________

Datë:____________________

1. KUSHTET E PUNËS SË IMPIANTIT

1.1. Operatori është i autorizuar të kryejë aktivitetet dhe/ose aktivitetet shoqëruese të specifikuara në Tabelë

Tabela 1.1

| Aktiviteti në kuadër të Shtojcës 1 të Ligjit Nr. 03/L-043 për Parandalimin dhe Kontrollin e Integruar të Ndotjes | Përshkrimi i aktivitetit specifik | Kufijtë e aktivitetit specifik |
| --- | --- | --- |
| Industria kimike | Prodhimi i ngjyrave | Kapaciteti i projektuar 50 ton ngjyra, ndërsa i realizuar 25-30 ton/për dy ndërrime (16 orë) |

Aktivitetet e autorizuara sipas Tabelës 1.1. nuk duhet të shtrihen përtej hapësirës, që paraqet zonën e përkufizuar sipas planit të mëposhtëm:

Foto nga gjeoportali, fabrika ‘’Gemix’’ Sh.p.k.

1.2.	Impianti nuk duhet të futet në funksion, përderisa nuk përmbushen procedurat e mëposhtme dhe përderisa nuk njoftohet me shkrim Ministria e Mjedisit, Planifikimit Hapësinor dhe Infrastrukturës.

2. ÇËSHTJET OPERACIONALE

### 2.1.	Kontrolli dhe Teknikat e Menaxhimit

2.1.1. Impianti, duke iu nënshtruar kushteve të Lejes Mjedisore të Integruar, duhet të menaxhohet dhe kontrollohet siç përshkruhet në dokumentacionin e specifikuar në Tabelën 2.1.1, apo siç është rënë dakord me shkrim me Ministrinë e Mjedisit, Planifikimit Hapësinor dhe Infrastrukturës.

2.1.2. Të gjithë impiantet, pajisjet dhe mjetet teknike që përdoren për operimin e Impiantit duhet të mbahen në gjendje të mirë funksionale.

2.1.3. Impianti duhet të mbikëqyret nga një person i aftësuar, dhe që është plotësisht i familjarizuar me kushtet e Lejes Mjedisore të Integruar.

2.1.4  Një kopje e Leje Mjedisore të Integruar, duhet që të jetë në dispozicion në çdo kohë për punëtorët që janë të angazhuar në këtë drejtim, në pajtim me kushtet e Lejes Mjedisore të Integruar.

2.1.5. Të gjithë punëtorët duhet të njoftohen plotësisht me kushtet e Lejes, të cilat ndërlidhen me detyrat e tyre. Punëtorët duhet të aftësohen/trajnohen dhe duhet t’iu sigurohen në formë të shkruar udhëzimet për operim, në mënyrë që të jenë të aftë t’i kryejnë detyrat e tyre.

### 2.2. Lëndët e para dhe lëndët ndihmëse (Aditivët)

2.2.1. Operatori duhet t’i shfrytëzojë lëndët e para dhe lëndët ndihmëse të përshkruara në tabelën si në vijim:

Tabela 2.2.1.

| Të dhënat për lëndën e parë | Kushti specifik | Dokumentacioni përkatës |
| --- | --- | --- |
| -Guri gëlqeror i bluar, -Çimento, -Gips, -Gëlqere, | Lëndët e para duhet të mirëmbahen në depo të mbuluar, të siguruara dhe të ruajtura mirë nga lagështia dhe kushtet tjera atmosferike | Plani i mirëmbajtjes |
| -Karbonat i kalciumit, -Akrilatet, -Poliakrilatet, -Silikatet, -Polimeret, -Vajrat epoksike, -Pigmentet inorganike Lënda ndihmëse -Uji -Aditivët | Operatori duhet t’i ndëmerr të gjitha masat për shfrytëzimin efikas të lëndëve të para dhe lëndët ndihmëse në të gjitha fazat e procesit, duke marr në konsideratë zvogëlimin e gjenerimit të mbeturinave dhe praktikat më të mira për këtë lloj të aktivitetit. | Regjistri përkatës |

2.2.2. Substancat e rrezikshme duhet të etiketohen Udhëzimit Administrativ MMPH-Nr.17/2014 për Klasifikim, Etiketim dhe Paketim të Kimikateve të Rrezikshme.                Etiketat me të dhëna mbi sigurinë e produktit duhet të jenë të pranishme dhe të jenë të azhurnuara; ruajtja e substancave të rrezikshme duhet të bëhet në kontejner dhe hapësira të përshtatshme, duke e marrë parasysh pajtueshmërinë kimike.

### 2.3.	Shfrytëzimi dhe efiçienca e energjisë

2.3.1. Në pajtim me kushtet e kësaj Leje, operatori duhet të shfrytëzojë energjinë siç përshkruhet në tabelën në vijim.

Tabela 2.3.1.

| Burimi i energjisë dhe konsumi specifik i tij | Kushti specifik | Dokumentacioni përkatës |
| --- | --- | --- |
| Naftën për nevoja të gjeneratorit dhe automjeteve që përdoren për transport të brendshëm | Nafta të jetë e kualitetit të mirë | Dokumentacion me ekspertizë teknike |
| Energjia elektrike për nevojat e procesit të prodhimit | Operatori me qëllim të përputhjes me TMM, në kuptimin e zvogëlimit të shfrytëzimit të energjisë elektrike, duhet të bëjë zëvendësimin e energjisë elektrike të prodhuar nga thëngjilli, me një formë tjetër të energjisë alternative për ngrohjen e hapësirave punuese, kudo që të jetë e mundur Operatori duhet ta përdor në mënyrë efikase energjinë në të gjitha proceset e prodhimit aty ku është e mundur | Dokumentacion me ekspertizë teknike |

2.3.2. Kërkohet nga operatori, që të bëj një studim të fizibilitetit për shfrytëzimin e burimeve alternative të energjisë

2.3.3. Operatori duhet të përdor vetëm ato lëndë djegëse alternative sipas Lejes së veçantë  dhe Licencave të lëshuara nga Ministria e Mjedisit, Planifikimit Hapësinor dhe Infrastrukturës, pas ratifikimit të studimit të fizibilitetit

### 2.4.Gatishmëria Emergjente

2.4.1. Në pajtim me kushtet e kësaj Leje, operatori duhet t’i parandalojë dhe kufizojë pasojat nga aksidentet, siç përshkruhet në dokumentacionin e specifikuar në Tabelën 2.4.1.

Tabela 2.4.1.

| Ndodhitë apo mjetet potencialisht të dëmshme | Kushti specifik | Dokumentacioni përkatës |
| --- | --- | --- |
| Rrjedhja e vajrave të përdorura | Vajrat e përdorura të ruhen në fuçi metalike, të cilat duhet të jen të siguruara mirë | Dokumentacion me ekspertizë teknike |
| Rrjedhja e derivateve dhe vajrave nga makinat e transportit | Kontrollimi dhe monitorimi i makinave të transportit te lendes se pare dhe produktit final | Raport teknik |
| Rrjedhja e lëndës së parë dhe lëndët ndihmëse (aditivët) | Lënda e para dhe lëndët ndihmëse të ruhen në depot e dedikuara ( vend të mbuluar dhe të izoluar) për deponimin e lëndëve të para dhe lëndëve ndihmëse (aditivët) | Raport teknik |

### 2.5.	Dekomisionimi dhe rehabilitimi

2.5.1. Me kushtet e përcaktuara në këtë Leje, operatori, pas ndërprerjes përfundimtare të funksionimit të impiantit, duhet t’i planifikoj masat për dekomisionimin e Impiantit dhe për rehabilitimin e vendndodhjes së tij.

### 3.  ÇËSHTJET MJEDISORE

### 3.1 . AJRI

### 3.1.1  Shkarkimet në ajër (emisionet)

3.1.2. Burimet e shkarkimeve në ajër janë të paraqitura në Tabelën 3.1.2.

Tabela 3.1.2.

| Pikat e shkarkimeve (emisioneve) në ajër | Fazat e prodhimit | Sistemi i pastrimit | Karakteristikat e pikës së emisionit |
| --- | --- | --- | --- |
| Ndotje e ajrit ndodh nga pluhurat të cilët lirohen në përziersit dhe mbushtoret për prodhimin dhe paketimin e ngjyrave dhe llaqeve | Përziersit dhe mbushtoret automatike | Ekziston sistemi i depluhurimit | Gypat e sistemit te ventilimit me gjatesi 25m dhe gjersi Ǿ500 deri te shkarkimi ne bocat me uje te 1000L. |
| Ndotje të ajrit ndodh nga pluhurat të cilët lirohen te linja e prodhimit të produkteve te thata (në thasë) | Në fazën e thërmimit të gurit gëlqeror dhe paketimit te prodhimet e gatshme në gjendje pluhuri | Sistem depluhurimi me ciklon dhe filtër me thasë | Gypat e sistemit te ventilimit me gjatesi 18m dhe gjersi Ǿ500 deri te shkarkimi ne Ciklon dhe filtrat me thase. |
| Ndotja e ajrit ndodhë nga gazrat të cilët lirohen nga automjetet transportuese dhe të ngarkimit, që nevojitën për transportimin e lëndës së parë si dhe produkteve të gatshme. | Automjetet transportuese dhe të ngarkimit | Mirëmbajtja e rregullt | - |

3.1.3. Nuk duhet të tejkalohen limitet për emisionet në ajër për substancat dhe pikat e                                                  emisionit në ajër të specifikuara në Tabelën si ne vijim.

Tabela 3.1.3.

| Pikat e shkarkimeve (emisioneve) në ajër | Substancat | Vlera Kufitare e Emisionit (VKE) | Njësia matëse | Shpeshtësia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ndotje të ajrit qe vjen nga pluhurat të cilët lirohen nga: - Përzierësit dhe mbushtoret automatike për prodhimin dhe paketimin e ngjyrave dhe - Linja e prodhimit të produkteve të thata( llacëve, ngjitësve ). | Pluhuri | 30 | mg/m3 | 2 herë /vit |
| Ndotje të ajrit qe vjen nga pluhurat të cilët lirohen te linja e bluarjes se gurit gëlqeror | Pluhuri | 30 | mg/m3 | 2 herë /vit |

Nuk duhet të tejkalohen limitet për emisionet në ajër për pluhurin total te depozituar për  pikat e imisionit në ajër të specifikuara në Tabelën 3.1.3.

Nivelet e lejuara të materieve ndotëse në ajër, janë përcaktuar duke u bazuar ne nivelet të emisioneve ne ajër sipas Udhëzimit Administrativ Nr.07/202021, mbi Rregullat dhe Normat e Shkarkimeve në Ajër nga Burimet e Pa Lëvizshme të Ndotjes, si dhe BREF dokumentit duke përdor TMD.

3.1.4. Operatori duhet të bëj monitorimin e substancave të paraqitura në tabelat e Shtojcës 1.

3.1.5. Në pajtim me kushtet e kësaj Leje, Impianti duhet të operoj në mënyrën e  përshkruar në dokumentacionin e specifikuar në Tabelën 3.1.5. si dhe duke i përdorur teknikat që përshkruhen në po këtë dokumentacion:

Tabela 3.1.5.

| Të dhënat përkatëse për emisionin | Kushti specifik | Dokumenti përkatës |
| --- | --- | --- |
| Emisionet difuzive | Depozitimi i lëndëve të para dhe repromaterialeve, të bëhet në halla të mbuluara dhe depozitë të mbyllur. | Raport teknik |
| Cilësia e ajrit | Operatori është i detyruar të bëjë monitorimin e cilësisë së ajrit përreth fabrikës dhe jashtë fabrikës, për grimcat e suspenduara (PM10, PM2.5) Operatori është i detyruar të bëjë monitorimin e cilësisë së ajrit përreth fabrikës dhe jashtë fabrikës, për pluhurin total, të përcjell pozitën dhe frekuencën e përshkruar në Planin e Vetmonitorimit. | Raport |

3.1.6. Të gjitha emisionet nga Impianti duhet të mos kenë erë të pakëndshme, jashtë kufijve të Impiantit

3.1.7. Të gjitha emisionet në ajër, me përjashtim të avullit apo avullit të kondensuar të ujit, duhet të jenë pa pikëza, pa mjegull dhe pa tym

3.1.8. Të gjitha emisionet nuk duhet të përmbajnë tym të dukshëm

Nëse për qëllim mirëmbajtjeje, emisionet e tymit shkaktohen si rezultat i arritjes së pikës së ndezjes nga të ftohtit, kjo nuk duhet të zgjasë më shumë se 20 minuta brenda periudhës kohore prej 8 orësh, si dhe duhet të ndërmerren të gjithë hapat praktikë për ta zvogëluar emisionin.

### 3.2. UJËRAT

### 3.2.1. Konsumi i ujërave

Operatori nuk duhet të tejkalojë limitet e konsumit të ujit të freskët, të specifikuar në Tabelë

Tabelën 3.2.1.

| Të dhënat mbi pikën e konsumit | Burimi i ujit | Limiti ditor i konsumit, m3/ditë | Limiti vjetor i konsumit, m3/vit |
| --- | --- | --- | --- |
| Uji për pije, kuzhinë e sanitari, për qëllime tjera m3/vit (qëllime mjedisore) | Kompania Rajonale e Ujësjellësit “Hidrodrini” Sh. A. | 0.27 - 0.35 | 100 |
| Uji për proces të prodhimit | K.R.U. “Hidrodrini” Sh. A | 3 – 4 | 800 |
| Uji për pastrimin e pajisjeve të prodhimit | K.R.U. “Hidrodrini” Sh. A | 0.3 – 0.4 | 100 |
| Konsumi i përgjithshëm | K.R.U. “Hidrodrini” Sh. A | 3.3 – 3.4 | 1000 m3/vit |

Sasia e ujit të nxjerrë dhe të konsumuar duhet të monitorohet dhe të raportohet sipas Shtojcës 1 (Plani i Vetëmonitorimit).

### 3.2.2. Shkarkimet në ujëra

Shkarkimet në ujërat sipërfaqësore, nga pikat e shkarkimit të specifikuara në Tabelën ne vijim.

Tabela 3.2.2.1.

| Të dhënat për shkarkimet | Burimi | Sistemi i trajtimit | Lokacioni i pikës së emisionit |
| --- | --- | --- | --- |
| Uji për proces të prodhimit dhe pastrimin e pajisjeve | Uji për proces të prodhimit dhe pastrimin | Impianti për trajtimin e ujërave | Mikserat (përzierësit) pastrimi i pajisjeve |
| Uji për pastrimin e hapësirave, qëllime mjedisore, kuzhine | Uji sanitar i pa trajtuar | Impianti për trajtimin e ujërave | Uji që rrjedh nga hapësirat e fabrikës, kuzhina dhe objektet tjera sanitare |

Nuk duhet të tejkalohen limitet për shkarkimet në ujërat sipërfaqësore për parametrin (parametrat) dhe pikën (pikat) e shkarkimit të specifikuara në Tabelën 3.2.2.2.                                                                  Nuk duhet të ketë shkarkime të substancave në ujërat sipërfaqësore nga Impianti, për të cilat në Tabelën 3.2.2.2. nuk është specifikuar limiti, përveç në rast se përqendrimi i tyre nuk është më i madh se përqendrimi i mëparshëm, përpara shkarkimit nga Impianti, në ujërat sipërfaqësore.

Vërejtje: Operatori duhet te respektojë kushtet e lejes ujore për shfrytëzimin e ujit, dhe duke zbatuar  Udhëzimin Administrativ Nr.02/2022 për kushtet, mënyrat, parametrat dhe vlerat kufizuese te shkarkimit të ujërave të ndotura në rrjetin e kanalizimit publik dhe në trupin ujor.

Tabela 3.2.2.2.

| Pikat e burimit të emisionit | Parametrat | Vlerat kufizuese te lejuara te ujërave te ndotura te cilat shkarkohen ne: |  | Njësitë | Periudha e referimit |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ujërat sipërfaqësorë | Rrjetin e kanalizimit |  |  |

Operatori duhet të siguroj, që testi i cilësisë së ujit dhe ndikimi i tij në mjedis, të merret përmes personave juridik që janë të autorizuar për kryerjen e testeve të tilla.

Operatori lajmëron MMPHI-në, së paku një herë në vit për matjet e kryera.                                                              Nëse vjen deri te shkarkimi i pa kontrolluar i materieve ndotëse në ujë, operatori është i detyruar që menjëherë të informojë MMPHI -në.

Kur specifikohet në tabelë limiti vjetor i masës për një substancë, shkarkimi total i asaj substance nga Impianti, në ujërat sipërfaqësore, nga pikat e shkarkimit të specifikuara në 3.2.2.2, nuk duhet t’i tejkalojë limitet

Tabela 3.2.2.2. Vlerat kufizuese të shkarkimit të substancave ndotëse në ujërat e ndotura nga objektet dhe stablimetet për prodhimin e produkteve kimike organike

| Pikat e burimit të emisionit | Parametrat | Shprehur në: | Njësia | Ujërat sipërfaqësore | Sistemi i kanalizimit publik | Shpeshtësi e matjes |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Uji për proces të prodhimit; - Uji për pastrimin e pajisjeve; - Uji për pastrimin e hapësirave punuese; - Uji për qëllime mjedisore; - Uji për qëllime sanitare e | PARAMETRAT FIZIKO-KIMIK |  |  |  |  |  |
|  | 1. Temperatura |  | °C ∆t °C | [1] | 40 | 4 / vit |
|  | 2. pH |  |  | 6.5 – 9.0 | 6.5 – 9.5 |  |
|  | 3. Substancat e suspenduara |  | mg/l | 20 | (a) |  |
|  | 4. Substancat e dekantueshme |  | mg/l | 0.5 | 10 |  |
|  | PARAMETRAT ORGANIK |  |  |  |  |  |
|  | 5. Karboni total organik (TOC) | C | mg/l | 30 | - | 4 / vit |
|  | 6. SHBO5 | O2 | mg/l | 20 | 250 |  |
|  | 7. SHKO | O2 | mg/l | 125 | 600 |  |
|  | 8. Substancat lipofile të (vajrat dhe yndyrat totale) |  | mg/l | 20 | 100 |  |
|  | 9. Fenolet |  | mg/l | 0.1 | 10 |  |
|  | 10. Hidrokarburet aromatike të paqëndrueshme (BTEX) |  | mg/l | 0.1 | 1.0 |  |
|  | 11. Halogjenet organike adsorbile (AOX) |  | mg/l | 0.5 | 0.5 |  |
|  | 12. Hidrokarburet totale |  | mg/l | 10 | 30 |  |
|  | 13. Hidrokarburet e paqendrueshme të klorizuara |  | mg/l | 0.1 | 1.0 |  |
|  | 14. Detergenti anionik |  | mg/l | 1 | 10 |  |
|  | 15. Detergenti jojonike |  | mg/l | 1 | 10 |  |
|  | PARAMETRAT INORGANIK |  |  |  |  |  |
|  | 16. Sulfatet | SO4 | mg/l | 400 | 1000 | 4 / vit |
|  | 17. Sulfidet e tretura | S | mg/l | 0.1 | 1 |  |
|  | 18. Fluoridet e tretura | F | mg/l | 10 | 20 |  |
|  | 19. Kloridet | Cl | mg/l | 250 | 1000 |  |
|  | 20. Azoti total | N | mg/l | 15 | 50 |  |
|  | 21. Fosfori total | P | mg/l | 1.5 | 10 |  |
|  | 22. Bakri | Cu | mg/l | 0.5 | 0.5 |  |
|  | 23. Zinku | Zn | mg/l | 2 | 2 |  |
|  | 21. Kadmiumi | Cd | mg/l | 0.2 | 0.2 |  |
|  | 22. Kallaji | Sn | mg/l | 2 | 2 |  |
|  | 23. Kromi total | Cr | mg/l | 0.5 | 0.5 |  |
|  | 24. Vanadiumi | Vn | mg/l | 0.05 | 0.05 |  |
|  | 25. Nikli | Ni | mg/l | 0.5 | 0.5 |  |
|  | 26. Plumbi | Pb | mg/l | 0.5 | 0.5 |  |
|  | 27. Hekuri | Fe | mg/l | 2 | 10 |  |
|  | 28. Zhiva | Hg | mg/l | 0.01 | 0.01 |  |
|  | 29. Cianidet e lira | CN | mg/l | 0.1 | 0.1 |  |
|  | 30. Cianidet totale | CN | mg/l | 0.5 | 1 |  |

Tabela 3.2.2.3

| Pikat e emisionit | Recipienti | Sasia e ujit që shkarkohet m3/vit |
| --- | --- | --- |
| Rrjeti sanitar i ujërave të fabrikës, uji sanitar i një pjese të objekteve të fabrikës dhe uji për pastrimin e pajisjeve te prodhimit | Rrjeti i kanalizimit publik | 150 – 200 m3/vit |

### 3.2.3. Mbrojta e ujërave nëntokësore

Në pajtim me kushtet e kësaj Leje, Impianti duhet të kontrollohet siç përshkruhet në

Tabelën 3.2.3.

Tabela 3.2.3.

| Pikat e emisionit | Kushti specifik | Dokumenti përkatës |
| --- | --- | --- |
| Rrjeti sanitar i ujërave të fabrikës, uji sanitar i një pjese të objekteve të fabrikës | Operatori duhet ta menaxhoj procesin e punës në atë mënyrë, që do të bëjë të mundur që cilësia e ujit të shkarkuar, ti plotëson kërkesat për shkarkimin e ujërave të ndotura në rrjetin e kanalizimit, sipas kategorisë. Operatori duhet te respektojë kushtet e lejes ujore për shfrytëzimin e ujit, dhe duke zbatuar Udhëzimin Administrativ Nr.02/2022 për kushtet, mënyrat, parametrat dhe vlerat kufizuese te shkarkimit të ujërave të ndotura në rrjetin e kanalizimit publik dhe në trupin ujor. | Regjistër |
| Pusi sedimentues dhe neuralizatori | Operatori duhet që pusin sedimentues, dhe neutralizatorin të i mbajë në gjendje të rregullt. Operatori duhet që të vendosë pajisjen matëse që matë dhe regjistron sasinë e ujërave të ndotura | Regjistër |

### 3.3.MBETURINAT

### 3.3.1. Prodhimi, magazinimi dhe menaxhimi

Operatori duhet, në pajtim me kushtet e kësaj Leje, të menaxhojë dhe magazinojë mbeturinat siç përshkruhet në tabelën 3.3.1.

Tabela 3.3.1

| Përshkrimi i mbeturinës sipas Katalogut Shtetëror të Mbeturinave | Burimi | Lokacioni | Mënyra e ruajtjes | Kushtet e ruajtjes |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 01 lubrifikantët | Seksioni për mirëmbajtje | Fabrika | Mblidhen në fuqi të etiketuara si të rrezikshme | Kontraktori |
| Letra | Nga të gjitha seksionet |  | Mblidhen në vend grumbullim të përkohshëm (kontejner) | Kontraktori |
| 17 02 03 Plastika | Nga të gjitha seksionet |  | Mblidhen në vend grumbullim të përkohshëm (kontejner) | Kontraktori |
| 15 01 01 20 01 01 20 01 08 Mbeturina nga paketimi dhe mbeturina tjera komunale | Në objektet administrative dhe depoja e pjesëve rezervë | Fabrika | Mblidhen në vend grumbullim të përkohshëm (kontejner) | Kontraktori |
| Mbeturinat inerte si najloni polipropilenik, plastika, materialet e ndryshme polietilenike | Nga të gjitha seksionet | Fabrika | Mblidhen në vend grumbullim të përkohshëm (kontejner) | Kontraktori |
| Mbeturinat apo mbetjet e akumuluara nga procesi i filtrimit të ajrit gjatë procesit të prodhimit të ngjyrave dhe llaqeve |  |  | - Deponohet ne kantier të veçante të lidhur në thasë do të kthehet prape në proces |  |

3.3.2. Në pajtim me kushtet e kësaj Leje, operatori duhet t’i përmbahet kushteve të paraqitura në tabelën në vijim:

Tabela 3.3.2.

| Përshkrimi i mbeturinës sipas Katalogut Shtetëror të Mbeturinave | Kushtet për Administrimin e mbeturinave, magazinimi, mbledhja, grumbullimi, transportimi, trajtimin, deponimin sipas dispozitave te Ligjit për mbeturina. | Dokumenti përkatës |
| --- | --- | --- |
| 13 01 13 02 -Mbeturina nga vajrat dhe lubrifikantët 15 01 01 20 01 01 20 01 08 Mbeturina nga paketimi dhe mbeturina tjera komunale 20 03 01- Mbeturinë komunale | Operatori duhet që Administrimin e mbeturinave, magazinimin, mbledhjen, grumbullimin, transportimin, trajtimin dhe deponimin ta bëjë në përputhje me Legjislacionin për mbeturina, duke i marr parasysh edhe kushtet e përcaktuara në këtë leje. Operatori duhet, që gjatë punës së rregullt të fabrikës të siguroj, që përgjegjësit për menaxhimin e mbeturinave, t’i ndërmarrin të gjitha masat,me qëllim të zvogëlimit të prodhimit të mbeturinave, sidomos mbeturinave të rrezikshme, duke zvogëluar shfrytëzimin e lëndëve të para dhe aty ku është e mundur të siguron ripërdorimin e tyre dhe riciklimin. Operatori duhet të bëjë mbledhjen e mbeturinave dhe ti ndan veç e veç, në përputhje me nevojat për trajtimin e tyre dhe të mbanë evidencë për sasinë e mbeturinave të gjeneruara brenda ditës, sasinë e mbeturinave të cilat shiten. Nëse operatori nuk është në gjendje të organizojë largimin e mbeturinave, në bazë te vendit ku krijohen (origjinës), ato duhet ti dorëzon kompanisë së lincencuar për mbledhjen dhe transportimin e mbeturinave. Operatori duhet t’i deponoj mbeturinat në vendet të cilat janë teknikisht të pajisura, për ruajtje të përkohshme të mbeturinave. Mbeturinat nuk mund të deponohen në hapësira të hapura si dhe në sipërfaqet manipuluese, të cilat nuk janë të destinuara për deponim të mbeturinave. Depoja e mbeturinave duhet ta ketë fundamentin (bazën) stabile dhe kompakte me sistemet përkatëse për mbrojtjen nga ndikimet atmosferike, zjarri dhe aksidentet. Gjatë deponimit të mbeturinave të rrezikshme duhet të paketohen në enë të përshtatshme, të bëhet etiketimi i tyre me të dhënat si: indeksi, numri dhe emri, në përputhje me Katalogun Shtetëror të Mbeturinave, shenjën sipas listës së kategorisë, shenjën sipas listës së komponentëve, e cila e bënë të rrezikshme, karakteristikat fizike të mbeturinës, sasinë, informacione mbi pronarin e mbeturinave, kualifikimin e personit përgjegjës për të menaxhuar me mbeturina të rrezikshme, si dhe paralajmërimi se në pyetje është substancë e rrezikshme. Deponia e përkohshme për deponimin e mbeturinave të rrezikshme, duhet me qenë fizikisht e siguruar, e mbyllur dhe nën përkujdesje të përhershme. Është e ndaluar përzierja e kategorive të ndryshme të mbeturinave të rrezikshme apo përzierja e mbeturinave të rrezikshme me mbeturina jo të rrezikshme. Operatori për transportimin e mbeturinave të rrezikshme, jashtë lokacionit të fabrikës duhet të angazhoj vetëm kompani të licencuara. Operatori duhet, që transportin e brendshëm, ngarkimin dhe shkarkimin e mbeturinave, brenda lokacionit, të kryej në atë mënyrë që pamundëson përhapjen dhe shpërndarjen e mbeturinave dhe ndikimet tjera negative në mjedis. |  |

### 3.4.ZHURMA

Emisionet e zhurmës nga Impianti, të matura në pikat e specifikuara në tabelën 3.4. nuk duhet t’i tejkalojnë vlerat e dhëna në Tabelën 3.4.

Tabela 3.4.

| Vlerat e niveleve ekuivalente A të zhurmës LAeq, në dB, në zonat përkatëse |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lokacioni i matjes- Zona industriale | Ditën- mbrëmje 65- 55 dB | Natën 55 dB |
|  | Maksimumi i lejueshëm 70- 60 dB | Maksimumi i lejueshëm 55 dB |
| Lokacioni i matjes - Zona për vendbanim (urbane) | Ditën -mbrëmje 60-50 | Natën 45 |
|  | Maksimumi i lejueshëm 65- 55 | Maksimumi i lejueshëm 50 |

-Vlerat e rekomanduara të zhurmës (VR) në dB në zonën industriale- Zona për vendbanim (urbane)

-VRp (Vlera e rekomanduar e pranueshme)

-Vrmax (Vlera e rekomanduar maksimale)

Nivelet e lejuara të zhurmës janë përcaktuar në bazë të kritereve të rekomanduara të nivelit të zhurmës sipas Udhëzimin Administrativ-Nr.08/2009 mbi Vlerat e Lejuara të Emisioneve të Zhurmës nga Burimet e Ndotjes

Në pajtim me kushtet e kësaj Leje, Operatori duhet t’i zvogëlojë emisionet e zhurmës siç përshkruhet në Tabelën 3.5.

Tabela 3.5.

| Burimet e zhurmës | Kushtet specifike | Dokumenti përkatës |
| --- | --- | --- |
| Procesi teknologjik i prodhimit të ngjyrave dhe llaqeve Funksioni i motorëve dhe makinerisë punuese Gjeneratori | Gjatë procesit të punës, operatori duhet të i mbaj nivelet e zhurmës, sipas Udhëzimit Administrativ-Nr.08/2009 mbi Vlerat e Lejuara të Emisioneve të Zhurmës nga Burimet e Ndotjes, duke e marrë parasysh edhe zhurmën jashtë kufijve të fabrikës. Operatori duhet të kontrolloj procesin e punës në atë mënyrë, që të mundësojë, që niveli i zhurmës në mjedis në kufinjtë e fabrikës (brenda zonës industriale), zonës për vendbanim (urbane) mos ti kalon vlerat kufitare të specifikuara në tabelën 3.4. Në rast të tejkalimit të vlerave kufitare të zhurmës, operatori duhet të ndërmerr masat për zvogëlimin e emetimit të zhurmës. Vendosja e murit të betonit (nga materiali me veti të mira absorbuese), barrierave natyrore (muri i gjelbërt), etj Futja e pajisjeve (amortizuesit e zhurmës) në instalime, etj. |  |

### 4. PROGRAMI I PËRMIRËSIMIT

Operatori duhet t’i përmbushë kërkesat e specifikuara në Tabelën 4. deri në datën e specifikuar po në të njëjtën Tabelë, si dhe duhet t’ia dërgojë një njoftim me shkrim MMPHI -së, për secilën ndërhyrje të kryer (duke e shënuar datën e kryerjes së ndërhyrjes përkatëse), brenda katërmbëdhjetë ditësh nga data e përmbushjes së këtyre kërkesave. Për ato kërkesa periudha e realizimit të të cilave është më e gjatë se një vit, raportet me shkrim mbi progresin e tyre, duhet të dorëzohen në MMPHI, çdo vit.

Tabela 4.

| Aktiviteti | Rezultatet e aktivitetit | I realizuar | Afati i fundit |
| --- | --- | --- | --- |
| Asfaltimi i hapësirave punuese, brenda fabrikës | Mbrojtja e tokës nga derdhjet e lëndës së parë, naftës, produktet finale | 2021 | 2023 |
| Asfaltimi i hapësirave punuese jashtë objektit | Mbrojtja e tokës nga derdhjet eventuale | 2021 | 2023 |
| Vendosja e kontejnerve me kapak | Deponimi i mbeturinave komunale | 2022 | 2022 |
| Vendosja e fuqive me kapak | Deponimi i mbeturinave të lëngëta | 2023 | 2024 |
| Rrethoja e fabrikës | Pengimi i hyrjes së pa autorizuar | 2020 | 2021 |
| Ndërtimi i sedimentuesit | Sedimentimi i grimcave të ngurta ,vajrave dhe yndyrnave, | 2022 | 2023 |
| Vendosja e filtrit | Zvogëlimi i emisioneve në ajër | 2022 | 2023 |
| Zhvillimi dhe implementimi i Sistemit të menaxhimit me mjedis sipas ISO 14001 | Menaxhim të qëndrueshëm në mjedis | 2021 | 2024 |
| Mbjellja e drunjëve në oborr të fabrikës | Zvogëlimi i emisioneve fugitive të mundshme | 2022 | 2023 |

### 5. DISPOZITAT TJERA

### 5.1.EVIDENCA

5.1.1. Operatori duhet të mbajë evidencë për:

a) të gjitha monitorimet dhe marrjet e mostrave, të kryera në pajtim me Planin e Vetmonitorimit që i është bashkëngjitur kësaj Leje, si dhe të mbajë evidencë për çdo analizë apo vlerësim të bërë mbi bazën e këtyre të dhënave;

b) çdo keqfunksionim, rënie nga funksionit apo avari të pajisjeve apo stabilimenteve të Impiantit (përfshirë çfarëdo mase riparuese afatshkurtër apo afatmesme) që mund të ketë, kanë pasur, apo që mund të kenë ndikim të Impiantit në mjedis.

5.1.2. Të gjitha evidencat e bëra nga Operatori lidhur me operimin e Impiantit, duhet të vihen në dispozicion për inspektim nga MMPHI, në çfarëdo kohe.

Me kërkesën e MMPHI -së një kopje e cilës do evidencë që kërkohet, duhet të dorëzohet nga Operatori.

Këto evidenca duhet:

a) të jenë qartë të lexueshme;

b) të paraqesin çdo ndryshim të bërë, si dhe duhet të përmbajnë edhe versionin origjinal të tyre.

5.1.3. Evidencat duhet të ruhen për një periudhë prej pesë (5) vitesh nga data e shënimit të tyre.

5.1.4. Operatori duhet të mbajë evidencë për ankesat e paraqitura në lidhje me ndikimet negative në mjedis. Evidenca, e mbajtur, në formën e regjistrit, duhet të përmbajë datën e ankesës, një përmbledhje të çfarëdo hetimi të bërë mbi bazën e atyre ankesave, si dhe duhet të përmbajë rezultatet e atij hetimi.

5.2. RAPORTIMI DHE NJOFTIMET

Raportimi

5.2.1. Të gjitha raportet dhe njoftimet që kërkohen me këtë Leje, duhet të dërgohen në MMPHI, në adresën e specifikuar në Parathënien e kësaj Leje.

Njoftimet

5.2.2. Operatori duhet ta njoftojë MMPHI -në, pa u vonuar, për:

a) detektimin e çfarëdo emisioni të cilësdo substancë e cila e tejkalon vlerën kufitare apo kriteret e specifikuar në këtë Leje;

b) detektimin e çfarëdo keqfunksionimi, rënies nga funksioni apo avarie të pajisjeve apo stabilimenteve që ka shkaktuar apo që ka potencial të shkaktoj ndotje;

5.2.3. Operatori duhet të dorëzojë një vërtetim me shkrim tek MMPHI, për çfarëdo njoftimi të bërë në pajtim me kushtet e kësaj Leje, duke i dërguar të dhënat e mëposhtme, 24 orë pas dërgimit të njoftimit:

a) emrin e Operatorit;

b) numrin e Lejes;

c) lokacionin e Impiantit;

d) kohën, datën, dhe lokacionin e emisionit/shkarkimit të substancave ndotëse;

e) sasisë  emisionit si dhe kohën, gjatë së cilës ka ndodhur emisioni.

f) lokacionin ku ka ndodhur emisioni

g) masat e ndërmarra, apo masat që synohet të ndërmerren, për të ndalur emisionin

Jo më vonë se 28 ditë, prej ditës së dorëzimit të njoftimit të incidentit, MMPHI-së duhet t’i dorëzohen me shkrim të dhënat shtesë, të renditura më poshtë:

h) të dhëna të tjera, për çështjet e njoftuara në vërtetimin origjinal të dorëzuar me shkrim;

i) masat e ndërmarra, apo masat që synohet të ndërmerren, për të parandaluar rishfaqjen e incidentit;

j) masat e ndërmarra, apo masat që synohet të ndërmerren, për të korrigjuar, kufizuar apo parandaluar çfarëdo ndotje apo dëmtim të mjedisit, që është shkaktuar apo që mund të shkaktohet nga emisioni; dhe

k) raport për  incidentet, brenda 24 muajve të kaluar.

5.2.4. Operatori duhet t’i dorëzojë një njoftim me shkrim MMPHI-së, për veprimet e  mëposhtme, në rast të:

a) ndërprerjes së punës së ndonjë stabilimenti të Impiantit;

b) ndërprerjes së punës së ndonjë stabilimenti të Impiantit, për një periudhë që ka mundësi të zgjasë më shumë se 6 muaj; dhe

c) ristartimit të operimit të cilësdo pjesë apo të tërë Impiantit, pas një ndërprerjeje në pajtim me pikën b).

5.2.5. Operatori duhet ta njoftojë me shkrim MMPHI-në, brenda 14 ditësh për çështjet në vijim:

a) çfarëdo ndryshimi i emrit apo adresës së Operatorit;

b) kur Operatori paraqet një person apo një grup personash, në rastin e vdekjes së ndonjërit prej tyre;

c) në rastin e shpërbërjes apo ndryshimit të pronësisë së saj apo të statusit (duke përfshirë kontratën e qirasë);

5.2.6. Operatori duhet ta njoftojë me shkrim MMPHI -në, brenda 14 ditësh, prej shfaqjes së çfarëdo ndryshimi të Lejeve, Licencave, Autorizimeve apo marrëveshjeve tjera rregulluese, të cilat mund të jenë relevante për kushtet e kësaj Leje.

### 5.3 VLEFSHMËRIA DHE DISPOZITAT PËR NDRYSHIM

5.3.1. Kjo Leje hynë në fuqi më: xxxxxx e vlefshme deri më: xxxxxxxx

5.3.2. Operatori duhet të aplikojë për vazhdimin e kësaj Leje së paku 60 ditë, para datës së skadimit të saj.                                                                              5.3.3. Operatori duhet të aplikojë për ndryshim të kësaj Leje në rast se planifikon një ndryshim të qenësishëm në operim. Operatori duhet të përdorë Formën Standarde të Aplikacionit për Leje Mjedisore të Integruar dhe ta plotësojë atë, duke përfshirë cilindo ndryshim të bërë në krahasim me aplikacionin origjinal të Lejes.

Pas procedurës standarde të aplikimit për ndryshim të operimit, MMPHI lëshon Vendimin  për Ndryshimin e Lejes.

5.3.4. Kur ndryshimi i paraparë në operim nuk ka gjasë të kërkojë ndryshimin e kushteve të lejes, operatori duhet të kërkojë një marrëveshje me shkrim nga MMPHI, në mënyrën e poshtë shpjeguar:

a) Operatori duhet t’i dorëzojë MMPHI-së një njoftim me shkrim për detajet e ndryshimit të propozuar, duke e prezantuar pjesën relevante të Lejes.

MMPHI brenda 30 dite, lëshon Vendimin për ndryshimin e Lejes.

b) Njoftimi i dorëzuar nga operatori përfshinë vlerësimin e ndikimeve të mundshme në mjedis, të ndryshimit të propozuar, si dhe arsyetimin që për këtë ndryshim të operimit nuk kërkohet një aplikacion për ndryshim të kësaj Leje.

c) Çdo ndryshim i propozuar nga operatori përmes njoftimit, nuk duhet të zbatohet deri në nënshkrimin e marrëveshjes me shkrim. Nëse njoftimi i dorëzuar nga operatori refuzohet nga MMPHI, Operatori duhet të dorëzojë aplikacionin për ndryshim.

5.3.5. Nëse Operatori e ndryshon adresën, e cila është e shënuar në Leje, ai duhet ta njoftojë me shkrim MMPHI-në, brenda 5 ditësh, nga data e ndryshimit.                              Vetëm atëherë kjo Leje mund të konsiderohet e ndryshuar.

5.3.6. MMPHI, ruan të drejtën e ndryshimit të kushteve të kësaj Leje, në çdo kohë, me lëshimin e një Njoftimi për Ndryshim.

ARSYESHMËRIA

Aplikacioni i operatorit ‘’Gemix’’ Sh.p.k. fabrikë për prodhimin e ngjyrave, fasadës, llaqeve dhe stiroporit, i dorëzuar në MMPHI, për marrjen e Lejes Mjedisore të Integruar, sipas kërkesës me nr.prot.23/4272/420/DMMU, të datës: 28.07.2023, e cila gjendet në Brestovik, Pejë, Çertifikata e regjistrimit të biznesit, me numër të regjistrimit të biznesit: NRB 810746191, datë: 14.02.2012, lëshuar nga MTI.

Fabrika ‘’Gemix’’ Sh.p.k. merret me prodhimin e ngjyrave, fasadës, llaqeve dhe stiroporit, gjendet në Bestovik, Pejë, në pjesën e ngastrës kadastrale: nr.00723-0, zona kadastrale Brestovik, Komuna e Pejës, është në përputhje të plotë me dispozitat e Ligjit për Parandalimin dhe Kontrollin e Integruar të Ndotjes Nr.03/L-043 si dhe Udhëzimit Administrativ Nr.03/2011 për Formën, Përmbajtjen dhe Mënyrën e Plotësimit të Aplikacionit për Leje Mjedisore të Integruar.

‘’Gemix’’ Sh.p.k. në aplikacion ka paraqitur të gjithë dokumentacionin e nevojshëm, sipas Ligjit për Parandalimin dhe Kontrollin e Integruar të Ndotjes dhe listën e pëlqimeve:

Pëlqimin Mjedisor, Nr.22/5307/1-ZSP/229/22, datë: 24.11.2022, lëshuar nga MMPHI.

Të gjitha informatat e paraqitura në këtë aplikacion, aplikuesi i deklaron, të vërteta, të sakta, të plota dhe janë në dispozicion për publikun, si dhe dëshmi për pagesën e taksës administrative.

Draft leja për diskutim publik është publikuar me datë: xxxxx në web faqen e MMPHI-së.

Komisioni ka shqyrtuar aplikacionin, ka zhvilluar një sërë takimesh me përfaqësues të ‘’Gemix’’ Sh.p.k. dhe vizita në fabrikë.

Pas përgatitjes së draftit të parë, është mbajt Debati Publik me datën: xxxxxx

Në përputhje me të dhënat e më sipërme, zyrtarët përgjegjës për Leje Mjedisore të Integruar, vlerësojnë se kompania ‘’Gemix’’ Sh.p.k. ka plotësuar të gjitha kushtet për marrjen e Lejes Mjedisore të Integruar.

Bottom of Form

Shtojca 1

PLANI PËR VETËMONITORIM

‘’Gemix’’ Sh.p.k. Brestovik, Pejë, fabrikë për prodhimin e ngjyrave, fasadës, llaqeve dhe stiroporit

1. ÇËSHTJET MJEDISORE

  - Lëndët e para dhe produktet

Lëndët që përdoren

Tabela 1.1.1 – Lëndët e para

| Emërtimi | Ruajtja / deponimi | NJ. M | Shpeshtësia |
| --- | --- | --- | --- |
| CaCO3 | Depo e mbyllur | Ton | Vjetore |
| Silikatet | Depo e mbyllur |  | Vjetore |
| Polimeret | Depo e mbyllur |  | / |
| Vajrat epokside | Depo e mbyllur |  | / |
| Pigmentet epokside | Depo e mbyllur |  | / |
| Aditivët | Depo e mbyllur |  | / |
|  |  | 7000t/vit |  |

Tabela 1.1.2 – Lënda ndihmëse

| Emërtimi | Ruajtja | NJ. M | Shpeshtësia |
| --- | --- | --- | --- |
| Ngjitës | Depo e mbyllur | kg | Vjetore |
| Gips | / | / | / |

Produktet

Tabela 1.1.3 – Produktet finale

| Emërtimi | Ruajtja | NJ. M | Shpeshtësia |
| --- | --- | --- | --- |
| Ngjyra | Depo e mbyllur | Ton | Vjetore |
| Llaqe | / | / | / |

1.2 - Uji

Tabela 1.2.1 – Shfrytëzimi i ujit

| Lloji i furnizimit | Pika matëse | NJ. M | Shpeshtësia |
| --- | --- | --- | --- |
| Ujësjellësi | Orëmatës | m3 | Vjetore |

Tabela 1.3.1 – Energjia

| Emërtimi | Lloji | Faza e prodhimit | Sistemi matës | NJ. M | Shpeshtësia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Energjii elektrike KEK- KEDS | Energji elektrike | - Proces të prodhimit | - Digjital | - Kw/h | - vjetore |

Tabela 1.4.1 – Lëndët djegëse

| Emërtimi | Faza e prodhimit | NJ. M | Metoda e matjes | Shpeshtësia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nafta | Përdoret për transport të brendshëm dhe të jashtëm | litra | Bure (fuqi) metalike | Vjetore |

1.5 – Shkarkimet në ajër (emisionet)

Tabela 1.5.1 – Pikat e shkarkimeve (emisioneve) në ajër

| Pikat e shkarkimeve (emisioneve) në ajër | Faza e prodhimit | Sistemi i pastrimit | Kohëzgjatja e emisionit (ditë/vit) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Deponimi i materialit bazë | Ventilator | Kontinuale |
| 2. | Përzierësit-mikserët | / | / |
| 3. | Përzierësit dhe mbushtoret automatike për prodhimin dhe paketimin e ngjyrave, fasadës, llaqeve dhe stiroporit | Sistemi i depluhurimit-ventilimit, filtrat me thasë dhe me ujë | / |

Tabela 1.5.2 – Ndotësit.

| Pika e emisionit | Substanca | NJ. M | Shpeshtësia | Metoda e matjes |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pluhuri | mg/Nm3 | 2/vit |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |

Tabela 1.5.3 – Metalet e rënda dhe dioksinat

| Substanca | NJ.M | Shpeshtësia | Metoda e matjes |
| --- | --- | --- | --- |
| Metalet e rënda | mg/Nm3 |  |  |
| Dioksina | mg/Nm3 |  |  |

1.5.4 – Imisionet (matje kontinuale)

Përcjellja e imisioneve (cilësisë së ajrit ambiental) bëhet me përdorimin e instrumentit ‘’Airpointer’’ (2 të tilla në lokacione të ndryshme)

| Instrumenti | Substanca | NJ.M | Metoda e matjes (metodologjia) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Pluhuri total, SO2, NOx, CO, PM10, PM2,5 | mg/m3 ditë |  |

1.6 – Emisionet në ujë

Tabela 1.6.1 – Pikat e emisionit (shkarkimit)

| Pika e emisionit | Faza e prodhimit | Receptori (sistem i ujërave të zeza, trup ujor) | Impianti i trajtimit | Kohëzgjatja e emisionit (ditë/vit) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Uji sanitar të një pjese të objekteve të fabrikës | Kuzhina dhe WC | Kanalizim i qytetit | Nuk ka impiant për trajtim | kontinual |
| Uji sipërfaqësor përreth fabrikës | Ujrat atmosferike | Kanalizim i qytetit | Nuk ka impiant për trajtim | kontinual |

Tabela 1.6.2 - Ndotësit

| Pika e emisionit | Substanca | NJ. M | Shpeshtësia | Metoda e matjes |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Uji sanitar të një Pjesë të objekteve të fabrikës | Parametrat Fiziko-Kimike | mg/l | 4/Vit | Metoda AOAC 973,41 Titrimi MP-AES |
| Uji sipërfaqësor përreth fabrikës | Parametrat Fiziko-Kimike mikrobiologjike | mg/l | 4/Vit | Parametrat Fiziko-Kimike |

1.7 – Zhurma

Tabela 1.7.1 – Zhurma

| Pozita e pikës matëse (1) | Receptori | Parametri | Shpeshtësia |
| --- | --- | --- | --- |
| Procesi teknologjik i prodhimit të ngjyrave, fasadës, llaqeve dhe stiroporit |  | Zhurma ( dB) | 1/vit |
| Funksioni i motorëve dhe makinerise punuese |  | Zhurma ( dB) | 1/vit |
| - Gjeneratori |  | Zhurma ( dB) | 1/vit |

1.8 - Mbeturinat

Tabela 1.8.1 – Mbeturinat e trajtuara

| Emërtimi/lloji | KSHM kodi | Lloji i ruajtjes | Faza e prodhimit | Analizat dhe lloji i kontrollimit | Shpeshtësia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | pesha (t/vit) |  |
|  |  |  |  | Karakteristikat/ananalizat |  |

Tabela 1.8.2 – Mbeturinat e prodhuara

| Emërtimi/lloji | KSHM kodi | Lloji i ruajtjes | Deponimi (kodi) | Përpunimi (kodi) | Analizat dhe lloji i kontrollimit | Burimi i të dhënave | Shpeshtësia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | D | R | pesha (t/vit) |  |  |
|  |  |  |  |  | Karakteristikat/analizat |  |  |
| Mbeturina nga vajrat dhe lubrifikantët | 13 01 13 02 | Deponim i përkohshëm |  |  |  |  | vjetore |
| Mbeturinat e ngurta nga lendet e para |  | Kontejner i veçantë |  |  |  |  |  |
| Mbeturinat apo mbetjet e akumuluara nga procesi i filtrimit te ajrit gjatë procesit te prodhimit llaqeve përmes filtrave me thasë |  | Kontejner të veçantë |  |  |  |  |  |
| Mbeturina metalike | 17 04 05 | Mblidhen në vend grumbullim të përkohshëm |  |  |  |  | vjetore |
| Mbeturina nga paketimi dhe mbeturina tjera komunale | 15 01 01 20 01 01 20 01 08 | Kontejner |  |  |  |  | ditore |

1.9 – Toka dhe uji nëntokësor

Tabela 1.9.1 – Uji nëntokësor

| Pika matëse/piezometri (1) | Ndotësi | NJ. M | Shpeshtësia |
| --- | --- | --- | --- |
| Gypi dalës (shkarkues) | TSS, Materiet e fundërruara | mg/l | 4/Vit |

2. ADMINISTRIMI

2.1. Kontrollimi fazave kritike, mirëmbajtja, ruajtja

Tabela 2.1.1 – Kontrollimi fazave kritike të procesit

| Faza e prodhimit | Aktiviteti kontrollues | Parametri që matet | NJ. M | Dokumenti referues | Shpeshtësia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Kujdes i shtuar me materie që nevojiten për proces e që konsiderohen me potencial te mundshëm të ndikimit në mjedis.

Tabela 2.1.2 – Mirëmbajtja e planifikuar për pajisjet për pastrim

| PAJISJA | Lloji i intervenimit | Shpeshtësia |
| --- | --- | --- |
| Ventilatorët | Mirëmbajtje rregullt e këtyre pajisjeve për pastrim | vjetore |

Tab 2.1.3 – Kontrollimi i pajisjeve për pastrim

| Pika e emisionit | Pajisja për pastrim | Parametrat që kontrollohen | NJ. M | Shpeshtësia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I |  |  | mg/l | 2 / vit |
|  |  |  | mg/l | 2/ vit |

Tabela 2.1.4- Kontrollimi i pajisjes për trajtimin e ujërave të zeza

| Pika shkarkuese | Pajisja trajtuese | Parametri që kontrollohet | NJ. M | Shpeshtësia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Gypi shkarkues i fabrikës nga të gjitha sipërfaqet manipuluese | Puset sedimentuese (fundërruesi me 3 kaskada) | Parametrat fiziko-kimike | mg/l | 4/vit |

Tabela 2.1.5 - Deponimet (kazanët, rezervuarët, basenet,...)

| Përshkrimi | Parametrat që kontrollohen | Lloji i kontrollit | Shpeshtësia |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Rrjedhja e pa kontrolluar, Temperatura (°C) | Kontroll vizuel | vjetore |
|  | Pluhuri | Kontroll vizuel | kontinuale |

Tabela 2.1.6 – Emisionet jo të vazhdueshme në ajër

| Aktiviteti | Substanca | Veprimi parandalues | Lloji i kontrollimit | Shpeshtësia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sipërfaqja brenda dhe jashtë hapësirave të fabrikës | Pluhur trasient, fluturues | Pastrimi dhe spërkatja e rrugëve me ujë (veçanërisht gjatë motit të thatë – 2 herë/ditë | Vizuel | Sipas nevojës |
| Depot e lëndës së parë | Pluhur trasient, fluturues | Mirëmbajtja e depos | Vizuel | Sipas nevojës |

| Nr. | Parametri (mg/l) | Pajisjet për matje ose metodat e përdorura | Standardi |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Koha e mostrimit [h] |  |  |
| 2 | Era |  |  |
| 3 | Ngjyra |  |  |
| 4 | Temperatura most.[0C] |  |  |
| 5 | Turbullira [NTU] |  |  |
| 6 | Vlera pH |  |  |
| 7 | Përçuesh ele.[μS/cm] |  |  |
| 8 | Harxhimi i KMnO4 |  |  |
| 9 | O2 i tretur |  |  |
| 10 | Kloruret |  |  |
| 11 | SHBO5 |  |  |
| 12 | Joni amonium |  |  |
| 13 | Nitratet , NO3- |  |  |
| 14 | Nitritet NO2- |  |  |
| 15 | Sulfatet |  |  |
| 16 | Fosfatet |  |  |
| 17 | Materiet e suspenduara |  |  |

Analizat mikrobiologjike

| Nr. | Parametri (cfu/100 ml) | Metodologjia | Vërejtje (standardi) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |

CFU = Coloni Forming Unit (Njësi Formuese e Kolonive)