Republika e Kosovës

Republika Kosova-Republic of Kosovo

Qeveria –Vlada-Government

Ministria e Mjedisit, Planifikimit Hapësinor dhe Infrastrukturës

Ministarstvo Životne Sredine, Prostornog Planiranja i Infrastrukture

Ministry of Environment, Spatial Planning and Infrastructure

VAZHDIM I LEJES MJEDISORE TË INTEGRUAR

’’NewCO Ferronikeli Complex’’ L.L.C. Fabrikë për prodhimin e

Ferronikelit

Gllogoc

Republika e Kosovës

LEJE Nr. 30

Përmbajtja

PARATHËNIE	3

DRAFTI I LEJES MJEDISORE TË INTEGRUAR	8

VENDIM	9

për dhënien e Lejes Mjedisore të Integruar	9

1. KUSHTET E PUNËS SË IMPIANTIT	9

2. ÇËSHTJET OPERACIONALE	10

2.1.	Kontrolli dhe Teknikat e Menaxhimit	10

2.2 	Lëndët e para dhe lëndët ndihmëse (Aditivët)	11

2.3.	Shfrytëzimi  dhe efiçienca e energjisë	11

2.4	Gatishmëria Emergjente	12

2.5	Dekomisionimi dhe rehabilitimi	13

3.  ÇËSHTJET MJEDISORE	13

3.1 . ATMOSFERA	13

3.1.1  Shkarkimet në ajër (emisionet)	13

3.2	UJËRAT	18

3.2.1. Konsumi i ujërave	18

3.2.2. Shkarkimet në ujëra	18

3.2.3. Mbrojta e ujërave nëntokësor	21

3.3	MBETURINAT	22

3.3.1. Prodhimi, magazinimi dhe menaxhimi	22

3.4	ZHURMA	26

4. PROGRAMI I PËRMIRËSIMIT	27

5. DISPOZITAT  TJERA	28

5.1.   EVIDENCA	28

5.2.  RAPORTIMI DHE NJOFTIMET	29

5.3 VLEFSHMËRIA DHE DISPOZITAT PËR NDRYSHIM	30

PËRFUNDIMI	31

ARSYESHMËRIA	31

PLANI PËR VETËMONITORIM	32

## DRAFTI I LEJES MJEDISORE TE INTEGRUAR

### PARATHËNIE

Leja Mjedisore e Integruar është lëshuar sipas Ligjit Nr. 08/L-145 për Parandalimin dhe Kontrollin e Integruar të Ndotjes, për vënien në funksion të një impianti, në këtë rast Fabrika ‘’NewCo Ferronikeli Complex’’ L.L.C, ku kryhen aktivitetet e renditura në Shtojcën 1 të këtij Ligji, deri në atë masë sa e autorizon Leja.

Leja i përfshinë kushtet të cilat duhet të respektohen.

### Një përshkrim i shkurtër i impiantit, operimi i të cilit rregullohet përmes kësaj Leje

‘’NewCo Ferronikeli Complex’’ L.L.C. është impiant ekzistues dhe si i tillë objekti (fabrika) është ndërtuar dhe lëshuar në punë në bazë të të gjithë dokumentacionit të nevojshëm pronësor, urbanistik, të organeve kompetente të ish KSAK, nga viti 1978 – 1984. I njëjti objekt (fabrika), është privatizuar në vitin 2006, sipas rregullave për privatizim të kompanive nga shteti përmes AKM-së.

Fabrika ‘’NewCo Ferronikeli Complex’’ L.L.C  e cila merret me prodhimin e Fero-Nikelit gjendet në Gllogoc, Rruga ‘’Besim Mala’’ nr.227, numër të regjistrimit të biznesit 70268073, Numri i Çertifikatës UL-70315052-00167 në zonën kadastrale  Çikatovë e Re e vërtetuar nga Drejtoria për Kadastër, Gjeodezi dhe Pronë e Komunës së Gllogocit, e cila është kompani private.

Procesi teknologjik i prodhimit të Ferrinikelit

Procesi teknologjik i FERRONIKELIT e rifillon rrjedhën duke eksploatuar minierat sipërfaqësore.  Gjatë punës së fabrikës, nevojat për xehe mbulohen nga:

- Xehet lokale nga 2 minierat tona të hapura (Çikatova- 1 km larg fabrikës në lindje dhe Gllavica - 13 km larg fabrikës në jug).

- Xehet nga jashtë (Shqipëria, Indonezia, Filipinet, Turqia, Guatemala (minierë e Cunicoresources që e zotëron edhe Ferronikelin) si dhe në të ardhmen xehe nga Afrika.

Pas mihjes në minierë, dhe sjelljes së xehes në fabrikë (lokale apo asaj nga jashtë) procesi teknologjik i FERRONIKELIT është:

- Pas bluarjes në madhësi 0-50 mm, xehja dërgohet në shtregën për xehe. Nga shtrega xehja dërgohet në bunkerët furnizues dhe bashkë me linjit në shiritat transportues (dy shirita për xehe, një shirit për linjit). Xehja dhe linjiti pastaj furnizohen në furrën rrotulluese;

- Tharja dhe pjekja e xehes bëhet në furrat rrotulluese (dy furra rrotulluese, 100m të gjata, me diametër 5 m). Ngrohja e furrave rrotulluese bëhet me përdorimin e mazutit si lëndë djegëse si dhe petkoksit;

- Xehja e pjekur lëshohet apo hudhet në një kazan dhe përmes vinçave në lartësi bartet në furrën elektrike;

- Gazrat dhe pluhuri që dalin nga furrat rrotulluese trajtohen në precipitatorët elektrostatik.

- Shkrirja bëhet në furrën elektrike (teknologjia ELKEM), në temperaturë prej 1400-1600°C. Shkrirja krijon skorien nga furra elektrike e cila para se të dërgohet në deponinë e skories kthehet në formë granulash. Deponia e skories ndodhet rreth 500 m në lindje të fabrikës nga rrethoja e saj. Ekzistojnë dy furra shkrirëse elektrike. Trajtimi i gazrave dhe pluhurit bëhet në skruberë me ujë.;

- Rafinimi i ferronikelit si lëndë e parë (13-16% Ni) bëhet në konvertor vertikal (dy konvertorë), duke fryrë oksigjen dhe shtimin e gurit gëlqeror apo gëlqeres. Rafinimi krijon skorien e konvertorit e cila dërgohet në impiantin magnetik për ndarje (tash një thërrmues mobil) e që ndodhet në largësi prej 250 m. Gazrat që lirohen (dalin) trajtohen në skruber me ujë (pajisje pastruese me ujë);

- Ndarja e ferronikelit të rafinuar në 25 kg ingotë (kallëp) dhe në formë granulash. Prej Tetorit 2013 përdoret mundësia e dytë – ferronikeli i rafinuar në formë granulash për arsye komerciale..

Lëndët e para dhe ato ndihmëse, energjia dhe uji

Gjatë vitit 2023 në fabrikën ‘’NewCo Ferronikeli’’ L.L.C. është punuar vetëm 5 muaj (Qershor-Tetor). Në këtë periudhë kohore janë prodhuar gjithsej 2728 ton nikel. Prodhimi i nikelit ndryshon nga viti në vit, me ç’rast edhe konsumi i lëndëve të para dhe atyre ndihmëse ndryshon në varësi të procesit teknologjik dhe zgjedhjes së llojeve të xeheve dhe lëndëve të tjera. Në tabelën vijuese është paraqitur një përmbledhje e konsumit të lëndëve të para gjatë vitit 2023 (për kohën sa është punuar).

| Emërtimi | Njësia matëse | Konsumi |
| --- | --- | --- |
| Xehe | Ton/vit | 336282 |
| Linjit | Ton/vit | 14602 |
| Qymyrguri | Ton/vit | 15584 |
| Koks | Ton/vit | 21 |
| Masë elektroda | Ton/vit | 259 |
| Guri gëlqeror | Ton/vit | 14074 |
| Gëlqerja | Ton/vit | 48 |
| Biomasa | Ton/vit | 0 |
| Oksigjeni (i lëngët) | Ton/vit | 423 |
| Oksigjeni (gaz) | Ton/vit | 3205 |
| Material zjarrdurues | Ton/vit | 1216 |
| Mazut për proces të prodhimit | Ton/vit | 1839 |
| Mazut për ngrohje | Ton/vit | 326 |
| Pet-koksi | Ton/vit | 8577 |
| Gazi propan-butan | Ton/vit | 44 |
| Energjia e importuar (përmes KEDS/KESCO) | MWh/vit | 161795 |
| Konsumi i ujit (për pije, kuzhinë, sanitari, etj.) | m3/vit | 4217 |
| Konsumi i ujit për nevoja industriale | m3/vit | 1552307 |
| Prodhimi i nikelit | Ton/vit | 2728 |

Energjia elektrike: Linja e tensionit të lartë 220 kV furnizon nënstacionin kryesor elektrik përmes dy linjave 220 kV në zonën e fabrikës nga termocentrali Kosova B, rreth 20 km nga fabrika. Nevojat vjetore të fabrikës për energji elektrike janë rreth 60 MWh për 1 ton të nikelit.

### Lejet e tjera valide që i takojnë këtij impianti:

| Mbajtësi i Lejes | Numri i Lejes | Data e lëshimit |
| --- | --- | --- |
| Leja Mjedisore e Integruar për ‘’NewCo Ferronikeli Complex’’ L.L.C. për fabrikën e ferronikelit | Nr.12/593/102/ZSP-237/14 | 30.10.2014 |
| Pëlqimi Mjedisor, për shkritoren e ‘’NewCo Ferronikeli Complex’’ LLC, Gllogoc, lëshuar nga MMPHI | Nr. 07/1403/1-ZSP-1488 | 13.07.2007 |
| Pëlqimi Mjedisor, për tharëset për xehe në ‘’NewCo Ferronikeli Complex’’ LLC, Gllogoc, lëshuar nga MMPHI | Nr.21/2842/1-ZSP/05/22 | 08.06.2022 |
| Pëlqimi Mjedisor për stacionin për prodhimin e Oksigjenit, lëshuar nga MMPHI | Nr. 09/2084/1-ZSP/10 | 11.01.2010 |
| Leje Ujore për shfrytëzim, lëshuar nga MMPHI | Nr.5564/23-ZSP-2024 | 28.01.2025 |
| Leje Ujore për shkarkim, lëshuar nga MMPHI | Nr.5565-3/24-ZSP-2024 | 27.01.2025 |

## Konfidencialiteti

Leja Mjedisore e Integruar kërkon që Operatori të dorëzojë informacionin përkatës tek Ministria e Mjedisit, Planifikimit Hapësinor dhe Infrastrukturës, e cila e fut këtë informacion në regjistrat publik në pajtim me kërkesat e Ligjit Nr. 08/L-145 për Parandalimin dhe Kontrollin e Integruar të Ndotjes.

Nëse Operatori e konsideron ndonjërin prej informacioneve si konfidencial, në aspektin komercial apo industrial, atëherë mund të aplikojë te që kjo e fundit ta mbajë këtë informacioni të fshehtë, duke mos e futur atë në regjistrat publik, në pajtim me Ligjin Nr. 08/L-145 për Parandalimin dhe Kontrollin e Integruar të Ndotjes.

Në mënyrë që Ministria e Mjedisit, Planifikimit Hapësinor dhe Infrastrukturës, të jetë në gjendje të vendosë nëse informacioni është konfidencial në aspektin komercial, Operatori duhet ta identifikojë qartë informacionin në fjalë dhe duhet t’i specifikojë qartë dhe saktë arsyet pse ai informacion konsiderohet konfidencial. Operatori mund të specifikojë se cilat dokumente apo pjesë të dokumentacionit i konsideron si konfidenciale, në aspektin komercial dhe industrial. Operatori duhet t’i theksojë argumentet pse informacionet përkatëse duhet të shpallen konfidenciale nga Ministria.

Informacioni në fjalë dhe argumentimi për konfidencialitetin e tyre duhet të dorëzohen bashkë me lejen mjedisore të integruar në një zarf të posaçëm.

Ndryshimi i Lejes Mjedisore të Integruar

Leja Mjedisore e Integruar  mund të ndryshohet në pajtim me Ligjin Nr. 08/L-145 për Parandalimin dhe Kontrollin e Integruar të Ndotjes.

Dorëzimi i Lejes Mjedisore të Integruar

Operatori duhet ta njoftoj Ministrinë e Mjedisit, Planifikimit Hapësinor dhe Infrastrukturës, për synimin e tij për përfundimin e pjesërishëm apo të plotë të aktiviteteve të impiantit.

Që aplikuesi të jetë i suksesshëm në synimin e tij, ai duhet të jetë në gjendje t’i dëshmojë Ministrisë se nuk ka rrezik për ndotje.

Transferimi i Lejes Mjedisore të Integruar

Përpara se Leja Mjedisore e Integruar  të transferohet tek një person tjetër, duhet të bëhet një aplikim  nga të dyja palët,  për transferimin e Lejes Mjedisore të Integruar  në pajtim me Nenin 21 të Ligjit Nr. 08/L-145 për Parandalimin dhe Kontrollin e Integruar të Ndotjes.

Nëse Leja Mjedisore e Integruar autorizon kryerjen e një aktiviteti specifik të administrimit të mbeturinave, atëherë duhet të dorëzohet Leja  Mjedisore e Integruar,   certifikata për administrimin e mbeturinave për personin që është përgjegjës për aktivitetin e tillë.

### Regjistri i Gjendjes

| Detajet | Data | Komentet |
| --- | --- | --- |
| Aplikacionit për Leje Mjedisore të Integruar dhe sipas kërkesës së operatorit ‘’NewCo Ferronikeli Complex’’ L.L.C Nr.Prot. Nr.Prot.24/4921/MMPHI/498/DMMU | 29.07.2024 |  |
| Dokumentacioni shtesë i dërguar nga operatori | 11.02.2025 |  |

### DRAFTI PËR VAZHDIMIN E LEJES MJEDISORE TË INTEGRUAR

Leja Nr. 30

Ministria e Mjedisit, Planifikimit Hapësinor dhe Infrastrukturës, duke u bazuar në Nenin 30 të Ligjit për Mbrojtjen e Mjedisit Nr.08 /L -145, Ligji Për Parandalimin dhe Kontrollin e Integruar të Ndotjes Nr. 08/L-145, si dhe Vendimit të Ministrit të MMPHI-së Nr.3236/22, të datës 03.06.2022, me të cilin Caktohet Forma e Përmbajtjes dhe Mënyra e Plotësimit të Aplikacionit për Leje të Integruar dhe sipas kërkesës së operatorit ‘’NewCo Ferronikeli Complex’’ L.L.C. me Nr.Prot.24/4921/MMPHI/498/DMMU të datës 29.07.2024, e cila gjendet në Gllogoc, Rruga ‘’Besim Mala’’ nr.227, Ministria e Mjedisit, Planifikimit Hapësinor dhe Infrastrukturës merr:

VENDIM

Për Vazhdimin e Lejes Mjedisore të Integruar

Operatorit: NewCo Ferronikeli Complex L.L.C

Adresa : Rruga ‘’Besim Mala’’ nr.227

Kodi Postar Qyteti : 13000 Gllogoc

Shteti : Republika e Kosovës

Numri i Regjistrimit të Kompanisë: 70268073

Zona Kadastrale:Çikatovë e Re

Numri i zones kadastrale:70315052

Numri i Çertifikatës: UL-70315052-00167

Për operimin e Impiantit në:Gllogoc

Emri i plotë i impiantit: ‘’NewCo Ferronikeli Complex’’ L.L.C

Sekretari i Përgjithshëm i MMPHI-së:

Izedin Bytyqi, U.D. Sekretar i  Përgjithshëm i MMPHI-së

Nënshkrimi:___________________

Datë:____________________

### 1. KUSHTET E PUNËS SË IMPIANTIT

  - Operatori është i autorizuar të kryejë aktivitetet dhe/ose aktivitetet shoqëruese të specifikuara në Tabelën 1.1

Tabela 1.1.

| Aktiviteti në kuadër të Shtojcës 1 të Ligjit Nr. 08/L-145 për Parandalimin dhe Kontrollin e Integruar të Ndotjes | Përshkrimi i aktivitetit specifik | Kufijtë e aktivitetit specifik |
| --- | --- | --- |
| Prodhimi dhe përpunimi i metaleve | Impiantet për shkrirje të metaleve,përfshirë vendosjen në kallëpe,të metaleve jo-ferrore përfshirë prodhimet e ripërpunuara ,(rafinimin,derdhjen e metaleve të shkrira etj.) me një kapacitet shkrirës që tejkalon katër (4) ton në ditë për plumbin dhe kadmiumin,ose njëzet (20) ton në ditë për të gjitha metalet tjera. | Prodhimi i Fero-Nikelit me një kapacitet prodhues 40 t Ni /ditë |

1.2	Aktivitetet e autorizuara sipas tabeles 1.1. nuk duhet të shtrihen përtej vendit, që paraqet zonën e përkufizuar sipas planit të mëposhtëm

Pamje e përgjithshme e fabrikës së Ferronikelit, siç është paraqitur në aplikacion

1.3.	Impianti nuk duhet të futet në funksion përderisa nuk përmbushen procedurat e mëposhtme dhe përderisa nuk njoftohet me shkrim Ministria e Mjedisit, Planifikimit Hapsinor dhe Infrastrukturës.

### 2. ÇËSHTJET OPERACIONALE

### 2.1.	Kontrolli dhe Teknikat e Menaxhimit

2.1.1. Impianti, duke iu nënshtruar kushteve të  Lejes Mjedisore të Integruar, duhet të menaxhohet dhe kontrollohet siç përshkruhet në dokumentacionin e specifikuar në Tabelën 2.1.1, apo siç është rënë dakord me shkrim me Ministrinë e Mjedisit, Planifikimit Hapësinor dhe Infrastrukurës.

2.1.2.  Të gjithë impiantet, pajisjet dhe mjetet teknike që përdoren për operimin e Impiantit duhet të mbahen në gjendje të mirë funksionale.

2.1.3. Impianti duhet të mbikëqyret nga një person i aftësuar, dhe që është plotësisht i familjarizuar me kushtet e Lejes Mjedisore të Integruar.

2.1.4  Një kopje e Leje Mjedisore të Integruar , duhet që të jenë në dispozicion në çdo kohë për punëtorët që janë të angazhuar në këtë drejtim, në pajtim me kushtet e Lejes Mjedisore të Integruar.

2.1.5 Të  gjithë punëtorët duhet të njoftohen plotësisht me  kushtet e Lejes, të cilat ndërlidhen me detyrat e tyre. Punëtorët duhet të aftësohen/trajnohen dhe duhet t’iu sigurohen, në formë të shkruar udhëzimet për operim, në mënyrë që të jenë të aftë t’i kryejnë detyrat e tyre.

### 2.2. Lëndët e Para dhe lëndët ndihmëse (Aditivët)

2.2.1. Operatori duhet t’i shfrytëzojë lëndët e para dhe lëndët ndihmëse të përshkruara në Tabelën 2.

Tabela 2.2.1

| Të dhënat për artikullin përkatës | Kushti specifik | Dokumentacioni përkatës |
| --- | --- | --- |
| Xehja,linjiti+petkoksi+gëlqerja, mazuti, qymyrguri i Indonezisë, dolomiti, oksigjeni(lëng+gaz)+biomasa | Rezervuarët e mazutit të kontrollohen, mirëmbahen dhe të sigurohen me murin mbrojtës prej betoni për të penguar rrjedhjen e pa kontrolluar të mazutit. | Plani i mirëmbajtjes |
|  | Detyrohet Operatori ti merr të gjitha masat për shfrytëzimin efikas të lëndëve të para dhe lëndët ndihmëse në të gjitha pjesët e procesit,duke marr në konsideratë zvogëlimin e gjenerimit të mbeturinave dhe praktikat më të mira për këtë lloj të aktivitetit. | Regjistrimi |
|  | Ngarkimi dhe shkarkimi, si dhe deponimi i materialit të bëhet në vende të caktuara duke marrë masat e nevojshme që mos të vjen deri tek rrjedhja e tyre. | Plani i intervenimit në rast të aksidenti mjedisor |
| Materiali zjarrdurues | Operatori duhet të kontrollojë sasinë e materialeve zjarrduruese që përdoren në furrën rrotulluese furrën elektrike si dhe në konventor konsumimi vjetor duhet të jet i regjistruar. | Regjistrimi |

2.2.2. Substancat e rrezikshme duhet të etiketohen sipas Udhëzimit Administrativ (QRK) Nr.03/2021 për Menaxhimin e Mbeturinave të Rrezikshme.Etiketat me të dhëna mbi sigurinë e produktit duhet të jenë të pranishme dhe të jenë të azhurnuara; ruajtja e substancave të rrezikshme duhet të bëhet në kontejner dhe hapësira të përshtatshme, duke e marrë parasysh pajtueshmërinë kimike.

2.3. Shfrytëzimi dhe Efiçienca e Energjisë

2.3.1. Operatori duhet, në pajtim me kushtet e kësaj Leje, të shfrytëzojë energjinë siç përshkruhet në Tabelën 2.3.1

Tabela 2.3.1.

| Burimi i energjisë apo konsumi specifik i saj | Kushti specifik | Dokumentacioni përkatës |
| --- | --- | --- |
| Linjitin e Kosovës në furrën rrotulluese | Të merren masat parandaluese që të mos vjen te vetëndezja e lignitit. | Dokumenti teknik |
| Qymyrguri i Indonezisë në furrën rrotulluese Koksi në furrën elektrike Petkoksi në furrën rrotulluese Linjiti i Maqedonisë në furrën rrotulluese. | Të ruhen në vende ku nuk shpërndahet pluhuri | Dokumenti teknik |
| Mazuti në furrën rrotulluese, ngrohtore. | Rezervuarët e mazutit të kontrollohen, mirëmbahen dhe të sigurohen me murin mbrojtës prej betoni për të penguar rrjedhjen e pa kontrolluar të mazutit. |  |
| Masë elektroda (lëndë djegëse e ngurtë) në furrën elektrike |  |  |
| Energjia elektrike në dy furrat elektrike rreth 86% ndërsa 14% harxhohet në lokacionet tjera. . | Me qellim të përputhjes me TMD, operatori, në kuptimin e zvogëlimit të shfrytëzimit të energjisë elektrike, duhet të bëjë zëvendësimin e energjisë elektrike me një formë tjetër të energjisë kudo që të jetë e mundur.Operatori duhet ta përdor në mënyre efikase energjinë në të gjitha proceset e prodhimit aty ku është e mundur. |  |

2.3.2. Kërkohet nga operatori që të bëj një studim të fizibilitetit për shfrytëzimin e burive alternative të energjisë.

2.3.3. Operatori duhet të përdori vetëm  ato  lëndë djegëse alternative sipas lejes se veqant  dhe licencave të lëshuara nga Ministria, pas ratifikimit të studimit të fizibilitetit.

### 2.4. Gatishmëria Emergjente

2.4.1 Në pajtim me kushtet e kësaj Leje, Operatori duhet,t’i parandalojë dhe kufizojë pasojat nga aksidentet, siç përshkruhet në dokumentacionin e specifikuar në Tabelën 2.4.1

Tabela 2.4.1.

| Ndodhitë apo mjetet potencialisht të dëmshme | Kushti specifik | Dokumentacioni përkatës |
| --- | --- | --- |
| Rrjedhja e mazutit në stacionin e pompave/rezervuarët kryesor | Ndërtimi i basenit prej betonit-muri mbrojtës dhe mirëmbajtja e rregullt | Dokument teknik |
| Mbi rrjedhja e mazutit nga rezervuari ditorë me rrjedhje në tokë dhe pastaj përmes drenazhit arrin ujin në efluent | Ndërtimi i basenit nga betoni,ndarës i vajit para pikës së emisionit të ujit efluent | Dokument teknik |
| Shkarkimi i kemikateve (aditivët për trajtimin e ujit, acidet, bazat) | Praktikë e mirë e ruajtjes, zëvendësimi me aditiv të cilët nuk janë të rrezikshëm për Mjedisin |  |
| Shkarkimi aksidental i ujit ftohës nga kullat ftohëse e cila mund të vjen nga mos funksionimi i pompës për ujë | Rritja e kapacitetit mbajtës në kullat ftohëse, mirëmbajtja e rregullt e pompës. | Raport i mirëmbajtjes |
| Rrjedhja e vajrave të përdorura | Vajrat e përdorura të ruhen në fuçi metalike, të jen të siguruara mirë. | Dokument teknik |
| Eksplodimi në precipitatorët elektrostatik (furra rrotulluese) kjo mund të vjen nëse përqindja e CO është e lartë në filtër , ekziston rreziku nga eksplodimi (elektrodat emituese) | Kontrollimi i përqindjes së CO, para se të hyj në filtër (PES). | Dokument teknik |
| Për shkak të temperaturës së lartë, të përfshirë në proces. | Fillimi apo ndalja e punës të bëhet në mënyrë graduale | Raport teknik |

### 2.5.	Dekomisionimi dhe Rehabilitimi

2.5.1. Me kushtet e përcaktuara në këtë Leje, Operatori, pas ndërprerjes përfundimtare të funksionimit të impiantit, duhet të i planifikoi  masat për dekomisionimin e Impiantit dhe për rehabilitimin e vendndodhjes së tij.

3.  ÇËSHTJET MJEDISORE.

### 3.1 .  ATMOSFERA

3.1.1  Shkarkimet në ajër (emisionet)

3.1.2. Burimet e shkarkimeve në ajër janë të paraqitura  në Tabelën 3.1.2.

Tabela 3.1.2

| Pikat e shkarkimeve (emisioneve) në ajër | Fazat e prodhimit | Sistemi i pastrimit | Karakteristikat e pikës së emisionit |
| --- | --- | --- | --- |
| A2.1 | Furrat rrotulluese | ESP | F= 220000 N m3/h; T= 170°; h=100m |
| A2.3 | Furra elektrike 1 | Skruberi me ujë | F= 6.027,84 Nm3/h T= 33.70°C, h=55m |
| A2.4 | Furra elektrike 2 | Skruberi me ujë | F= 5.559,84 Nm3/h T= 33.40°C h=55m |
| A2.2 | Konvertori | Skruberi me ujë | F= 119.559,20 Nm3/h T= 41.10°C h=50m |
| A1.1 | Ngrohtorja | Nuk ka trajtim | F= 19000 Nm3/h; T= 240°C; h=12m |

F- Rrjedhja vëllimore e gazit (m3/h)

T- Temperatura e gazrave te emituara (°C)

h-  Lartësia e oxhakut (m)

3.1.3. Nuk duhet të tejkalohen limitet për emisionet në ajër, për substancat dhe pikat e emisionit në ajër të specifikuara në Tabelën 3.1.3

Tabela 3.1.3.

| Pikat e shkarkimeve (emisioneve) në ajër | Substancat | Vlera Kufitare e Emisionit (VKE) | Njësia matëse | Shpeshtësia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A2.1 | Pluhuri | 30 | mg/Nm3 | Kontinuale |
|  | SO2 | 400 | mg/Nm3 | Kontinuale |
|  | NOx | 400 | mg/Nm3 | Kontinuale |
|  | Hg+Cd+Ti | 0.05 | mg/Nm3 | Vjetore |
|  | Pb+Fe+Ni+Cr+Co | 0.05 | mg/Nm3 | Vjetore |
|  | PCDD/DF | 0.1 | ngTEQ/Nm3 | 1 here/2 vite |
| A2.2 | Pluhuri | 30 | mg/Nm3 | Kontinuale |
|  | SO2 | 400 | mg/Nm3 | Kontinuale |
|  | NOx | 400 | mg/Nm3 | Kontinuale |
|  | Hg+Cd+Ti | 0.05 | mg/Nm3 | Vjetore |
|  | Pb+Fe+Ni+Cr+Co | 0.05 | mg/Nm3 | Vjetore |
|  | PCDD/DF | 0.1 | ngTEQ/Nm3 | 1 here/2 vite |
| A2.3 | Pluhuri | 30 | mg/Nm3 | Kontinuale |
| A2.4 | Pluhuri | 30 | mg/Nm3 | Kontinuale |
| A1.1 | Pluhuri | 30 | mg/Nm3 | Periodike |
|  | SO2 | 400 | mg/Nm3 | Periodike |
|  | NOx | 400 | mg/Nm3 | Periodike |

3.1.4. Operatori duhet ti arrijë Vlerat kufitare të emisioneve në ajër për të gjitha substancat e specifikuara në Tabelën 3.1.4

Tabela 3.1.4

| Pikat e shkarkimeve (emisioneve) në ajër | Substancat | Vlera Kufitare e Emisionit (VKE) | Njësia matëse | Shpeshtësia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A2.1 | Pluhuri | 20 | mg/Nm3 | Kontinuale |
|  | SO2 | 400 | mg/Nm3 | Kontinuale |
|  | NOx | 400 | mg/Nm3 | Kontinuale |
|  | Hg+Cd+Ti | 0.05 | mg/Nm3 | Vjetore |
|  | Pb+Fe+Ni+Cr+Co | 0.3 | mg/Nm3 | Vjetore |
|  | PCDD/DF | 0.1 | ngTEQ/Nm3 | 1 here/2 vite |
| A2.2 | Pluhuri | 20 | mg/Nm3 | Kontinuale |
|  | SO2 | 400 | mg/Nm3 | Periodike |
|  | NOx | 350 | mg/Nm3 | Periodike |
|  | Hg+Cd+Ti | 0.2 | mg/Nm3 | Vjetore |
|  | Pb+Fe+Ni+Cr+Co | 0.3 | mg/Nm3 | Vjetore |
|  | PCDD/DF | 0.1 | ngTEQ/Nm3 | 1 here/2 vite |
| A2.3 | Pluhuri | 30 | mg/Nm3 | Kontinuale |
| A2.4 | Pluhuri | 30 | mg/Nm3 | Kontinuale |
| A1.1 | Pluhuri | 30 | mg/Nm3 | Periodike |
|  | SO2 | 400 | mg/Nm3 | Periodike |
|  | NOx | 350 | mg/Nm3 | Periodike |

3.1.5. Operatori duhet ti arrijë Vlerat kufitare të emisioneve në ajër për të gjitha substancat e specifikuara në Tabelën 3.1.5.

Tabela 3.1.5.

| Pikat e shkarkimeve (emisioneve) në ajër | Substancat | Vlera Kufitare e Emisionit (VKE) | Njësia matëse | Shpeshtësia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A2.1 | Pluhuri | 20 | mg/Nm3 | Kontinuale |
|  | SO2 | 500 | mg/Nm3 | Kontinuale |
|  | NOx | 300 | mg/Nm3 | Kontinuale |
|  | Hg+Cd+Ti | 0.1 | mg/Nm3 | Vjetore |
|  | Pb+Fe+Ni+Cr+Co | 0.2 | mg/Nm3 | Vjetore |
|  | PCDD/DF | 0.5 | ngTEQ/Nm3 | 1 here/2 vite |
| A2.2 | Pluhuri | 20 | mg/Nm3 | Kontinuale |
|  | SO2 | 400 | mg/Nm3 | Kontinuale |
|  | NOx | 300 | mg/Nm3 | Kontinuale |
|  | Hg+Cd+Ti | 0.1 | mg/Nm3 | Vjetore |
|  | Pb+Fe+Ni+Cr+Co | 0.2 | mg/Nm3 | Vjetore |
|  | PCDD/DF | 0.5 | ngTEQ/Nm3 | 1 here/2 vite |
| A2.3 | Pluhuri | 20 | mg/Nm3 | Kontinuale |
| A2.4 | Pluhuri | 20 | mg/Nm3 | Kontinuale |
| A1.1 | Pluhuri | 20 | mg/Nm3 | Periodike |
|  | SO2 | 400 | mg/Nm3 | Periodike |
|  | NOx | 350 | mg/Nm3 | Periodike |

Nivelet e lejuara të materieve ndotëse në ajër, janë përcaktuar duke u bazuar ne nivelet të emisioneve ne ajër sipas Udhëzimit Administrativ Nr.07/2021, mbi Rregullat dhe Normat e Shkarkimeve në Ajër nga Burimet e Pa Lëvizshme të Ndotjes, si dhe BREF dokumentit duke përdor TMD.

3.1.6. Operatori duhet të bëj monitorimin e substancave të paraqitura në tabelat e Shtojcës 1.

3.1.7. Në pajtim me kushtet e kësaj Leje, Impianti duhet të operoi në mënyrën e  përshkruar në dokumentacionin e specifikuar në Tabelën 3.1.7. si dhe duke i përdorur teknikat që përshkruhen në po këtë dokumentacion:

Tabela 3.1.7.

| Të dhënat për artikullin përkatës | Kushti specifik | Dokumenti përkatës |
| --- | --- | --- |
| Emisionet e CO2 | Operatori duhet ti përdor TMD, sipas BREF dokumentit, për ti minimizuar emisionet e CO2 në ajër | Raport teknik |
| Emisionet e CO | Operatori duhet ti përdor TMD, sipas BREF dokumentit, për ti minimizuar emisionet në ajër nga CO | Raport teknik |
| Furra elektrike Oxhaku emergjent | Operatori duhet të minimizoj numrin e hapjeve të oxhakut emergjent, të furrës elektrike. Operatori duhet të mbaj një regjistër për numrin e hapjes së oxhakut emergjent. | Grafiku i temperaturës në oxhakun emergjent; Libri i punës |
| Ngrohtorja | Operatori duhet të përdor ngrohtoren vetëm nëse puna e flakëhedhësit bëhet sipas udhëzimeve të prodhuesit. | Raport teknik |
| Furra rrotulluese- Sistemi kontinual i monitorimit të emisioneve | Operatori duhet të mbajnë një regjistër për kalibrimin e zakonshëm, mirëmbajtjen dhe mosfunksionimin e sistemi. Kalibrimi duhet të bëhet duke u bazuar në ISO14181 2005 Operatori duhet të ndërmerr masat, nëse sistemi nuk është duke punuar për një periudhë më të gjatë se 3 ditë | Regjistër të sistemit kontinual të monitorimit të emisioneve |
| Emisionet difuzive | Operatori duhet të bëjë transportimin e xehes me sistem të mbyllur, si dhe të vendos barrierave mbrojtëse nga era, spërkatje e përhershme e sipërfaqes operacionale përreth fabrikës dhe rehabilitimin e deponisë së skories pas mbylljes së sajë. Operatori duhet të zbatojë të gjitha masat e nevojshme për të shmangur shpërndarjen e emisionit të pluhurit në atmosferë, sidomos nga magazinimi i lëndëve të para. | Raport teknik |
| Cilësia e ajrit | Operatori duhet të bëjë monitorimin e cilësisë së ajrit përreth fabrikës dhe jashtë fabrikës për grimcat e suspenduara(PM10, PM2.5), CO, NOX , SO2, metalet e rënda Fe,Ni,Hg,Cr,Co,),të përcjell pozitën dhe frekuencën e përshkruar në Planin e Vetëmonitorimit. | Vendosja e pajisjes për matje automatike të cilësisë së ajrit ambiental ose marrjen e mostrave dhe analiza e tyre. |
| Mirëmbajtja | Furrat rrotulluese, elektrike dhe konvertorët duhet të jenë subjekt për mirëmbajtje të plotë së paku vjetore; Operatori është i detyruar për të bërë një planë për ndërhyrjen në mirëmbajtje dhe për të regjistruar aktivitetin e bërë. | Dokument teknik |
| Emisionet nga Dioksinat | Obligohet operatori që ti përdor TMD sipas BREF dokumentit për ti minimizuar emisionet në ajër nga dioksinat. Pas flakëhedhësit temperatura duhet të mbahet mbi 850°C Përdorimi i flakëhedhësit dhe pajisja me filtrim të thatë për ti zvogëluar emisionet. |  |

Nivelet e lejuara të materieve ndotëse në ajër, janë përcaktuar duke u bazuar ne nivelet të emisioneve ne ajër sipas Udhëzimit Administrativ Nr.07/202021, mbi Rregullat dhe Normat e Shkarkimeve në Ajër nga Burimet e Pa Lëvizshme të Ndotjes, si dhe BREF dokumentit duke përdor TMD.

3.1.8. Të gjitha emisionet nga Impianti duhet të mos kenë erë të pakëndshme jashtë kufijve të Impiantit.

3.1.9. Të gjitha emisionet në ajër, me përjashtim të avullit apo avullit të kondensuar të ujit, duhet të jenë pa pikëza, pa mjegull dhe tym te përhershëm.

3.1.10. Të gjitha emisionet nuk duhet të përmbajnë tym të dukshëm. Nëse për qëllim  mirëmbajtjeje, emisionet e tymit shkaktohen si rezultat i arritjes së pikës së ndezjes nga të ftohtit, kjo nuk duhet të zgjasë më shumë se 20 minuta brenda periudhës kohore prej 8 orësh, si dhe duhet të ndërmerren të gjithë hapat praktik për ta reduktuar emisionin.

### 3.2. UJËRAT

### 3.2.1. Konsumi i ujërave

Operatori nuk duhet të tejkalojë limitet e konsumit të ujit të freskët, të specifikuar në tabelën 3.2.1

Tabela 3.2.1

| Të dhënat mbi pikën e konsumit (abstraksionit) | Burimi i ujit | Limiti ditor i konsumit m3/ditë | Limiti vjetor i konsumit m3/vit |
| --- | --- | --- | --- |
| Uji për proces të prodhimit | Liqeni i Ujmanit |  | 2400000 (m3/vit) |
| Uji për pije, kuzhinë e sanitari | “KUR” Prishtina |  | 420000 (m3/vit |

Operatori obligohet t’i përmbahet kushteve të caktuara në Lejen Ujore për Shfrytëzim, të lëshuar nga MMPHI

Sasia e ujit që del nga nyja e xehes dhe të konsumuar duhet të monitorohet dhe të raportohet sipas Shtojcës 1 (Plani i Vetë-Monitorimit)

3.2.2. Shkarkimet në ujëra

Shkarkimet në ujërat sipërfaqësore nga pikat e shkarkimit të specifikuara në Tabelën 3.2.2.1 duhet të burojnë vetëm nga burimi (burimet) e specifikuara

Tabela 3.2.2.1

| Të dhënat për shkarkimet | Burimi | Sistemi i trajtimit | Lokacioni i pikës së emisionit |
| --- | --- | --- | --- |
| Uji industrial është ujë riqarkullues (nuk shkarkohet) | Uji i freskët për nevoja industriale | Uji riqarkullues | Ftohja e trupit të furrës elektrike, granulimi i skories, prodhimi i avullit(ngrohtorja), uji për depluhurimin e konvertorit dhe të FE |
| Gypi shkarkues i fabrikës (SW2 – në hartë) | Uji i trajtuar sanitar | Impianti për trajtimin e ujërave të zeza | Uji që rrjedh nga kuzhina dhe objektet tjera sanitare |
| Gypi shkarkues i fabrikes (SW2 – në hartë) | Uji që rrjedh nga fabrika | Në planin e përputhshmërisë (bazeni sedimentues) | Hapësira e fabrikës |
| Gypi shkarkues i fabrikës (SW2 – në hartë) | Uji nëntokësor | Me pompa dërgohet ne gypat e ujit atmosferik(nuk trajtohet) | Nyja e xehes (nën thërrmues-objekti 01) |

Nuk duhet të tejkalohen limitet për shkarkimet në ujërat sipërfaqësore për parametrin (parametrat) dhe pikën (pikat) e shkarkimit të specifikuara në Tabelë 3.2.2.2.

Nuk duhet të ketë shkarkime të substancave në ujërat sipërfaqësore nga Impianti i Lejuar për të cilat në Tabelën 3.2.2.2 nuk është specifikuar limiti, përveç në rast se përqendrimi i tyre nuk është më i madh se përqendrimi i tyre i mëparshëm në ujërat sipërfaqësore përpara shkarkimit nga Impianti.

Tabela 3.2.2.2.Vlerat kufizuese të shkarkimit të substancave ndotëse në ujërat e ndotura nga objektet dhe stablimentet për prodhimin e ferronikelit

| Pikat e burimit të emisionit | Parametrat | Shprehur në: | Njësia | Ujërat sipërfaqësore | Sistemi i kanalizimit publik | Shpeshtësi e matjes |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Uji për proces të prodhimit; 2. Uji për pastrimin e pajisjeve; - Uji për pastrimin e hapësirave punuese; - Uji për qëllime mjedisore; - Uji për qëllime sanitare e | PARAMETRAT FIZIKO-KIMIK |  |  |  |  |  |
|  | 1. Temperatura |  | °C ∆t °C | [1] | 40 | 4 / vit |
|  | 2. pH |  |  | 6.5 – 9.0 | 6.5 – 9.5 |  |
|  | 3. Substancat e suspenduara |  | mg/l | 20 | (a) |  |
|  | 4. Substancat e dekantueshme |  | mg/l | 0.5 | 10 |  |
|  | PARAMETRAT ORGANIK |  |  |  |  |  |
|  | 5. Karboni total organik (TOC) | C | mg/l | 30 | - | 4 / vit |
|  | 6. SHBO5 | O2 | mg/l | 20 | 250 |  |
|  | 7. SHKO | O2 | mg/l | 125 | 600 |  |
|  | 8. Substancat lipofile të (vajrat dhe yndyrat totale) |  | mg/l | 20 | 100 |  |
|  | 9. Fenolet |  | mg/l | 0.1 | 10 |  |
|  | 10. Hidrokarburet aromatike të paqëndrueshme (BTEX) |  | mg/l | 0.1 | 1.0 |  |
|  | 11. Halogjenet organike adsorbile (AOX) |  | mg/l | 0.5 | 0.5 |  |
|  | 12. Hidrokarburet totale |  | mg/l | 10 | 30 |  |
|  | 13. Hidrokarburet e paqendrueshme të klorizuara |  | mg/l | 0.1 | 1.0 |  |
|  | 14. Detergenti anionik |  | mg/l | 1 | 10 |  |
|  | 15. Detergenti jojonike |  | mg/l | 1 | 10 |  |
|  | PARAMETRAT INORGANIK |  |  |  |  |  |
|  | 16. Sulfatet | SO4 | mg/l | 400 | 1000 | 4 / vit |
|  | 17. Sulfidet e tretura | S | mg/l | 0.1 | 1 |  |
|  | 18. Fluoridet e tretura | F | mg/l | 10 | 20 |  |
|  | 19. Kloridet | Cl | mg/l | 250 | 1000 |  |
|  | 20. Azoti total | N | mg/l | 15 | 50 |  |
|  | 21. Fosfori total | P | mg/l | 1.5 | 10 |  |
|  | 22. Bakri | Cu | mg/l | 0.5 | 0.5 |  |
|  | 23. Zinku | Zn | mg/l | 2 | 2 |  |
|  | 21. Kadmiumi | Cd | mg/l | 0.2 | 0.2 |  |
|  | 22. Kallaji | Sn | mg/l | 2 | 2 |  |
|  | 23. Kromi total | Cr | mg/l | 0.5 | 0.5 |  |
|  | 24. Vanadiumi | Vn | mg/l | 0.05 | 0.05 |  |
|  | 25. Nikli | Ni | mg/l | 0.5 | 0.5 |  |
|  | 26. Plumbi | Pb | mg/l | 0.5 | 0.5 |  |
|  | 27. Hekuri | Fe | mg/l | 2 | 10 |  |
|  | 28. Zhiva | Hg | mg/l | 0.01 | 0.01 |  |
|  | 29. Cianidet e lira | CN | mg/l | 0.1 | 0.1 |  |
|  | 30. Cianidet totale | CN | mg/l | 0.5 | 1 |  |

Operatori duhet ta menaxhoj procesin e punës në atë mënyrë, që do të bëjë të mundur që cilësia e ujit të shkarkuar, ti plotëson kërkesat për shkarkimin e ujërave të ndotura, sipas kategorisë duke u bazuar në Udhëzimin Administrativ Nr. 02/2022 për kushtet, mënyrat, parametrat dhe vlerat kufizuese te shkarkimit të ujërave të ndotura në rrjetin e kanalizimit publik dhe në trupin ujor.

Operatori duhet t’i përmbahet kushteve të Lejes Ujore për shkarkim, të lëshuar nga MMPHI.

Detyrohet operatori ta kontrollon dhe riparon sistemin për grumbullimin dhe trajtimin e ujërave që rrjedhin nga kanali përreth deponisë së skories dhe të bënë trajtimi i këtyre ujërave para se të shkarkohen në lumin Drenica.

Detyrohet operatori  që në rast të ndryshimit të cilësisë dhe sasisë së ujit të nxjerrur nga liqeni i Gazivodës dhe shkarkimin në lumin Drenica, menjëherë duhet të kontakton autoritetin përgjegjës për lëshimin e Lejeve Ujore (MMPHI-në)

Detyrohet operatori që të siguroj që testi i cilësisë së ujit dhe ndikimi i tyre në mjedis të merret përmes personave juridik që janë të autorizuar për kryerjen e testeve të tilla.

Operatori lajmëron organin përgjegjës për Mjedis,së paku një herë në vit për matjet e kryera. Nëse vjen deri te shkarkimi i pa kontrolluar i materieve ndotëse në ujë operatori është i detyruar që menjëherë të informojë organin përgjegjës për Mjedis.

Kur specifikohet në Tabelë limiti vjetor i masës për një substancë, shkarkimi total i asaj substance nga Impianti i Lejuar në ujërat sipërfaqësore nga pikat e shkarkimit të specifikuara në 3.2.2.2 dhe  nuk duhet ta tejkalojë atë limit në asnjë vit.

Tabela 3.2.2.3

| Pikat e emisionit | Receptori (sistemi i ujërave të zeza, trupi ujor | Sasia e ujit që shkarkohet m3/h |
| --- | --- | --- |
| Gypi shkarkues i fabrikës (SW2 – në hartë))-(uji i trajtuar sanitar + uji që rrjedh nga fabrika+ uji nëntokësor) | Trupi ujor (Lumi Drenica) | 80 m3/h |

Operatori duhet t’i përmbahet kushteve të Lejes Ujore për shkarkim, të lëshuar nga MMPHI

3.2.3. Mbrojta e Ujërave Nëntokësore

Impianti i Lejuar duhet, në pajtim me kushtet e kësaj Leje, të kontrollohet siç përshkruhet në Tabelën 3.2.3. apo ashtu siç është rënë dakord me shkrim me Autoritetin Kompetent.

Tabela 3.2.3.

| Të dhënat | Kushti specifik | Dokumenti përkatës |
| --- | --- | --- |
| Gypi shkarkues i fabrikës (SW2 – në hartë) | Operatori duhet ta menaxhoj procesin e punës në atë mënyrë, që do të bëjë të mundur që cilësia e ujit të shkarkuar, ti plotëson kërkesat për shkarkimin e ujërave të ndotura, sipas kategorisë duke u bazuar në Udhëzimin Administrativ Nr. 02/2022 për kushtet, mënyrat, parametrat dhe vlerat kufizuese te shkarkimit të ujërave të ndotura në rrjetin e kanalizimit publik dhe në trupin ujor. Operatori duhet t’i përmbahet kushteve të Lejes Ujore për shkarkim, të lëshuar nga MMPHI | Regjistër |
| Impiantin për pastrimin e ujërave te zeza, gypat e ujërave atmosferike,ujërave të zeza | Detyrohet operatori që impiantin për trajtimin e ujërave të zeza, gypat e ujërave atmosferike,ujërave të zeza të mbaj në gjendje të rregullt Detyrohet operatori që të vendosë pajisjen matëse që matë dhe regjistron sasinë e ujërave të ndotura | Regjistër të pajisjes për trajtimin e ujit. |

### 3.3.MBETURINAT

### 3.3.1. Prodhimi, magazinimi dhe menaxhimi

Operatori duhet, në pajtim me kushtet e kësaj Leje, të menaxhojë dhe magazinojë mbeturinat siç përshkruhet në Tabelën 3.3.1.

Tabela 3.3.1.

| Përshkrimi i mbeturinës sipas Katalogut Shtetëror të Mbeturinave |  | Burimi | Lokacioni | Mënyra e ruajtjes | Kushtet e ruajtjes |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 03 99 - Skoria e FE |  | Furra elektrike | Deponia e skories në Sukë | Deponohet | Deponohet në deponin e skories. |
| 01 03 99- Skoria e konvertorëve |  | Konvertori | Deponohet afër seperacionit magnetik | Deponohet / Riciklohet | Riciklohet |
| 10 02 14 - Lymi i skruberit |  | Trajtimi i gazrave dhe pluhurit në furra elektrike dhe konvertorë, ky lym shkon në fundërruesit radial | Objekti 19 – stacioni i lymit, ku prej aty transportohet në bunkerët furnizues të FRr | Deponim i përkohshëm në stacionin e lymit – objekti 19 | Riciklohet |
| 10 02 06- . Material zjarrdurues |  | Konv+FRr+FE | Deponia për materiale të përkohshme brenda fabrikës | Deponohet | Deponim i përkohshëm |
|  | 12 01 01 -Metali nga Tornim | Punëtoria qendrore | Deponia për materiale të përkohshme brenda fabrikës | Deponohet në kontejner 4 m3 | Deponim i përkohshëm |
|  | 12 01 02-Gypat për fryrje | (EF + konvertor (FE+Konvertori) | Deponia për materiale të përkohshme brenda fabrikës | Riciklohet (shitet si skrap metali) | Riciklohet |
| 15 01 04-Bure (fuqi) të dëmtuara(Fabrika +Miniera e Çikatoves) |  |  | Deponi për materiale të përkohshme brenda fabrikë | Deponim i përkohshëm | Deponim i përkohshëm |
| 17 04 05-Llamarinë dhe metal tjetër (PQ+Energjetika |  |  | Deponi për materiale të përkohshme | Shitet si skrap metali | Deponim i përkohshëm |
| 13 01 07*-Vaji hidraulik((Mirëmbajtja) |  |  | Deponia për materiale të rrezikshm (bazeni hapur prej betoni) është caktuar kryesisht për mbetjet e rrezikshme (vaj i përdorur, tank metalike, enë plastike, etj) | Ruhet në bure | Deponim i përkohshëm |
| 13 02 03* -Vaji i përdorur (Mirëmbajtja+Transporti i brendshëm) |  |  | Deponia për materiale të rrezikshme (bazen i hapur prej betoni) është caktuar kryesisht për mbetjet e rrezikshme (vaj i përdorur, tank metalike, enë plastike, etj | Ruhen në kontejner plastike 1000 L | Deponim i përkohshëm |
| 15 01 02-Plastika (FE+Energjetika) |  |  | Hudhen nëpër kontejner të mbeturinave | Hudhen | Deponim i përkohshëm |
| 20 01 04-Plastika (Laboratori) |  |  | Hudhen nëpër kontejner të mbeturinave | Hudhen | Deponim i përkohshëm |
| 15 01 03- Dru nga paletat (Tr. brendshëm+Transporti i brendshëm) |  |  | Deponia per materje te përkohshme | Deponohen (Zakonisht i`u jepen punëtorëve falas) | Deponim i përkohshëm |
| 15 01 07-Qelqe nga laboratori |  |  | Hudhen nëpër kontejner | Hudhen | Kompania private i merr këto mbeturina |
| 16 01 03-Shirita transportues dhe goma(FRr+Obj.Xeh+Min+Tr) |  |  | Deponi per materje te përkohshme | Deponohen | Deponim i hapur |
| 16 06 05*-Akumulatorë (Miniera+Transporti) |  |  | Deponi për materiale të rrezikshme (një vend e mbyllur) | Ruhen | Deponim i mbyllur |
| 17 07 03-Mbeturina nga konstruktimi (Punëtoria qendrore) |  |  | Deponi per materje te përkohshme | Shitet (pasi janë pjese metalike) | Deponim i përkohshëm |
| 20 01 01-Letër (të gjitha departamentet) |  |  | Hudhet nëpër kontejner të mbeturinave | Hudhet | Kompania private i merr këto mbeturina |
| 20 03 01-Mbeturinë komunale |  |  | Hudhen nëpër kontenjer të mbeturinave | Hudhen | Kompania private i merr këto mbeturina |

3.3.2. Operatori duhet, në pajtim me kushtet e kësaj Leje, të ripërdorë dhe deponojë mbeturinat siç përshkruhet në Tabelën 3.3.2, apo ashtu siç është rënë dakord me shkrim me Autoritetin Kompetent.

Tabela 3.3.2

| Përshkrimi i mbeturinës sipas Katalogut Shtetëror të Mbeturinave | Kushtet për Administrimin e mbeturinave, magazinimi, mbledhja, grumbullimi, transportimi,trajtimin, deponimin sipas dispozitave te Ligjit për mbeturina. | Dokumenti përkatës |
| --- | --- | --- |
| 01 03 99 - Skoria e FE 01 03 99 -Skoria e konvertorve 10 02 14-Lymi i skruberit 10 02 06- Material zjarrdurues 12 01 01-Metali nga Tornim 12 01 02-Gypat për fryerje 15 0 04-Bure (fuqi) të dëmtuara(Fabrika +Miniera e Çikatoves) 17 04 05-Llamarin dhe metal tjeter (PQ+Energjetika 13 01 07*-Vaji hidraulik (Mirëmbajtja) 13 02 03*-Vaji i përdorur (Mirmbajtja+Transporti i mbrendshëm) 15 01 02-Plastika (FE+Energjetika) 20 01 04-Plastika (Laboratori) 15 01 03- Dru nga paletat (Tr. brendshëm + Transporti i brendshëm) 15 01 07-Qelqe nga laboratori 16 01 03-Shirita transportues dhe goma(FRr+Obj.Xeh+Min+Tr 16 06 05*-Akumulatorë (Miniera+Transporti) 17 07 03- Mbeturina nga konstruktimi (Punëtoria qendrore) 20 01 01-Letër (të gjitha departamentet) 20 03 01-Mbeturinë komunale | Operatori duhet që Administrimin e mbeturinave, magazinimin, mbledhjen, grumbullimin, transportimin, trajtimin dhe deponimin ta bëjë në përputhje me Legjislacionin për mbeturina, duke i marr parasysh edhe kushtet e përcaktuara në këtë leje. Gjatë deponimit të skories të respektohen rregullat që janë të përshkruara në Raportin e Vlerësimit të Ndikimit në Mjedis për deponin e skories në Sukë Operatori duhet ti përdor TMD sipas BREF dokumentit për Menaxhimin apo trajtimin e mbeturinave të skories (si mbeturinë industriale - mesprodukt). Operatori duhet, që gjatë punës së rregullt të fabrikës të siguroj, që përgjegjësit për menaxhimin e mbeturinave, ti ndërmarrin të gjitha masat, me qëllim të zvogëlimit të prodhimit të mbeturinave, sidomos mbeturinave të rrezikshme, duke zvogëluar shfrytëzimin e lëndëve të para dhe aty ku është e mundur të siguron ripërdorimin e tyre dhe riciklimin. Operatori duhet të bëjë mbledhjen e mbeturinave dhe ti ndan veç e veç, në përputhje me nevojat për trajtimin e tyre dhe të mbanë evidencë për sasinë e mbeturinave të gjeneruara brenda ditës, sasinë e mbeturinave të cilat shiten. Nëse Operatori nuk është në gjendje të organizojë largimin e mbeturinave, në bazë te vendit ku krijohen (origjinës) , ato duhet ti dorëzon kompanisë së lincencuar për mbledhjen dhe transportimin e mbeturinave. Operatori duhet të i deponoj mbeturinat në vendet të cilat janë teknikisht të pajisura, për ruajtje të përkohshme të mbeturinave. Mbeturinat nuk mund të deponohen në hapësira të hapura si dhe në sipërfaqet manipuluese, të cilat nuk janë të destinuara për deponim të mbeturinave. Depoja e mbeturinave duhet ta ketë fundamentin (bazën) stabile dhe kompakte me sistemet përkatëse për mbrojtjen nga ndikimet atmosferike, zjarri dhe aksidentet. Gjatë deponimit të mbeturinave të rrezikshme duhet të paketohen në enë të përshtatshme, të bëhet etiketimi i tyre me të dhënat si: indeksi, numri dhe emri, në përputhje me Katalogun Shtetëror të Mbeturinave, shenjën sipas listës së kategorisë, shenjën sipas listës së komponentëve, e cila e bënë të rrezikshme, karakteristikat fizike të mbeturinës, sasinë, informacione mbi pronarin e mbeturinave, kualifikimin e personit përgjegjës për të menaxhuar me mbeturina të rrezikshme, si dhe paralajmërimi se në pyetje është substancë e rrezikshme. Deponia e përkohshme për deponimin e mbeturinave të rrezikshme, duhet me qenë fizikisht e siguruar, e mbyllur dhe nën përkujdesje të përhershme. Është e ndaluar përzierja e kategorive të ndryshme të mbeturinave të rrezikshme apo përzierja e mbeturinave të rrezikshme me mbeturina jo të rrezikshme. Operatori për transportimin e mbeturinave të rrezikshme, jashtë lokacionit të fabrikës duhet të angazhoj vetëm kompani të licencuara. Operatori duhet, që transportin e brendshëm, ngarkimin dhe shkarkimin e mbeturinave, brenda lokacionit, të kryej në atë mënyrë që pamundëson përhapjen dhe shpërndarjen e mbeturinave dhe ndikimet tjera negative në mjedis. |  |

Operatori duhet t’i përmbahet dispozitave ligjore të Ligjit Nr.04/L-060 për Mbeturina, Ligjit Nr.08/L-071 për Ndryshimin dhe Plotësimin e Ligjit Nr.04/L-060 për Mbeturina, si dhe Udhëzimit Administrativ Nr.13/2013 për Katalogun Shtetëror të Mbeturinave.

### 3.4. ZHURMA

Emisionet e zhurmës nga Impianti i Lejuar, të matura në pikat e specifikuara në tabelë nuk duhet t’i tejkalojnë vlerat e dhëna në tabelën 3.4.

Tabela 3.4

| Vlerat e niveleve ekuivalente A të zhurmës LAeq në dB në zonat përkatëse |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lokacioni i matjes-Zona industriale | Ditën - mbrëmje 65 - 55 dB | Natën 55 dB |
|  | Maksimumi i lejueshëm 70 - 60 dB | Maksimumi i lejueshëm 55 dB |
| Lokacioni i matjes - Zona për vendbanim (urbane) | Ditë – mbrëmje 60 - 50 | Natën 45 |
|  | Maksimumi i lejueshëm, 65-55 dB | Maksimumi i lejueshëm, 50 dB |

- Vlerat e rekomanduara të zhurmës (VR) në Db në zonën industriale- Zona për vendbanim (urbane)

- VRp(Vlera e rekomanduar e pranueshme)

- Vrmax(Vlera e rekomanduar maksimale)

- Nivelet e lejuara të zhurmës janë përcaktuar në bazë të kritereve të rekomanduara të nivelit të zhurmës Udhëzimin Administrativ-Nr.08/2009 mbi Vlerat e Lejuara të Emisioneve të Zhurmës nga Burimet e Ndotjes.

Në pajtim me kushtet e kësaj Leje, Operatori duhet, t’i zvogëlojë emisionet e zhurmës siç përshkruhet në Tabelën 3.5.

Tabela 3.5.

| Pajisja, artikulli | Kushtet specifike | Dokumenti përkatës |
| --- | --- | --- |
| Makineritë transportuese Ventilatori i sistemit të pastrimit të gazrave në konvertor Kompresori i stacionit për trajtimin e ujërave të zeza Ventilatori i precipitatorëve elektrostatik të furrave rrotulluese, gjatë punës së fabrikës. | Detyrohet operatori te kontrolloj procesin e punës ne atë mënyre qe te mundësoj që niveli i zhurmës në mjedis në kufijtë e fabrikës (brenda zonës industriale),zonës për vendbanim (urbane) mos ti kalon vlerat kufitare të specifikuara në tabelën 3.4. Në rast të tejkalimit të vlerave kufitare të zhurmës operatori duhet merr masat për minizimin e emitimit të zhurmës. Vendosja e murit të betonuar (nga materiali me veti të mira absorbuese), barrierave natyrore (muri i gjelbërt),etj Futja e pajisjeve (amortizuesit e zhurmës) në instalime,etj) |  |

## 4. PROGRAMI I PËRMIRËSIMIT

Operatori duhet t’i përmbahet të dhënave të specifikuara në Tabelën 4. si dhe duhet t’ia dërgojë një njoftim me shkrim  MMPHI për secilën ndërhyrje të mundshme të kryer (duke e shënuar datën e kryerjes së ndërhyrjes përkatëse), brenda katërmbëdhjetë [14] ditësh nga data e përmbushjes së këtyre kërkesave. Për ato kërkesa periudha e realizimit të të cilave është më e gjatë se një vit, raportet me shkrim, mbi progresin e tyre, duhet të dorëzohen MMPHI, çdo vit.

Tabela 4.

| Aktiviteti | Rezultati i aktivitetit | I realizuar | Afati i fundit |
| --- | --- | --- | --- |
| Lokacioni i deponisë për materje të përkohshme | Përmirësimi i administrimit dhe riciklimi i mbeturinave | 2012 |  |
| Skruberi në furrat elektrike F 1 + 2 | Përmirësimi i emisionit të ajrit në furrat elektrike 1+2 | 2010 |  |
| ISO 9001 | Sistematizimi i punës | 2011 |  |
| Stacioni monitorues për ajrin ambiental x 2 | Monitorimi i cilësisë së ajrit ambiental | 2011 |  |
| SMKE (Sistemi i Monitorimit Kontinual) në të gjitha emisionet në ajër | Monitorim total i emisioneve në ajër | 2012 |  |
| ISO 14001 | Sistemi për Menaxhimin e Mjedisit | 2012 |  |
| Vlerësimi i rrezikut | Parandalimi dhe reagimi nga aksidentet dhe funksionimet jostabile të fabrikës |  | 2015 |
| Rinovimi i parë i filtrit (PES) në FRR | Përmirësimi i emisionit në ajër tek furrat rrotulluese. | Mars 2013 |  |
| Dhomë shtesë në filtrin 1 të FRR | Përmirësimi i emisionit në ajër tek furrat rrotulluese. | 2014 |  |
| Përmirësimi i basenit në kullën ftohëse | Rritja e basenit të ujit, parandalimi i shkarkimit. Përmirësim i emisionit të ujit | Dhjetor 2012 |  |
| Deponia për vajrat e përdorura | Mbledhje më e mirë e vajit të përdorur | Gusht 2012 |  |
| Mbjellja e drunjve nëpër fabrikë | Zvogëlimi i emisioneve fugitive të mundshme |  | 2015 |
| Ri-kultivimi i deponisë së skories + monitorimi | Rehabilitimi deponisë së skories |  | 2017 |
| Një kanal shtesë për ujë në zonën e pranimit të xehes | Do të përmirësoj mbledhjen e ujit dhe përmirësimi i emisionit të ujit | Prill 2014 |  |
| Ndarësi i vajit që t`i mbledh rrjedhjet e mundshme të vajit jashtë fabrikës | Përmirësimi i emisionit kryesor të ujit |  | 2015 |
| Raportimi CSR (Përgjegjësia Sociale e Korporatës) | Bashkëpunim më i mirë me komunën dhe shoqëritë |  |  |
| Baseni sedimentues për ujin nga të reshurat në fabrikë | Përmirësimi i emisionit kryesor të ujit |  | 2015 |
| Dhomë shtesë në PES-in nr. 2 (FRR) | Zvogëlimi i emisionit prej nivelit 100 mg/Nm3 në 50 mg/Nm3 |  | Qershor 2016 |

### 5. DISPOZITAT  TJERA

### 5.1.   EVIDENCA

5.1.1. Operatori duhet të mbajë evidencë për:

a) të gjitha monitorimet dhe marrjet e mostrave, të kryera në pajtim me Planin e Vetmonitorimit që i është bashkëngjitur kësaj leje, si dhe të mbajë evidencë për çdo analizë apo vlerësim të bërë mbi bazën e këtyre të dhënave;

b) çdo keqfunksionim, rënie nga funksionit apo avari të pajisjeve apo stabilimenteve të Impiantit (përfshirë çfarëdo mase riparuese afatshkurta apo afatmesme) që mund të kenë,  kanë pasur, apo që mund të kenë pasur ndikim të Impiantit në mjedis.

5.1.2. Të gjitha evidencat e bëra nga Operatori lidhur me operimin e Impiantit, duhet të vihen në dispozicion për inspektim nga MMPHI-ja, në çfarëdo kohe.

Me kërkesën e MMPHI-së një kopje e cilës do evidencë që kërkohet, duhet të dorëzohet nga Operatori.

Këto evidenca duhet:

a) të jenë qartë të lexueshme;

b) të paraqesin çdo ndryshim të bërë, si dhe duhet të përmbajnë edhe versionin origjinal të tyre.

5.1.3. Evidencat duhet të ruhen për një periudhë prej pesë (5) vitesh nga data e shënimit të tyre.

5.1.4. Operatori duhet të mbajë  evidencë për ankesat e paraqitura në lidhje me ndikimet negative në mjedis. Evidenca, e mbajtur, në formën e regjistrit, duhet të përmbajë datën e ankesës, një përmbledhje të çfarëdo hetimi të bërë mbi bazën e  atyre ankesave, si dhe duhet të përmbajë rezultatet e atij hetimi.

### 5.2.  RAPORTIMI DHE NJOFTIMET

Raportimi

5.2.1. Të gjitha raportet dhe njoftimet që kërkohen me këtë Leje, duhet të dërgohen në MMPHI, në adresën e specifikuar në Parathënien e kësaj Leje.

Njoftimet

5.2.2. Operatori  duhet ta njoftojë MMPHI-në, pa u vonuar, për:

a) detektimin e çfarëdo emisioni të cilësdo substancë e cila e tejkalon vlerën kufitare apo kriteret e specifikuar në këtë Leje;

b) detektimin e çfarëdo keqfunksionimi, rënies nga funksioni apo avarie të pajisjeve apo stabilimenteve që ka shkaktuar apo që ka potencial të shkaktoj ndotje;

5.2.3. Operatori duhet të dorëzojë një vërtetim me shkrim tek MMPHI, për çfarëdo njoftimi të bërë në pajtim me kushtet e kësaj Leje, duke i dërguar të dhënat e mëposhtme, 24 orë pas dërgimit të njoftimit:

a) emrin e Operatorit;

b) numrin e Lejes;

c) lokacionin e Impiantit;

d) kohën, datën, dhe lokacionin e emisionit/ shkarkimit të substancave ndotëse;

e) sasisë  emisionit si dhe kohën, gjatë së cilës ka ndodhur emisioni.

f) lokacionin ku ka ndodhur emisioni

g) masat e ndërmarra, apo masat që synohet të ndërmerren, për të ndalur emisionin

Jo më vonë se 28 ditë,  prej ditës së dorëzimit të njoftimit të incidentit, MMPHI-së duhet t’i dorëzohen me shkrim të dhënat shtesë, të renditura më poshtë:

h) të dhëna të tjera, për çështjet e njoftuara në vërtetimin origjinal të dorëzuar me shkrim;

i) masat e ndërmarra, apo masat që synohet të ndërmerren, për të parandaluar rishfaqjen e incidentit;

j) masat e ndërmarra, apo masat që synohet të ndërmerren, për të korrigjuar, kufizuar apo parandaluar çfarëdo ndotje apo dëmtim të mjedisit, që është shkaktuar apo që mund të shkaktohet nga emisioni; dhe

k) raport për  incidentet, brenda 24 muajve të kaluar.

5.2.4. Operatori duhet t’i dorëzojë një njoftim me shkrim MMPHI, për veprimet e  mëposhtme, në rast të:

a) ndërprerjes së punës së ndonjë stabilimenti të Impiantit;

b) ndërprerjes së punës së ndonjë stabilimenti të Impiantit, për një periudhë që ka mundësi të zgjasë më shumë se 6 muaj; dhe

c) ristartimit të operimit të cilësdo pjesë apo të tërë Impiantit, pas një ndërprerjeje në pajtim me pikën b).

5.2.5. Operatori duhet ta njoftojë me shkrim MMPHI, brenda 14 ditësh për çështjet në vijim:

a) çfarëdo ndryshimi i emrit apo adresës së Operatorit;

b) kur Operatori paraqet një person apo një grup personash, në rastin e vdekjes së ndonjërit prej tyre;

c) në rastin e shpërbërjes apo ndryshimit të pronësisë së saj apo të statusit (duke përfshirë kontratën e qirasë);

5.2.6. Operatori duhet ta njoftojë me shkrim MMPHI, brenda 14 ditësh, prej shfaqjes së çfarëdo ndryshimi të lejeve, licencave, autorizimeve apo marrëveshjeve tjera rregulluese, të cilat mund të jenë relevante për kushtet e kësaj Leje.

### 5.3 VLEFSHMËRIA DHE DISPOZITAT PËR NDRYSHIM

5.3.1. Kjo Leje hynë në fuqi më: _________________e vlefshme deri  më:__________________

5.3.2. Operatori duhet të aplikojë për  vazhdimin e kësaj Leje së paku 60 ditë, para datës së skadimit të saj.

5.3.3. Operatori duhet të aplikojë për ndryshim të kësaj Leje në rast se Operatori planifikon një ndryshim të qenësishëm në operim. Operatori duhet të përdorë Formën Standarde të Aplikacionit për Leje Mjedisore të Integruar dhe ta plotësojë atë, duke përfshirë cilindo ndryshim të bërë në krahasim me aplikacionin origjinal të lejes, përfshirë.

Pas procedurës standarde të aplikimit për ndryshim të operimit, MMPHI lëshon vendimin  për ndryshimin e Lejes.

5.3.4. Kur ndryshimi i paraparë në operim nuk ka gjasë të kërkojë ndryshimin e kushteve të lejes, Operatori duhet të kërkojë një marrëveshje me shkrim nga MMPHI, në mënyrën e poshtë shpjeguar:

a) Operatori duhet t’i dorëzojë MMPHI-së një njoftim me shkrim për detajet e ndryshimit të propozuar, duke e prezantuar pjesën  relevante të Lejes. MMPHI brenda 30 dite, lëshon Vendimin për  ndryshimin e lejes.

b) njoftimi i dorëzuar nga Operatori përfshinë vlerësimin e ndikimeve të mundshme në mjedis, të ndryshimit të propozuar, si dhe arsyetimin që për këtë ndryshim të operimit nuk kërkohet një aplikacion për ndryshim të kësaj Leje.

c) çdo ndryshim i propozuar nga Operatori përmes njoftimit, nuk duhet të zbatohet deri në nënshkrimin e marrëveshjes me shkrim. Nëse njoftimi i dorëzuar nga Operatori refuzohet nga MMPHI, Operatori duhet të dorëzojë aplikacionin për ndryshim.

5.3.5. Nëse Operatori e ndryshon adresën, e cila është e shënuar në Leje, ai duhet ta njoftojë me shkrim MMPHI-në, brenda 5 ditësh, nga data e ndryshimit. Vetëm atëherë kjo Leje mund të konsiderohet e ndryshuar.

5.3.6. MMPHI, ruan të drejtën e ndryshimit të kushteve të kësaj Leje, në çdo kohë, me lëshimin e një Njoftimi  për Ndryshim.

### PËRFUNDIMI

ARSYESHMËRIA

Aplikacioni i operatorit ‘’NewCo Ferronikeli’’ L.L.C. me Nr.Prot.24/4921/MMPHI/498/DMMU, i  dorëzuar me datë: 29.07.2024 në Ministrinë e Mjedisit, Planifikimit Hapsinor dhe Infrastrukturës, është në përputhje me dispozitat e Ligjit Për Parandalimin dhe Kontrollin e Integruar të Ndotjes Nr.03/L-145, si dhe Vendimit të Ministrit të MMPHI-së Nr.3236/22, të datës 03.06.2022, me të cilin Caktohet Forma e Përmbajtjes dhe Mënyra e Plotësimit të Aplikacionit për Leje të Integruar.

Operatori në aplikacion ka paraqitur të gjithë dokumentacionin e nevojshëm, si dhe listën e pëlqimeve: Pëlqim Mjedisor për shkritoren e ‘’Newco Ferronikeli Complex’’ L.L.C. me Nr.07/1403/1-ZSP-1488, datë të lëshimit 13.07.2007, Pëlqimi Mjedisor për stacionin për prodhimin e Oksigjenit me Nr.09/2084/1-ZSP/10 datë të lëshimit 11.01.2010.

Të gjitha informatat e paraqitura në këtë aplikacion, aplikuesi i deklaron të vërteta, të sakta, të plota dhe janë  në dispozicion për publikut, si dhe dëshmi për pagesën e tarifës, sipas Udhëzimit Administrativ Nr.13/2015, për Përcaktimin e Vlerës së Tarifës për Shërbimet Lidhur me Procesin e Parandalimit dhe Kontrollit të Integruar të Ndotjes

Komisioni ka shqyrtuar aplikacionin, ka zhvilluar një sërë takimesh me përfaqësues të ‘’NewCo Ferronikeli’’ L.L.C.  dhe vizita në Fabrikë.

Pas përgatitjes së draftit të parë është publikuar në ueb faqen e MMPHI-së për konsultim me publikun me datë: xxxxxx

Debati Publik me qytetar është mbajtur me datë: xxxxxx

Në përputhje me të dhënat e me sipërme Komisioni vlerëson se operatori ‘’NewCo Ferronikeli’’ L.L.C. ka plotësuar të gjitha kushtet për marrjen e Lejes Mjedisore të Integruar.

Shtojca 1

PLANI PËR VETËMONITORIM

’’NewCO Ferronikeli Complex L.L.C’’

Fabrikë për prodhimin e Ferronikelit

Gllogoc

1 – ÇËSHTJET MJEDISORE

### 1.1 – Lëndët e para dhe produktet

Lëndët që përdoren

Tab 1.1.1 – Lëndët e para

| Emërtimi | Ruajtja / deponimi | NJ. M | Shpeshtësia |
| --- | --- | --- | --- |
| Xehe | Deponim i jashtëm | Ton | Vjetore |
| Linjit | Deponim i jashtëm | Ton | Vjetore |
| Qymyrguri | Deponim i jashtëm | Ton | Vjetore |
| Koks | Deponim i jashtëm | Ton | Vjetore |
| Masë elektroda | Deponim i jashtëm (në thasë të mëdhenj) | Ton | Vjetore |
| Guri gëlqeror | Deponim i jashtëm | Ton | Vjetore |
| Gëlqerja | Deponim brenda (hangar) | Ton | Vjetore |

*Referuar tabelës 1 – Përdorimi i lëndëve të para dhe materialeve ndihmëse (aplikacioni i PKIN)

Tab 1.1.2. Lënda ndihmëse

| Emërtimi | Ruajtja | NJ. M | Shpeshtësia |
| --- | --- | --- | --- |
| Oksigjen (i lëngtë) | Rezervuarë | Kg ose Ton | Vjetore |
| Oksigjen (gaz | Impianti i oksigjenit | Kg ose Ton | Vjetore |
| Materiali zjarrdurues | Depoja qendrore | Ton | Vjetore |

* Referuar tabelës 1

Produktet

Tab 1.1.5 – Produktet finale

| Emërtimi | Ruajtja | NJ. M | Shpeshtësia |
| --- | --- | --- | --- |
| Ferronikeli | Deponim i jashtëm | Ton | Vjetore |

### 1.2 - Uji

Tab 1.2.1 – Shfrytëzimi i ujit

| Lloji i furnizimit | Pika matëse | NJ. M | Shpeshtësia |
| --- | --- | --- | --- |
| Proces të prodhimit | Orëmatësi për ujë DN600 | m3 | Vjetore |
| Për nevoja joprodhuese (kuzhinë, etj) | Orëmatësi për ujë DN200 | m3 | Vjetore |

* Referuar tabelës 10 & 33 – Përdorimi i ujit (aplikacioni i PKIN)

1.3 – Burimet energjetike

Tab 1.3.1 – Energjia

| Emërtimi | Lloji | Faza e prodhimit | Sistemi matës | NJ. M | Shpeshtësia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Energjia e importuar | Energjia elektrike | #### Fabrika | #### Digjital | #### kWh | #### Vjetore |
| Energjia e importuar | Energjia termale |  |  |  |  |
| Termocentral | Prodhimi i energjisë elektrike |  |  |  |  |

* Referuar tabelës 7 – Përdorimi energjisë elektrike (aplikacioni i PKIN)

Tab 1.4.1 – Lëndët djegëse

| Emërtimi | Faza e prodhimit | NJ. M | Metoda e matjes | Shpeshtësia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Mazut | Proces të prodhimit | Ton | Matësi i nivelit me senzor | Vjetore |
| Mazut | Ngrohje | Ton | Matësi i nivelit me senzor | Vjetore |
| Petkoksi | Proces të prodhimit (brineri/ndezësi i furrës rrotulluese) | Ton | Matësi i nivelit me senzor | Vjetore |
| Gazi propan -butan | Djegia e gazrave pas skruberit të FE në maje të oxhakut dhe startimin e ndezësit të furrës rrotulluese | Ton | Matësi i nivelit me senzor | Vjetore |

* Referuar tabelës 8 & 13 – Shfrytëzimi lëndëve djegëse në energjetikë (aplikacioni i PKIN)

1.5 – Shkarkimet në ajër (emisionet)

Tab 1.5.1 – Pikat e shkarkimeve (emisioneve)në ajër

| Pikat e shkarkimeve (emisioneve) në ajër | Faza e prodhimit | Sistemi i pastrimit | Kohëzgjatja e emisionit (ditë/vit) |
| --- | --- | --- | --- |
| A2.1 | Furra Rrotulluese | Precipitatorët Elektrostatik (PES) | Kontinuale |
| A2.2 | Konvertori | Skruberi me ujë | Ciklike (me faza) |
| A2.3 | Furra elektrike 1 | Skruberi me ujë | Kontinuale |
| A2.4 | Furra elektrike 2 | Skruberi me ujë | Kontinuale |
| A1.1 | Ngrohtorja | - | Periodike |

* Referuar tabelës 11 & 15 – Emisionet në ajër dhe kontrolli i tyre si dhe karakteristikat (aplikacioni i PKIN)

Tab 1.5.2 – Ndotësit

**Laboratori i licencuar dhe i pavarur “TEHNOLAB” nga Shkupi.

| Pika e emisionit | Substanca | NJ. M | Shpeshtësia** | Metoda e matjes |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A2.1 | Pluhuri | mg/Nm3 | 1/muaj | MKS ISO 9096:2008 |
|  | Monoksidi i karbonit | mg/Nm3 | 1/muaj | MKS ISO 12039:2008 |
|  | Dyoksidi i sulfurit | mg/N | 1/muaj | MKS ISO 7935:2008 |
|  | Oksidet e azotit | mg/Nm3 | 1/muaj | MKS ISO 10849:2008 |
|  | Dyoksidi i karbonit | % | 1/muaj | MKS ISO 12039:2008 |
| A2.2 | Pluhuri | mg/Nm3 | 1/muaj | MKS ISO 9096:2008 |
|  | Monoksidi i karbonit | mg/Nm3 | 1/muaj | MKS ISO 12039:2008 |
|  | Dyoksidi i sulfurit | mg/Nm3 | 1/muaj | MKS ISO 7935:2008 |
|  | Oksidet e azotit | mg/Nm3 | 1/muaj | MKS ISO 10849:2008 |
|  | Dyoksidi i karbonit | % | 1/muaj | MKS ISO 12039:2008 |
| A2.3 | Pluhuri | mg/Nm3 | 1/muaj | MKS ISO 9096:2008 |
| A2.4 | Pluhuri | mg/Nm3 | 1/muaj | MKS ISO 9096:2008 |
| A1.1 | Monoksidi i karbonit | mg/Nm3 | 1/muaj | MKS ISO 12039:2008 |
|  | Dyoksidi i sulfurit | mg/Nm3 | 1/muaj | MKS ISO 7935:2008 |
|  | Oksidet e azotit | mg/Nm3 | 1/muaj | MKS ISO 10849:2008 |
|  | Dyoksidi i karbonit | % | 1/muaj | MKS ISO 12039:2008 |

* Referuar tabelës 11 & 19 – Emisionet në ajër dhe kontrolli i tyre (aplikacioni i PKIN)

SMKE – Sistemi për Monitorim Kontinual të Emisioneve*

| Pika e emisionit | Substanca | NJ.M | Metoda e matjes (metodologjia)* |
| --- | --- | --- | --- |
| A2.1 | Pluhuri | mg/Nm3 | Shpërndarje – optike |
|  | Monoksidi i karbonit | mg/Nm3 | IR (rreze infra të kuqe) |
|  | Dyoksidi i sulfurit | mg/Nm3 | IR (rreze infra të kuqe) |
|  | Oksidet e azotit | mg/Nm3 | IR (rreze infra të kuqe) |
| A2.2 | Pluhuri | mg/Nm3 | Shpërndarje – optike |
|  | Monoksidi i karbonit | mg/Nm3 | IR (rreze infra të kuqe) |
|  | Dyoksidi i sulfurit | mg/Nm3 | IR (rreze infra të kuqe) |
|  | Oksidet e azotit | mg/Nm3 | IR (rreze infra të kuqe) |
| A2.3 | Pluhuri | mg/Nm3 | Shpërndarje – optike |
| A2.4 | Pluhuri | mg/Nm3 | Shpërndarje – optike |

*Të gjitha metodat e përdorura për SMKE janë sipas metodologjive referente që përdoren në BE.

* Kalibrimi i paisjeve për matje duhet të bëhet duke u bazuar ne ISO14181 2005

1.5.3 – Metalet e rënda dhe dioksinat

| Substanca | NJ.M | Shpeshtësia | Metoda e matjes |
| --- | --- | --- | --- |
| Metalet e rënda | mg/Nm3 | 1/vit | Indirekte (marrje e mostrës nga tymtari dhe pastaj analizim |
| Dioksinat | ng/Nm3 | Çdo 2 vite | Indirekte (marrje e mostrës nga tymtari dhe pastaj analizim |

1.5.4 – Imisionet (matje kontinuale)

Përcjellja e imisioneve (cilësisë së ajrit ambiental) bëhet me përdorimin e instrumentit ‘Airpointer’ (2 të tilla në lokacione të ndryshme)

| Instrumenti | Substanca | NJ.M | Metoda e matjes (metodologjia)* |
| --- | --- | --- | --- |
| Airpointer | PM10 / PM2.5 | µg/m3 | UV Fluoroscente (EN 14212) |
|  | Dyoksidi i sulfurit – SO2 | µg/m3 | Nefelometri |

1.6 – Emisionet në ujë

Tab 1.6.1 – Pikat e emisionit (shkarkimit)

| Pika e emisionit | Faza e prodhimit | Receptori (sistem i ujërave të zeza, trup ujor) | Impianti i trajtimit | Kohëzgjatja e emisionit (ditë/vit) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Gypi shkarkues i fabrikës (SW2 – në hartë) | Fabrika | Trup ujor (lumi Drenica) | Impianti për trajtimin e ujërave të zeza | Kontinuale |
| Kanali i hapur nga deponia e Sukës (SW5 – në hartë) | Deponia e skories në Sukë | Trup ujor (lumi Drenica) | - | Kontinuale |

* Referuar tabelës 22 – Shkarkimi dhe kontrollimi i ujërave të ndotura

Tab 1.6.2 - Ndotësit

| Pika e emisionit | Substanca | NJ. M | Shpeshtësia | Metoda e matjes |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Gypi shkarkues i fabrikës | TSS, Fe, Ni, Co, Cr | mg/l | Mujore** | TSS-filtrim; metalet e rënda - SAA |
|  | Fiziko - kimik ; mikrobiologjik | mg/l | 4 / vit (INKOS) | Të shikohet tabela në shtojcë |
| Kanali i hapur nga deponia e Sukës | TSS, Fe, Ni, Co, Cr | mg/l | Mujore | TSS-filtrim; metalet e rënda – SAA |
|  | Fiziko - kimik ; mikrobiologjik | mg/l | 4 / vit (INKOS) | Të shikohet tabela në shtojcë |

* Referuar tabelës 29

**Laboratori jonë i brendshëm përcakton: pH, T, Përçueshmërinë, TDS, TSS, Fe, Ni, Co dhe Cr (pH, T, ϰ dhe TDS maten me instrument portabël në vend – aty për aty).

1.7 – Zhurma

Tab 1.7.1 – Zhurma

| Pozita e pikës matëse (1) | Receptori | Parametri | Shpeshtësia |
| --- | --- | --- | --- |
| Zhurma nga automjetet transportuese |  | Zhurma (dB) | 1 /vite |
| Ventilatori i sistemit të pastrimit të Konvertori |  | Zhurma (dB) | 1 /vite |
| Kompresori i stacionit për trajtimin e ujërave të zeza |  | Zhurma (dB) | 1/ vite |
| Ventilatori i PES |  | Zhurma (dB) | 1 /vite |
| Stacioni kryesor i energjisë elektrike |  | Zhurma (dB) | 1 /vite |

(1) referuar pikave matëse në hartë

1.8 - Mbeturinat

Tab 1.8.1 – Mbeturinat e trajtuara

| Emërtimi/lloji | KEM kodi | Lloji i ruajtjes | Faza e prodhimit | Analizat dhe lloji i kontrollimit | Shpeshtësia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Skoria e konvertorit | 01 03 99 | Deponim i jashtëm | Konvertori | pesha (t/vit) | Vjetore |
|  |  |  |  | Karakteristikat/analizat | Po |
| Llumi nga sistemi i pastrimit (skruberit) | 10 02 14 | Deponim i jashtëm | Sistemi i pastrimit të pluhurit dhe gazrave në FE dhe Konvertor | pesha (t/vit) | Vjetore |
|  |  |  |  | Karakteristikat/analizat | Po |

* Referuar tabelës 35 – Administrimi i mbeturinave

Tab 1.8.2 – Mbeturinat e prodhuara

| Emërtimi/lloji | KEM kodi | Lloji i ruajtjes | Deponimi (kodi) | Përpunimi (kodi) | Analizat dhe lloji i kontrollimit | Burimi i të dhënave | Shpeshtësia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | D. | R. | pesha (t/vit) |  |  |
|  |  |  |  |  | Karakteristikat/analizat |  |  |
| Skoria e FE | 01 03 99 | Deponim i jashtëm | D1 | R13 |  |  | Vjetore |
| Skoria e konvertorit | 01 03 99 | Deponim i jashtëm | D1 | R5 |  |  | Vjetore |
| Mat. zjarrduruese të përdorura | 10 12 07 | Deponim i jashtëm | D15 | R13 |  |  | Vjetore |
| Llumi nga sistemet e pastrimit | 10 02 14 | Deponim i brendshëm (brenda objektit të llumit) | D15 | R5 |  |  | Vjetore |
| Ashklat e metalit (tornimi) | 12 01 01 | Deponim i jashtëm | D15 | R13 |  |  | Vjetore |
| Gypat e shpenzuar për fryrje | 12 01 02 | Deponim i jashtëm | D15 | R13 |  |  | Vjetore |
| Bure të dëmtuara metalike | 15 01 04 | Deponim i jashtëm | D15 | R13 |  |  | Vjetore |
| Llamarinë | 17 04 05 | Deponim i jashtëm | D15 | R13 |  |  | Vjetore |
| Vaj hidraulik i përdorur | 13 01 07* | Deponim i jashtëm (rezervuarë plastik në deponinë e përkohshme për materie të rrezikshme) | D15 | R13 |  |  | Vjetore |
| Vaj i përdorur | 13 02 03* | Si më lart | D15 | R13 |  |  | Vjetore |
| Rezervuar plastike | 15 01 02 | Deponim i jashtëm (deponia per materje te perkohshme) | D15 | R13 |  |  | Vjetore |
| Dru (paleta) | 15 01 03 | Deponim i jashtëm | D15 | R13 |  |  | Vjetore |
| Qelqe laboratorike | 15 01 07 | Kontejner |  | R13 |  |  | Vjetore |
| Shiritat transportues dhe gomat e përdorura | 16 01 03 | Deponim i jashtëm | D15 | R13 |  |  | Vjetore |
| Akumulatorët | 16 06 05* | Deponim i brendshëm | D15 | R13 |  |  | Vjetore |
| Mbeturinat nga konstruktimi | 17 07 03 | Deponim i jashtëm | D15 | R13 |  |  | Vjetore |
| Letër | 20 01 01 | Kontejner |  | R13 |  |  | Vjetore |
| Mbeturina komunale | 20 03 01 | Kontejner |  | R13 |  |  | Vjetore |

*Administrimi i mbeturinave

1.9 – Toka dhe uji nëntokësor

Tab 1.9.1 – Uji nëntokësor

| Pika matëse/piezometri (1) | Ndotësi | NJ. M | Shpeshtësia |
| --- | --- | --- | --- |
| GW1 | TSS, Fe, Ni, Co, Cr | mg/l | 4 herë në vit (Sezonale) |
| GW2 | TSS, Fe, Ni, Co, Cr | mg/l | 4 herë në vit (Sezonale) |
| GW3 | TSS, Fe, Ni, Co, Cr | mg/l | 4 herë në vit (Sezonale) |

2 - ADMINISTRIMI

### 2.1 – Kontrollimi fazave kritike, mirëmbajtja, ruajtja

Tab 2.1.1 – Kontrollimi fazave kritike të procesit

| Faza e prodhimit | Aktiviteti kontrollues | Parametri që matet | NJ. M | Dokumenti referues | Shpeshtësia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Oxhaku emergjent në FE | Valvula mbyllëse/hapëse | Kontrollimi i pozitës së valvulës | % | Libri i operatorit | Vjetore |
|  | Gazrat | Temperatura e gazrave dalëse | °C | Libri i operatorit | Vjetore |
| Mbishtypja në FE | Mbishtypja e gazrave | Presioni në FEF | Pa | Libri i operatorit | Vjetore |

Tab 2.1.2 – Mirëmbajtja e planifikuar për pajisjet për pastrim

| PAJISJA | Lloji i intervenimit | Shpeshtësia |
| --- | --- | --- |
| Sistemi i skruberit në FE | Mirëmbajtje rregullt e këtyre pajisjeve për pastrim sipas procedurës sonë ISO 9001 FNK-Q-101.02/Rev01 | Vjetore |
| Sistemi i skruberit në konvertor |  | Vjetore |
| PES-ët në FRr |  | Vjetore |

Tab 2.1.3 – Kontrollimi i pajisjeve për pastrim

| Pika e emisionit | Pajisja për pastrim | Parametrat që kontrollohen | NJ. M | Shpeshtësia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A2.1 | PES | T (hyrje dhe dalje) | °C | 1 h / vit |
|  |  | O2 | % | 1 h / vit |
|  |  | CO | % | 1 h / vit |
| A2.2 | Skruberi me ujë | Sasia e ujit (në të dy shkallët) | m3/h | 1 h / vit |
|  |  | Presioni | bar | 1 h / vit |
| A2.3 & A2.4 | Skruberi me ujë | Presioni në FE | Pa | 1 h / vit |
|  |  | Temperatura e gazrave në dalje të skruberit | °C | 1 h / vit |
|  |  | Presioni gazit në sistem | mmHg | 1 h / vit |
|  |  | Analizat e gazit në dalje të skruberit(CO; CO2; H; O2) | % | 1 h / vit |
|  |  | Sasia e ujit në shkallë të ndryshme | m3/h | 1 h / vit |
|  |  | Presioni i ujit në sistem | Pa | 1 h / vit |

Tab 2.1.4- Kontrollimi i pajisjes për trajtimin e ujërave të zeza

| Pika shkarkuese | Pajisja trajtuese | Parametri që kontrollohet | NJ. M | Shpeshtësia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Gypi shkarkues i fabrikës (SW2) | Impianti për trajtimin e ujërave të zeza | Dozimi i klorit (Cl) | g/m3 | Kontinuale/ vjetore |

Tab 2.1.5 - Deponimet (kazanët, rezervuarët, basenet,...)

| Përshkrimi | Parametrat që kontrollohen | Lloji i kontrollit | Shpeshtësia |
| --- | --- | --- | --- |
| Rezervuarët kryesorë për ruajtje të mazutit (2 x 400 m3) | Kontrollim vizual (inspektim) Niveli (%), temperatura (°C) | Sistem automatik | Vjetore |
| Rezervuarët ditor për ruajtje të mazutit për FRr (2 x 40 m3) |  |  |  |
| Rezervuari për ruajtje të mazutit për tharëse (75 m3) |  |  |  |
| Rezervuari për ruajtje të mazutit për ngrohtore (500 m3) |  |  |  |

Tab 2.1.6 – Emisionet jo të vazhdueshme në ajër

| Aktiviteti | Substanca | Veprimi parandalues | Lloji i kontrollimit | Shpeshtësia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Oxhaku emergjent në FE | Pluhur dhe gazra | Kontrollimi i mbipresionit në FE | Automatik dhe manual | Vjetore |
| Rrugët e brendshme | Pluhur | Pastrimi dhe spërkatja e rrugëve me ujë (veçanërisht gjatë motit të thatë – 2 herë në muaj) | Inspektim | Vjetore |

Parametrat dhe metodat që përdoren nga Instituti INKOS janë paraqitur në tabelën vijuese. Shpeshtësia e matjeve (dinamika) është çdo 3 muaj (sezonale).

| Nr. | Parametri (mg/l) | Pajisjet për matje ose metodat e përdorura | Standardi |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Koha e mostrimit [h] | - | - |
| 2 | Era | Numri kufi:TON / TFN | SSH EN 1622 : 2002 |
| 3 | Ngjyra | Kontrolli dhe përcaktimi i ngjyrës | SSH EN ISO 7887:2002 |
| 4 | Temperatura most.[0C] | Termometër digjital & zhive | SSH EN ISO 2639 -5:1989 |
| 5 | Turbullira [NTU] | Turbidimetri HACH/RATIO XR | SSH EN ISO 7027:2001 |
| 6 | Vlera pH | pH-metër METTLER TOLEDO | ISO 10523:2000 |
| 7 | Përçuesh. ele.[μS/cm] | Konduktometer (HACH sension 7) | SSH EN 27888:2001 |
| 8 | Harxhimi i KMnO4 | Vëllimetri: Përcaktimi i treguesit te permanganatit | EN ISO 8467:2002 |
| 9 | O2 i tretur | Metoda me senzor elektrokimik (Oksigjenometer HACH sension 8) | SSH EN ISO 25814:2003 |
| 10 | Kloruret | Vellimetri- (Metoda e Mohrit) | SSH ISO 9297:2000 |
| 11 | SHBO5 | Oksigjenometer HACH sension 8 | SSH EN ISO 25814:2003 |
| 12 | Vlera "p"[mval/l] | Vellimetri, Përcaktimi i alkalitetit te përgjithshëm dhe alkalitetit karbonat | S SH EN ISO 9963-1 :1999 9963-2 :1999 |
| 13 | Vlera "m"[mval/l] |  |  |
| 14 | Amoniaku | Metoda spektrometrike | ISO 7150-5:1986 |
| 15 | Joni amonium | Metoda spektrometrike | ISO 7150-5:1986 |
| 16 | Nitratet , NO3-N | Metoda spektrometrike | ISO 7890: 2000 |
| 17 | Nitritet NO2-N | Metoda spektrometrike | SSH 2639-1989: |
| 18 | Sulfatet | Metoda spektrometrike | SSH ISO 9280:2000 |
| 19 | Fosfatet | Metoda spektrometrike | ISO 6878:2004 |
| 20 | Materiet e suspenduara | Metoda spektrometrike | SSH ISO 2639-21:1989 |

Analizat mikrobiologjike

| Nr. | Parametri (CFU/100 ml) | Metodologjia | Vërejtje (standard) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Enterococcet | Membranë filtri; mbjellja në baza ushqyese; |  |
| 2 | Escherichia coli | Membranë filtri; 3MTM Petrifilm TM |  |
| 3 | Bakteret Totale coliforme | Membranë filtri; 3MTM Petrifilm TM |  |
| 4 | Clostridium | Membranë filtri; mbjellja në baza ushqyese për llojin Clostridium spp. |  |

CFU = Coloni Forming Unit (Njësi Formuese e Kolonive)

Metodat e përdoruras

- ISO 9308-1:2003. Water quality. Detection and enumeration of Escherichia coli and coliform bacteria. Part 1: Membrane filtration method (ISO 9308-1:2000)

- USEPA. Method 1103.1: Escherichia coli (E. coli) and Total coliforme in Water by Membrane Filtration Using membrane-Thermotolerant Escherichiacoli Agar (mTEC)

- USEPA. Method 1106.1: Enterococci in Water by Membrane Filtration Using membrane-Enterococcus-Esculin Iron Agar (mE-EIA)

- Ohio water microbiology laboratory analysis of Clostridium perfringens in environmental water samples.