“KAMILA” SH.P.K.

Malësi e Re, Prizren

RAPORT I VLERËSIMIT TË NDIKIMIT NË MJEDIS PËR NDËRTIMIN E SISTEMIT SOLAR FOTOVOLTAIK ME FUQI 200 kWp MBI KULMIN E OBJEKTIT TË KOMPANISË “KAMILA” SH.P.K. NË FSHATIN LUTOGLLAVË KOMUNA PRIZREN

Prizren, Shkurt – 2025

RAPORT I VLERËSIMIT TË NDIKIMIT NË MJEDIS PËR NDËRTIMIN E SISTEMIT SOLAR FOTOVOLTAIK ME FUQI 200 kWp MBI KULMIN E OBJEKTIT TË KOMPANISË “KAMILA” SH.P.K. NË LUTOGLLAVË K.PRIZREN

Numri i ngastrës:  00688-2, Zona kadastrale Lutogllavë

| Emri i kompanisë Investuese: | “Kamila” Sh.p.k. |
| --- | --- |
| Adresa: | Pn, Malësia e Re, Prizren |
| Tel: | +383 44 133 801 |
| Email: |  |
| Personi Përgjegjës i kompanisë: Emri Mbiemri, | Muhamet Doblibara |
| Pronar, Dt. 25/02/2025 | Erdal Senkardes __________________________ Nënshkrimi dhe Vula |

| Hartuese e Raportit të VNM-së: | BSC. HIDRO. BLERINA BAJRAKTARI |
| --- | --- |
| Adresa: | Prishtinë |
| Tel: | +383 49 588 634 |
| Email: | blerinabajraktari3@gmail.com |
| Dt. 25.02.2025 | __________________________ Nënshkrimi |

Prizren, Shkurt – 2025

Përmbajtja:

1.	HYRJE	1

1.1	Vlerësimi i Ndikimit Mjedisor	1

1.2	Përputhja me Legjislacionin dhe Rregulloret	1

1.3	Vlerësimi Ekonomik dhe Social	1

1.4	Ndikimi në Infrastruktura dhe Planifikimi Urban	1

1.5	Përfitimet për Qëndrueshmërinë dhe Energjinë e Gjelbër	1

1.6	Shëndeti dhe Siguria e Publikut	2

1.7	Monitorimi dhe Raportimi	2

a)	Vendndodhja e Projektit	2

b)	Përshkrimi i veçorive Fizike të Projektit	5

c)	Përshkrimi i projektit	7

d)	Përshkrimi i veçorive kryesore të fazës operative të projektit	18

e)	Përllogaritja sipas llojit dhe sasisë, të mbetjeve dhe emetimeve të pritura gjate fazës së ndërtimit dhe operimit	20

2.	KORNIZA LIGJOR PËR HARTIMIN E RAPORTIT TË VNM-së	23

3.	PËRSHKRIMI I ALTERNATIVAVE TE ARSYESHME PËR PANELET DIELLORE MBI OBJEKTIN E FABRIKES SE QOKOLLATES "Kamila" SH.P.K.	24

4.	GJENDJA AKTUALE E MJEDISIT	27

4.1	Klima	28

4.2	Ndotësit Kryesorë	28

4.3	Transporti rrugor	29

4.3 Mbeturinat e ngurta	30

4.4	Ndotësit nga burimet agro-kemikale	30

4.5	Hidrografia	30

4.6	Ndryshimet natyrore	31

5.	IDENTIFIKIMI DHE PËRSHKRIMI I NDIKIMEVE NË MJEDIS	32

5.1	Ndikimet në ajër	32

5.2	Ndikimet në tokë	32

5.3	Ndikimet në ujë	32

5.4	Ndikimet në peizazh, florë dhe faunë	33

5.5	Ndikimet në vendbanime dhe popullatë	33

5.6	Ndikimet nga zhurma	33

5.7	Ndikimet në raste të aksidenteve mjedisore	34

5.8	Pasuritë Materiale	35

5.9	Trashëgimia Kulturore	35

6.	PËRSHKRIMI I PASOJAVE TË MUNDËSHME NË MJEDIS	36

7.	PERSHKRIMI I METODAVE PËR VLERSIMIN E PASOJAVE MJEDISORE	38

8.	PERSHKRIMI I MASAVE	40

8.1	Masa për Reduktimin e Ndikimeve në Ajër	40

8.2	Masa për Reduktimin e Ndikimeve në Ujë	41

8.3	Masa për Reduktimin e Ndikimeve në Tokë	41

8.4	Masa për Mbrojtjen e Biodiversitetit	41

8.5	Masa për Reduktimin e Zhurmës	41

8.6	Masa për Menaxhimin e Riskut nga Aksidentet	41

8.7	Masa për Përmirësimin e Efiçiencës Energjitike	42

8.8	Komponentë mjedisore, potenciali për ndikim, veprimet që shkaktojnë ndikimet dhe masat për parandalimin e këtyre ndikimeve	42

8.9	Menaxhimi i mbeturinave	44

9.	PËRSHKRIMI I PASOJAVE NEGATIVE MJEDISORE	45

10.	MONITORIMI DHE RAPORTIMI	45

11.	PËRMBLEDHJE E PËRGJITHËSHME	46

12.	ANALIZA KOST – BENEFITE E PROJEKTIT:	48

13.	LITERATURA E PERDORUR	49

Lista e Figurave:

Figura 1 Shtrirja hapësinore e Lokacionit të Kompanisë "Kamila" Sh.p.k. ku do të  vendosën panelet diellore	3

Figura 2 Lokacioni i kompanisë "Kamila” SH.P.K. sipas pzhk – zonë Industriale	4

Figura 3 Ortofoto e parcelave ku ushtrohet veprimtaria e kompanisë	4

Figura 4 Planvendosja e PV Sistemit mbi objektin e kompanisë "Kamila" Sh.p.k. planifikikimi i vendosjes	7

Figura 5 Diagrami skematik i sistemit solar fotovoltaik me fuqi 200 kWp te vendosur mbi objektin e kompanisë "Kamila" Sh.p.k.	8

Figura 6 Lloji dhe specifikat e panelet qe është përdorur per kete sistem	9

Figura 7 Inverteret te cilët do të përdoren  tek projekti i impiantit fotovoltaik	11

Figura 8 Struktura mbështetëse dhe sistemi i montimit	13

Figura 9 Orientimi i paneleve diellore fotovoltaike dhe kapaciteti i tyre	17

Figura 10 Të dhënat meteorologjike për Kosovën Jugore	28

Figura 11. Hidrografia e Komunës së Prizrenit	31

# HYRJE

Qëllimi i këtij Raporti të Vlerësimit të Ndikimit në Mjedis (VNM) për vendosjen e sistemit solar fotovoltaik me fuqi 200 kWp mbi kulmin e objektit të kompanisë “Kamila” Sh.p.k. në Fshatin Lutogllavë, Komuna Prizren, eshte i nevojshem per prodhim te energjisë për nevoja vetanake, po ashtu kerkesa e investitorit është shume planesh dhe përfshin disa aspekte kryesore:

## Vlerësimi i Ndikimit Mjedisor

Raporti VNM ka për qëllim të identifikojë ndikimet pozitive dhe negative që Sistemi Solar Fotovoltaik me kapacitet 200kWp nuk do te kete ndikim negativ në mjedisin përreth fabrikës, përfshirë ndikimet në cilësinë e ajrit, ujërave dhe tokës.

Propozimi i masave për minimizimin e ndikimeve negative të mundshme, duke përfshirë menaxhimin e mbetjeve, trajtimin e ujërave dhe parandalimin e ndotjes së tokës.

## Përputhja me Legjislacionin dhe Rregulloret

Sigurimi që projekti për vendosjen e paneleve solare të jetë në përputhje me legjislacionin dhe rregulloret mjedisore të Kosovës dhe standardet ndërkombëtare.

## Vlerësimi Ekonomik dhe Social

Analiza e kostove dhe përfitimeve ekonomike të projektit, duke përfshirë kursimet në faturat e energjisë dhe përfitimet afatgjata të investimit në energji të renovueshme.

Vlerësimi i ndikimit social dhe ekonomik të projektit në komunitetin lokal, duke përfshirë krijimin e mundësive të reja të punësimit dhe përmirësimin e cilësisë së jetës.

## Ndikimi në Infrastruktura dhe Planifikimi Urban

Sigurimi që instalimi i paneleve solare integrohet mirë me infrastrukturën ekzistuese të fabrikës dhe nuk shkakton probleme strukturore ose operacionale.

## Përfitimet për Qëndrueshmërinë dhe Energjinë e Gjelbër

Ndihma në promovimin e burimeve të energjisë së rinovueshme dhe përmirësimi i qëndrueshmërisë mjedisore të kompanisë.

Vlerësimi i kontributit të projektit në reduktimin e gjurmës së karbonit dhe përmirësimin e efikasitetit energjetik të fabrikës.

## Shëndeti dhe Siguria e Publikut

Vlerësimi i ndikimit të projektit në shëndetin dhe sigurinë e punonjësve dhe publikut, duke përfshirë masat për të parandaluar rreziqet e mundshme të sigurisë.

Propozimi i programeve të trajnimit dhe edukimit për punonjësit për të siguruar operimin e sigurt dhe efektiv të sistemit të paneleve solare.

## Monitorimi dhe Raportimi

Vendosja e një plani për monitorimin e ndikimeve mjedisore të projektit pas instalimit të paneleve solare për të siguruar që masat të janë efektive.

Përgatitja e raporteve periodike për të dokumentuar përformancën mjedisore dhe përputhjen me masat e përcaktuara në raportin VNM.

Në përgjithësi, qëllimi i një Raporti të Vlerësimit të Ndikimit në Mjedis do të sigurojë një analizë të plotë dhe të detajuar të të gjitha aspekteve të projektit për vendosjen e sistemit solar fotovoltaik me fuqi 200 kWp mbi kulmin e objektit të kompanisë “Kamila” Sh.p.k., Lutogllavë, Prizren duke përfshirë ndikimet mjedisore, ekonomike, sociale dhe operacionale, dhe të propozojë masa për menaxhimin e këtyre ndikimeve në mënyrë të qëndrueshme dhe të sigurt.

Duke u bazuar në Ligjin me nr. 08/L-181 për Vlerësimin e Ndikimit në Mjedis, kompania “Kamila” Sh.P.K., me pronar Erdal Senkardes, i cili ka angazhuar personin fizik të licencuar për hartimin e raportit të VNM -së për të filluar përgatitjen e Raportit të Vlerësimit të ndikimit në Mjedis për Ndërtimin e sistemit solar fotovoltaik me fuqi 200 kWp te cilat do të vendosen mbi fabriken e prodhimit te çokollatës “Kamila” Sh.p.k..

Ky raport është hartuar duke u bazuar në Ligjin nr. 08/L-181 për Vlerësimin e Ndikimit në Mjedis, Shtojca 4.

Po ashtu qëllimi kryesor i këtij raporti të VNM-së është identifikimi i ndikimeve të mundshme në mjedis me qëllim të ndërmarrjes së masave të nevojshme për ti minimizuar ndikimet negative në Mjedis.

### Vendndodhja e Projektit

Kompania “Kamila” Sh.P.K., ndodhet në fshatin Lutogllacë (Malësia e Re) Komuna e Prizrenit, perkatesisht ne ngastren kadastrale me nr. 00688-2.

Figura 1 Shtrirja hapësinore e Lokacionit të Kompanisë "Kamila" Sh.p.k. ku do të  vendosën panelet diellore

Lokacioni ku është bërë Ndërtimi i Sitemit Solar Fotovoltaik me fuqi 200 kWp mbi fabriken e prodhimit te qokolladës, gjendet ne pjesën Veri-Lindore të komunës se Prizrenit, ne afërsi te rrugës Prizren - Gjakovë, dhe sipas planit zhvillimor komunal, lokacioni ku zhvillohet veprimtaria e kompanisë është zone Industriale.

Komuna E Prizrenit

Komuna E Prizrenit

Lokacioni i Kompanisë

Lokacioni i Kompanisë

L = 10.7 km

L = 10.7 km

Figura 2 Lokacioni i kompanisë "Kamila” SH.P.K. sipas pzhk – zonë Industriale

Objekti ne te cilin jane vendosur panelet solare eshte i ndertuar ne parcelën me nr. 00688-2,  zk. Lutogllavë

Objekti ne te cilin jane vendosur panelet solare eshte i ndertuar ne parcelën me nr. 00688-2,  zk. Lutogllavë

Figura 3 Ortofoto e parcelave ku ushtrohet veprimtaria e kompanisë

### Përshkrimi i veçorive Fizike të Projektit

Përshkrimi i veçorive fizike të projektit të vendosjes së paneleve diellore mbi objektin e kompanisë  "Kamila" Sh.P.K., për prodhim të energjisë elektrike përfshin disa aspekte të rëndësishme që duhet të merren parasysh për të siguruar një instalim të suksesshëm dhe efikas. Këto aspekte përfshijnë vendndodhjen, madhësinë dhe kapacitetin e sistemit, përbërësit kryesorë, integrimin me infrastrukturën ekzistuese dhe masat për mirëmbajtje dhe siguri.

1. Vendndodhja dhe Orientimi

Lokacioni: sistemit solar fotovoltaik me fuqi 200 kWp i vendosur mbi  çatinë e objektit të ndërtesës se fabrikes se qokollatës"Kamila" Sh.P.K. në Lutogllavë, K. Prizren. Sistemi solar fotovoltaik me fuqi 200 kWp, do të orientohen drejt sipas ndërtimit të qetisë për të maksimizuar ekspozimin ndaj diellit. Këndi i instalimit do të përshtatet për të arritur efikasitetin maksimal të prodhimit të energjisë diellore.

2. Madhësia dhe Kapaciteti i Sistemit

- Projekti përfshin instalimin e një numri të caktuar panelesh diellore një sipërfaqe totale që mbulon një pjesë të konsiderueshme të çatisë së fabrikës.

- Kapaciteti total i instaluar i sistemit diellor do të jetë i përcaktuar nga fuqia nominale e paneleve diellore (e matur në kilovat-peak, kWp). Për shembull, një sistem me një kapacitet prej 200 kWp do të përbëhet nga panele që gjenerojnë energji të mjaftueshme për të mbështetur një pjesë të konsumit të energjisë së fabrikës.

3. Përbërësit Kryesorë të Sistemit

- Panelet Diellore: Do të përdoren panele fotovoltaike të cilësisë së lartë, të cilat konvertojnë energjinë diellore në energji elektrike.

- Inverterët: Inverterët janë komponentët që konvertojnë energjinë elektrike të prodhuar nga panelet (DC) në energji të përdorshme nga rrjeti elektrik i fabrikës (AC).

- Strukturat Mbështetëse: Strukturat mbështetëse do të jenë të qëndrueshme dhe të projektuar për të mbajtur panelet diellore në vend, duke rezistuar ndaj kushteve të motit si era dhe bora.

- Kabllot dhe Përçuesit: Kabllot do të përdoren për të lidhur panelet me inverterët dhe me sistemin elektrik të fabrikës, duke siguruar transferimin e sigurt dhe efikas të energjisë.

4. Integrimi me Infrastrukturën Ekzistuese

- Ndërlidhja me Rrjetin Elektrik të Fabrikës: Sistemi diellor do të integrohet me rrjetin elektrik ekzistues të fabrikës, duke lejuar përdorimin e energjisë së prodhuar nga panelet për operacionet e përditshme të fabrikës.

- Sistemi i Monitorimit: Instalimi i një sistemi të monitorimit për të ndjekur përformancën e paneleve diellore dhe për të identifikuar problemet potenciale në kohë reale.

5. Masat për Mirëmbajtje dhe Siguri

- Mirëmbajtja e Paneleve: Rregullimi i rutinave të mirëmbajtjes për të pastruar dhe inspektuar panelet diellore, duke siguruar funksionimin optimal dhe jetëgjatësinë e tyre.

- Siguria e Instalimit: Marrja e masave për të siguruar instalimin e sigurt të paneleve diellore, përfshirë përdorimin e pajisjeve të sigurta të montimit dhe ndjekjen e protokolleve të sigurisë gjatë instalimit dhe mirëmbajtjes.

- Konsideratat Strukturore: Vlerësimi i kapacitetit mbajtës të çatisë së fabrikës për të siguruar që mund të mbajë peshën e paneleve dhe strukturave mbështetëse pa kompromentuar integritetin strukturor të objektit.

6. Përfitimet Shtesë dhe Përputhshmëria

- Reduktimi i Kostove Operative: Përdorimi i energjisë diellore do të ndihmojë në uljen e kostove operative të fabrikës duke ulur varësinë nga furnizuesit e jashtëm të energjisë.

- Qëndrueshmëria Mjedisore: Projekti kontribuon në qëndrueshmërinë mjedisore duke ulur emetimet e gazeve serrë dhe duke promovuar përdorimin e burimeve të rinovueshme të energjisë.

- Përputhshmëria me Rregulloret: Sigurimi që instalimi i paneleve diellore përputhet me të gjitha rregulloret lokale dhe ndërkombëtare, duke përfshirë standardet e sigurisë dhe mjedisit.

Duke përshkruar këto veçori fizike, projekti i vendosjes së paneleve diellore mbi objektin e fabrike se prodhimit te qokollates "Kamila" Sh.P.K. synon të ofrojë një zgjidhje të qëndrueshme dhe efikase për prodhimin e energjisë elektrike, duke maksimizuar përfitimet ekonomike dhe mjedisore për kompaninë dhe komunitetin përreth.

Ky projekt parashihet qe te ketë ndikim minimal ne mjedisin rrethues dhe gjithashtu do te këtë ndikim pozitiv ne zhvillimin e punës se kompanisë.

### Përshkrimi i projektit

Qëllimi kryesor i projektit është instalimi i një sistemi fotovoltaik me fuqi 200 kWp për të prodhuar energji elektrike duke përdorur energjinë diellore. Kjo iniciativë synon të ulë varësinë e kompanisë nga burimet tradicionale të energjisë, të reduktojë kostot operative dhe të kontribuojë në mbrojtjen e mjedisit përmes reduktimit të emetimeve të gazrave serë.

Përshkrimi Teknik:

- Kapaciteti i Sistemit: 200 kWp

Figura 4 Planvendosja e PV Sistemit mbi objektin e kompanisë "Kamila" Sh.p.k. planifikikimi i vendosjes

Lidhja e sistemit solar ne mes vete

Figura 5 Diagrami skematik i sistemit solar fotovoltaik me fuqi 200 kWp te vendosur mbi objektin e kompanisë "Kamila" Sh.p.k.

- Lloji i Paneleve:

Modulet PV janë në përputhje me versionin e fundit të cilësdo nga standardet e mëposhtme të IEC për kualifikimin e dizajnit të moduleve PV dhe miratimin e tipit sipas IEC 61215 / IS14286. Përveç kësaj, modulet janë në përputhje me kërkesat e IEC 61730 respektivisht Pjesen 1- për ndërtim dhe Pjesen 2 - kërkesat për testim, për kualifikimin e sigurisë. Modulet PV gjithashtu janë të kualifikuara për Testimin e Korrozionit të Mjegullës së Kripës sipas IEC 61701 /IS 61701.

Moduli PV që përmbush kërkesat e mësipërme zgjidhet nga investitori, Modeli i perzgjedhur: Monocrystalline Halfcut cells, me fuqi nominale 580 Wp.

Modulet PV duhet të garantojnë për kapacitetin e tyre të prodhimit të fuqisë, i cili nuk duhet të jetë më i vogël se 90% në fund të 10 vjetëve dhe 80% në fund të 25 vjetëve. Reduktimi i prodhimit si rezultat i vjetërsimit të panelave solar krahasuar me kapacitetin fillestar të pikut nuk duhet të jetë më e lartë se 0.7% gjatë një periudhe prej 25 vjetësh. Gjithashtu ato duhet të garantohen për punë dhe materiale për 10 vjet.

Figura 6 Lloji dhe specifikat e panelet qe është përdorur per kete sistem

- Inverterët:

Invertori i rrjetit solar e konverton prodhimin e energjisë DC të PV moduleve në nivelin e pershtatshem të tensionit AC, dhe fuqia totale në dalje (AC) të invertorëve duhet të përputhet me kapacitetin e centralit PV, përderisa arrihet efikasiteti optimal i sistemit. Kufijtë e temperaturës së ambientit të punës do të konsiderohen rreth -20 °C deri +40 °C dhe lagështia relative e ajrit merret 0 - 95%.

Invertorët e fuqisë duke përfshirë MPPT (EN 50530) dhe Mbrojtjet janë në pajtueshmëri me matjet e efikasitetit sipas standardit IEC 61683b / IS 61683 dhe Testimit të Mjedisit sipas standardit IEC 60068-2. Përveç kësaj, invertorët janë gjithashtu në pajtim me standardet përkatëse kombëtare dhe ndërkombëtare të sigurisë elektrike kudo qe ato janë të zbatueshme sipas IEC 62109-1, IEC 62109-2 dhe mbrojtjes nga puna e izoluar nga rrjeti sipas VDE 0126-1, IEC 60255.5 / IEC 60255.27 / IEC 62116.

Figura 7 Inverteret te cilët do të përdoren  tek projekti i impiantit fotovoltaik

SPECIFIKIMET TEKNIKE TE INVERTOREVE SOLAR

Më poshtë janë dhënë specifikimet teknike të invertorit solar:

- Fuqia e dukshme maksimale: 100 kVA (2 copë),

- Dalja AC me frekuencë 50Hz, 400V tension linjor, 3 fazor

- Rregullatori solar i integruar MPPT, i dizajnuar sipas fuqise ne kVA

- Kufijtë e tensionit AC: 305-480 V ( + / - 20%)

- Frekuenca e rrjetit- sinkronizimi: + / - 5 Hz

- Tensioni i hyrjes maksimale të DC duhet te jetë standard, në bazë të prodhimit të inverterit

- Kufijtë e temperaturës së ambientit: -25 deri +60 °C, me defaktorizim në mbi 40 °C

- Lagështia kondensuese: 0% - 100%

- Mbrojtja e mbylljeve te vrimave: IP - 66 (vlera minimumale) e lejuar për në natyrë

- Toleranca e frekuencës së rrjetit: + / - 3%

- Humbjet pa ngarkesë- më pak se 1% të fuqisë së vlerësuar

- Lloji i ngarkesës: të gjitha llojet e ngarkesave, resistive, induktive, komplekse dhe jolineare

- Ventilatori i ftohjes: smart

- Mbrojtja nga mbingarkesa e pikut të prodhimit, qarkut t e shkurtër, mosbalancimit te fazave, mbitensioneve, nëntensioneve te rrjetit,

- Mbrojtja nga mbitensionet: (hyrje dhe dalje SPD)

- Lloji i kontrollit: rregullimi i prodhimit i asistuar me mikroprocesor

- Certifikatat e kërkuara: IEC 600068-1,2,14 dhe 30, ose ekuivalent.

- Certifikatat mjedisore: IEC 61000-3-15 EMC IEC 6168311

- Kërkesat e efikasitetit: siç specifikohet më lartë IEC 62116

- Parandalimi i izolimit të PCU-ve të ndërlidhura: IEEE 1547

- Ndërlidhja e burimeve të shpërndara: IEC 61727 UL 1741

- Siguria e invertorëve në burimet e shpërndara të energjisë: EN 50530 për MPPT

- Certifikimi sipas standardeve ekuivalente për standardet e mësipërme eshte gjithashtu i pranueshem.

- Sistemi solar është në gjendje të funksionojë plotësisht automatikisht, për të monitoruar performancën e sistemit.

- Sistemi solar është në pajtueshmëri me standardin ne fuqi IEC sa i perket matjeve te efikasitetit dhe testet mjedisore

- Struktura Mbështetëse: Struktura mbështetëse për panelet do të jetë prej materialeve të qëndrueshme dhe të qëndrueshme ndaj kushteve atmosferike.

- Sistemi i Monitorimit: Një sistem i avancuar monitorimi do të instalohet për të mbikëqyrur performancën e paneleve dhe për të identifikuar shpejt çdo problem potencial.

Figura 8 Struktura mbështetëse dhe sistemi i montimit

  - Prodhimi i energjisë elektrike nga sistemi solar fotovoltaik

Në tabelën e mëposhtme janë paraqitur të dhënat në baza mujore, vjetore, dhe për një periudhë 25 vjeçare të energjisë që pritet të gjenerohet nga sistemi solar fotovoltaik i propozuar. Prodhimi i energjisë për këtë periudhë merr parasyshë edhe degradimin e sistemit solar fotovoltaik.

Tabela 1 Prodhimi i energjise elektrike ne bazë mujore

Tabela 2 Prodhimi i energjise elektrike në bazë vjetore për një periudhë 25 vjeçare

Ndikimi i emetimit te grimcave ne baze vjetore

  - Vendndodhja:

Projekti i realizuar në çatinë e të fabrikes "Kamila" Sh.P.K., e cila është në procedurat e ndërtimit me lokacion në fshatin Lutogllavë komuna Prizren. Kjo zonë është e përshtatshme për vendosjen e paneleve solare për shkak të ekspozimit të mirë ndaj rrezeve të diellit dhe eksesit të lehtë për instalim dhe mirëmbajtje.

Komponentët Kryesorë të Projektit:

- Panelet Fotovoltaike:

Numri i paneleve eshte 345 cope si dhe lloji i tyre është caktuar në bazë të kapacitetit të Lejuar nga KEDS dhe hapësirës së disponueshme mbi çati.

- Inverterët:

  - Inverterët janë zgjedhur duke u bazuar në kapacitetin total të sistemit dhe janë  të certifikuar për efikasitet dhe siguri.

- Struktura Mbështetëse:

  - Struktura metalike që do të mbajë panelet në vend, e projektuar për të përballuar ngarkesat e erës dhe dëborës.

- Sistemi i Kabllove:

  - Kabllot elektrike që lidhin panelet me inverterët dhe sistemin e shpërndarjes së energjisë.

- Sistemi i Monitorimit:

  - Pajisjet e monitorimit për të mbikëqyrur prodhimin e energjisë dhe për të zbuluar anomalitë në kohë reale.

Procesi i Instalimit:

- Planifikimi dhe Projektimi:

  - Hartimi i një plani të detajuar të instalimit dhe zgjedhja e komponentëve të përshtatshëm.

- Përgatitja e Vendit:

  - Inspektimi i çatisë dhe përgatitja e saj për vendosjen e strukturave mbështetëse.

- Instalimi i Strukturave Mbështetëse:

  - Vendosja e strukturave metalike që do të mbajnë panelet solare.

- Montimi i Paneleve:

  - Instalimi i paneleve fotovoltaike mbi strukturat mbështetëse.

- Lidhja Elektrike:

  - Instalimi i inverterëve dhe lidhja e paneleve me sistemin elektrik të ndërtesës.

- Testimi dhe Komisioni:

  - Testimi i sistemit për të siguruar funksionimin e duhur dhe integrimin me rrjetin e energjisë.

Përfitimet e Projektit:

- Reduktimi i Emisioneve: Ulja e emetimit të CO2 dhe ndotësve të tjerë duke zëvendësuar energjinë nga burimet fosile me energjinë diellore.

- Kursimi i Energjisë: Ulja e kostove operative për kompaninë përmes prodhimit të energjisë elektrike të pastër.

- Përmirësimi i Qëndrueshmërisë: Rritja e qëndrueshmërisë mjedisore të kompanisë dhe kontribuimi në qëllimet e energjisë së rinovueshme.

- Përfitimet Ekonomike: Përfitimi nga skemat e subvencionimit dhe stimulimeve për energjinë e rinovueshme.

Projekti për vendosjen e impiantit fotovoltaik me kapacitet 200 kWp mbi çatinë e fabrikes se qokollates përfaqëson një hap të rëndësishëm drejt përmirësimit të qëndrueshmërisë mjedisore dhe ekonomike të kompanisë. Me një planifikim dhe zbatim të kujdesshëm, ky projekt do të sjellë përfitime të mëdha në aspektin e kursimeve të energjisë dhe mbrojtjes së mjedisit.

Figura 9 Orientimi i paneleve diellore fotovoltaike dhe kapaciteti i tyre

### Përshkrimi i veçorive kryesore të fazës operative të projektit

Faza operative e projektit të vendosjes së paneleve diellore mbi objektin e fabrikes se qokollates "Kamila" SH.P.K., për prodhimin e energjisë elektrike përfshin aspekte të ndryshme që sigurojnë funksionimin efikas dhe të qëndrueshëm të sistemit.

Këto përfshijnë prodhimin e energjisë, mirëmbajtjen, monitorimin, menaxhimin e mbetjeve, si dhe integrimin me operacionet ekzistuese të fabrikës.

- Prodhimi i Energjisë Elektrike

Panelet diellore do të prodhojnë energji elektrike duke konvertuar energjinë diellore në energji elektrike përmes efektit fotovoltaik. Kjo energji do të përdoret për të përmbushur kërkesat e energjisë të fabrikës "Kamila" SH.P.K. Sistemi do të jetë i dizajnuar për të operuar në kapacitet të plotë dhe për të arritur efikasitetin maksimal në prodhimin e energjisë, duke marrë parasysh kushte të ndryshme atmosferike dhe sezoni.

Mirëmbajtja e Rregullt: Kryerja e mirëmbajtjes periodike për të siguruar që panelet diellore dhe komponentët përkatës të sistemit janë në gjendje të mirë funksionale. Kjo përfshin pastrimin e paneleve, inspektimin e strukturave mbështetëse, dhe kontrollin e inverterëve.

Riparimet dhe Zëvendësimet: Menaxhimi i riparimeve dhe zëvendësimeve të komponentëve të dëmtuar ose të pa efikas, për të siguruar vazhdimësinë e prodhimit të energjisë pa ndërprerje të konsiderueshme.

- Monitorimi dhe Raportimi

Instalimi i sistemeve të monitorimit të përformancës për të ndjekur prodhimin e energjisë, konsumimin dhe eficencën e sistemit në kohë reale.

Përgatitja e raporteve periodike për të dokumentuar përformancën e sistemit, për të identifikuar trendët dhe për të bërë përmirësime të nevojshme.

- Menaxhimi i Mbetjeve

Zbatimi i praktikave për menaxhimin e mbetjeve të krijuara nga mirëmbajtja dhe riparimi i sistemit, duke siguruar riciklimin dhe ripërdorimin e materialeve sa më shumë të jetë e mundur.

Menaxhimi i duhur i materialeve të rrezikshme që mund të përdoren ose të gjenerohen gjatë fazës operative, në përputhje me rregulloret dhe standardet mjedisore.

- Integrimi me Operacionet e Fabrikës

Përdorimi i Energjisë së Prodhuar: Integrimi i energjisë së prodhuar nga panelet diellore në sistemin elektrik të fabrikës për të përmbushur kërkesat e brendshme të energjisë.

Mbikëqyrja e Ndikimit në Prodhimin Industrial: Sigurimi që operacionet e përditshme të fabrikës nuk ndikon në përformancën e paneleve diellore dhe anasjelltas. Kjo përfshin koordinimin me aktivitetet e fabrikës për të minimizuar ndërprerjet dhe konfliktet.

- Siguria dhe Trajnimi

Implementimi i masave të sigurisë për të mbrojtur punonjësit dhe pajisjet gjatë operimit të sistemit diellor. Kjo përfshin përdorimin e pajisjeve mbrojtëse dhe zbatimin e protokolleve të sigurisë.

Trajnimi i Punonjësve: Trajnimi i rregullt i punonjësve për mirëmbajtjen dhe operimin e sistemit diellor, duke siguruar që ata janë të pajisur me njohuritë dhe aftësitë e nevojshme për të menaxhuar sistemin në mënyrë efektive.

- Përputhshmëria me Rregulloret

Sigurimi që të gjitha operacionet e sistemit diellor janë në përputhje me rregulloret lokale dhe ndërkombëtare mjedisore dhe të sigurisë.

Kryerja e auditimeve dhe inspektimeve të rregullta për të siguruar përputhshmërinë dhe për të identifikuar mundësitë për përmirësim.

Faza operative e projektit të vendosjes së paneleve diellore mbi objektin e fabrikes se qokollates "Kamila" SH.P.K., është kritike për sigurimin e një funksionimi të qëndrueshëm dhe efikas të sistemit diellor. Duke përfshirë aspekte të tilla si prodhimi i energjisë, mirëmbajtja, monitorimi, menaxhimi i mbetjeve, integrimi me operacionet e fabrikës, siguria dhe përputhshmëria me rregulloret, projekti siguron që të arrihen objektivat mjedisore dhe ekonomike të kompanisë.

Sa i përket komponentëve kryesore, për prodhimin e energjisë elektrike nga panelet diellore janë:

- Lënda e pare panelet diellore,

- Konstruksioni i paneleve,

- Kabllot,

- Inverteret.

### Përllogaritja sipas llojit dhe sasisë, të mbetjeve dhe emetimeve të pritura gjate fazës së ndërtimit dhe operimit

Përllogaritja e llojit dhe sasisë së mbetjeve dhe emetimeve të pritura gjatë fazës së ndërtimit dhe operimit të paneleve diellore mbi objektin e  fabrikes se qokollates "Kamila"SH.P.K., është një komponent i rëndësishëm për menaxhimin e qëndrueshëm të projektit. Ja një përshkrim i detajuar i këtyre përllogaritjeve:

Faza e Ndërtimit:

1. Mbetjet e Ndërtimit: Mbetje nga panelet diellore, strukturat mbështetëse, kabllot dhe materialet tjera ndërtimore.

  - Sasia e pritur: Varion në varësi të madhësisë së projektit, por zakonisht përfshin disa qindra kilogramë materiale të ndryshme.

Ambalazhe dhe Paketime: Kutitë, plastika dhe materiale tjera paketimi të përdorura për transportin e komponentëve.

  - Sasia e pritur: Përafërsisht 5-10% e peshës totale të materialeve të përdorura.

Mbetje Metalike: Prerje të strukturave mbështetëse dhe mbetje të tjera metalike.

  - Sasia e pritur: Rreth 50-100 kg, në varësi të dizajnit dhe madhësisë së instalimit.

2. Emetimet e Ajrit

Pluhuri dhe Grimcat: Emetime të pluhurit dhe grimcave gjatë ndërtimit dhe instalimit.

  - Sasia e pritur: Mund të jetë në intervale të ulëta, zakonisht 0.1-0.5 kg/m².

Gazrat nga Makineritë: Emetimet e CO2, NOx dhe PM nga makineritë e ndërtimit.

  - Sasia e pritur: Rreth 50-100 kg CO2 për çdo ditë ndërtimi, varësisht nga përdorimi i makinerive.

Faza Operative

1. Mbetjet Operative

- Panelet e Dëmtuara ose të Papërdorshme: Panelet diellore që mund të dëmtohen ose të dalin jashtë përdorimit.

  - Sasia e pritur: Rreth 1-2% e paneleve totale gjatë një periudhe prej 25-30 vitesh.

- Pajisje Elektronike: Bateritë dhe pajisjet elektronike që dalin jashtë përdorimit.

  - Sasia e pritur: Varet nga përdorimi, por mund të jetë disa qindra kilogramë gjatë ciklit të jetës së projektit.

2. Emetimet e Ajrit dhe të tjera

- Mirëmbajtja: Emetime nga aktivitetet e mirëmbajtjes, përfshirë përdorimin e automjeteve për pastrimin dhe inspektimin e paneleve.

  - Sasia e pritur: Emetimet janë zakonisht të ulëta, duke përfshirë disa kilogramë CO2 në vit.

- Energjia e Konsumuar për Operim dhe Monitorim: Energji e përdorur për operacionet e monitorimit dhe mirëmbajtjes së sistemit.

  - Sasia e pritur: Mund të jetë disa mijëra kWh në vit, duke rezultuar në emetime indirekte nëse energjia merret nga rrjeti elektrik.

- Përmbledhje

| Faza | Lloji i Mbetjeve/Emetimeve | Sasia e Pritur |
| --- | --- | --- |
| Ndërtimi | Materiale ndërtimi të pa përdorura | 100-200 kg |
|  | Ambalazhe dhe paketime | 5-10% e Peshës totale të materialeve |
|  | Mbetje metalike | 50-100 kg – gjate ndërtimit |
|  | Pluhur dhe grimca | 0.1-0.5 kg/m² |
|  | Gazra nga makineritë (CO2, NOx, PM) | 50-100 kg CO2/dite - |
| Operimi | Panelet e dëmtuara ose të papërdorshme | 1-2% e paneleve totale/25-30 vite |
|  | Emetime nga mirëmbajtja (CO2) | 112,000 kg/vit |

Këto përllogaritje ofrojnë një kornizë për menaxhimin efektiv të mbetjeve dhe emetimeve gjatë ndërtimit dhe operimit të projektit, duke ndihmuar në minimizimin e ndikimeve negative në mjedis dhe duke siguruar që projekti të përmbushë qëllimet e tij mjedisore dhe të qëndrueshme.

Po ashtu me poshtë janë të paraqitura edhe ndikimet tjera qe mund te ndodhin gjate fazës se ndërtimit dhe operimit:

- Uji – Kualiteti i ujërave sipërfaqësore dhe nëntokësore nga aktiviteti i punës së nuk do të ndikoj negativisht gjate fazës se ndërtimit por nuk do te ndikoj negativisht as gjate fazës se operimit, ndotja është minimale. Shfrytëzimi i ujit do te përdoret vetëm për pastrimin e paneleve ne kohen e mirëmbajtjes.

- Ajri  - nga ky aktivitet nuk  priten ndikime të theksuara në ajrin ambiental. Ndikime minimale do ketë ndodhur gjate fazës se ndërtimit: Në kualitetin e ajrit brenda parcelës se ndërtimit, gjate sjelljes se sistemit fotovoltaik dhe pajisjeve tjera me kamion.

- Toka – duke konsideruar kapacitetet e projektuara të impiantit fotovoltaik, mund të konstatohet se ndikimet në kualitetin e dheut dhe nën dheut janë minimale, duke pas parasysh edhe aktivitetin e punës.

- Zhurma – gjate ndërtimit e po ashtu edhe gjate operimit nuk  do të ketë zhurmë.

- Dridhjet – Dridhjet të tokës - tërmete me intensitet të lartë nuk ka pasur, ka pasur lëkundje nga dridhjet e tokës, por pa pasoja në njerëz dhe dëme materiale. Këto dridhje kanë shkaktuar vetëm shqetësim. Dukuritë tjera, që shpesh ndodhin në territorin e Prizren, janë: rrëshqitja e dheut, akullnajat, ortekët e borës, breshëri, si dhe dukuri tjera që shkaktojnë dëme në pasuri bujqësore dhe në infrastrukturë.

- Drita, nxehtësia dhe rrezatimi – Janë tri dukuri qe te trijat se bashku te ndihmojnë ne realizimin e punës ku Lokacioni ku do të ndërtohet depo ka drite, rrezatim diellor dhe nxehtësi te mire dhe për këtë arsye kompania e shfrytëzon këtë energji me ane te paneleve solare për prodhim te energjisë për nevoja vetanake.

- Flora dhe Fauna – Ky aktivitet në aspektin e ndikimeve fizike në florë dhe faunë është minimal. Nuk parashihen ndikime të theksuara në florë dhe faunë.

- Ndikimet sociale dhe ekonomike – Mund të thuhet se ky aktivitet nuk do të paraqes ndonjë ndikim negativ në komunitetin lokal, përkundrazi, priten efekte pozitive. Ky Projekt ka ndikuar pozitivisht në ekonominë e kompanisë dhe rrethinës.

# KORNIZA LIGJOR PËR HARTIMIN E RAPORTIT TË VNM-së

Bazuar në  karakteristikat e Paneleve diellore fotovoltaike me kapacitet 200 kWp,  mbi objektin e fabrikes se qokollates nga kompania “Kamila” SH.P.K., pasi që deri në 100 kv/h trajtohen me Udhëzimin Administrativ për dhënien e Lejes Mjedisore Komunale dhe ky projekt e tejkalon këtë kapacitet atëherë automatikisht është subjekt i vlerësimit të ndikimit në mjedis. Ligji Nr. 08/L-181 për Vlerësimin e Ndikimit në Mjedis i cili është baza kryesore ligjore te cilit ju kemi referuar.

Për përgatitjen e këtij raporti janë konsultuar edhe ligje te tjera relevante, si:

- Ligji për Mbrojtjen e Mjedisit Nr. 03/L-025

- Ligji për Vlerësimin e Ndikimit në Mjedis Nr.08/L-181

- Ligji për mbrojtjen e Ajrit nga Ndotja Nr. 08/L-025

- Ligji nr. 08/L-261 për mbrojtje nga zjarri

- Ligji për ujërat e Kosovës Nr. 04/L-147

- Ligji për Planifikim Hapësinor Nr. 04/L-174

- Ligji për Mbeturina Nr. 04/L-060

- Ligji për Mbrojtjen e Natyrës Nr. 03/L-233

- Ligji për Mbrojtje nga Zhurma Nr. 02/L-102

- Ligji për Ndërtim Nr. 04/L-110

- Ligji për Energji Nr. 05/L-081

- Ligji për Rregullatorin e  Energjisë Nr. 05/L-084

- Ligji për Energji Elektrike Nr. 05/L-085

Udhëzimet Administrative:

- Udhëzimit Administrativ nr. 07/2021 mbi rregullat dhe normat e shkarkimeve ne ajër nga burimet e palëvizshme të ndotjes,

- Udhëzimi administrativ-nr. 27/2014 Për ambalazhin dhe ambalazhet mbeturinë,

- Udhëzimi administrativ- nr. 13/2013 Për katalogun Shtetëror të mbeturinave.

Pasi që për këtë veprimtari është e nevojshme të bëhet vlerësimi i ndikimit në mjedis (VNM), atëherë për të adresuar ndikimet mjedisore të mundshme, masat për zvogëlimin e ndikimeve dhe përputhshmërinë ligjore, investitori ka vendosur që të kryej një studim përkatës të vlerësimit të ndikimit në mjedis, të përgatis raportin dhe të aplikon për pëlqim mjedisor në Ministrinë e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor (MMPH).

# PËRSHKRIMI I ALTERNATIVAVE TE ARSYESHME PËR PANELET DIELLORE MBI OBJEKTIN E FABRIKES SE QOKOLLATES "Kamila" SH.P.K.

Kur bëhet fjalë për instalimin e paneleve solare fotovoltaike mbi çatinë e fabrikes se prodhimit te qokollatës “Kamila” Sh.P.K., ekzistojnë disa alternativa të arsyeshme që mund të konsiderohen për të siguruar një zgjidhje efikase dhe të qëndrueshme. Më poshtë janë përshkruar disa nga këto alternativa:

1. Panele Diellore të Vendosura Drejt mbi Çati

Kjo metodë përfshin montimin e paneleve diellore direkt mbi sipërfaqen e çatisë me anë të strukturave mbështetëse dhe lidhjeve të specializuara.

Përparësitë:

- Lehtësi e Instalimit: Instalimi është relativisht i thjeshtë dhe kërkon më pak kohë.

- Kosto më e Ulët: Kosto më e ulët krahasuar me sistemet më komplekse.

- Integrim i Lehtë: Përshtatet mirë me çatitë ekzistuese pa nevojë për modifikime të mëdha strukturore.

Disavantazhet:

- Hapësira e Kufizuar: Numri i paneleve që mund të instalohen është i kufizuar nga madhësia dhe forma e çatisë.

- Efikasitet i Kufizuar: Mund të mos jetë gjithmonë në këndin optimal për të kapur rrezet diellore.

2. Panele Diellore me Kënd të Rregullueshëm

Instalimi i paneleve diellore me struktura mbështetëse që lejojnë rregullimin e këndit të tyre për të maksimizuar kapjen e energjisë diellore gjatë gjithë vitit.

Përparësitë:

- Eficiencë më e Lartë: Optimizimi i këndit të paneleve për të maksimizuar prodhimin e energjisë.

- Adaptueshmëri: Mund të rregullohet për ndryshimet sezonale në pozitën e diellit.

Disavantazhet:

- Kosto më e Lartë: Strukturat e rregullueshme janë më të shtrenjta dhe kërkojnë mirëmbajtje të rregullt.

- Kompleksiteti i Instalimit: Kërkon instalim më kompleks dhe mund të jetë më i vështirë për mirëmbajtje.

3. Sisteme të Paneleve Diellore të Integruara në Çati

Sistemet e Paneleve Diellore të Integruara në Çati përfshijnë panele diellore që janë integruar në materialet e ndërtimit të çatisë, duke zëvendësuar materialet tradicionale të mbulimit.

Përparësitë:

- Estetikë e Përmirësuar: Integrimi harmonik në dizajnin e ndërtesës.

- Kursimi i Hapësirës: Panelet funksionojnë si materiale ndërtimi dhe burim energjie njëkohësisht.

- Izolim më i Mirë: Mund të ndihmojë në përmirësimin e izolimit termik të ndërtesës.

Disavantazhet:

- Kosto më e Lartë Fillestare: Kostoja e instalimit është më e lartë krahasuar me panelet tradicionale.

- Efikasitet i Kufizuar: Mund të ketë efikasitet më të ulët në krahasim me panelet konvencionale të montuara në kënd optimal.

4. Panele Diellore mbi Çati të Shtrira

Panelet diellore vendosen mbi çati të sheshtë duke përdorur struktura mbështetëse që i ngrejnë ato në këndin optimal për prodhimin e energjisë.

Përparësitë:

- Eficiencë më e Lartë: Mund të vendosen në këndin optimal për të maksimizuar prodhimin e energjisë.

- Fleksibilitet i Dizajnit: Lejon fleksibilitet në vendosjen e paneleve për të minimizuar hijëzimin dhe për të maksimizuar hapësirën e përdorshme.

Disavantazhet:

- Kostoja e Strukturave Mbështetëse: Strukturat mbështetëse mund të rrisin koston e përgjithshme të instalimit.

- Mirëmbajtja: Mund të kërkojë më shumë mirëmbajtje për të siguruar që struktura të qëndrojnë të qëndrueshme dhe efektive.

5. Sisteme të Paneleve Diellore me Ndjekje të Diellit

Këto sisteme përfshijnë panele diellore të montuara në struktura që ndjekin lëvizjen e diellit gjatë ditës për të maksimizuar kapjen e energjisë diellore.

Përparësitë:

- Maksimizimi i Prodhimit të Energjisë: Mund të rrisin prodhimin e energjisë deri në 25-35% krahasuar me sistemet statike.

- Teknologji e Avancuar: Shfrytëzon teknologjinë për të optimizuar performancën e paneleve.

Disavantazhet:

- Kostoja e Lartë Fillestare dhe e Mirëmbajtjes: Kostoja e instalimit dhe mirëmbajtjes është më e lartë krahasuar me sistemet statike.

- Kompleksiteti dhe Nevoja për Hapësirë: Kërkon hapësirë shtesë për të lejuar lëvizjen e panele

eve dhe ka një kompleksitet më të lartë në instalim dhe mirëmbajtje.

- Përfundim

Zgjedhja e alternativës më të përshtatshme për vendosjen e paneleve diellore mbi çatinë e fabrikes se qokollates "Kamila" Sh.P.K. do të varet nga disa faktorë, duke përfshirë:

- Kostoja: Analizimi i buxhetit të disponueshëm për investimin fillestar dhe kostot e mirëmbajtjes së ardhshme.

- Eficienca Energjetikë: Vlerësimi i potencialit për prodhimin maksimal të energjisë.

- Struktura e Ndërtesës: Kontrollimi i kapacitetit të çatisë për të mbajtur panele diellore dhe për të përcaktuar nëse kërkohet përforcim.

- Estetika dhe Integrimi: Shikimi i ndikimit vizual dhe integrimin e sistemit në dizajnin e ndërtesës.

- Kushtet Mjedisore: Vlerësimi i ndikimit të klimës lokale dhe kushteve mjedisore në performancën e sistemeve të ndryshme.

Duke marrë në konsideratë këta faktorë, mund të bëhet një zgjedhje e informuar për vendosjen e paneleve diellore mbi çatinë e fabrikës, duke siguruar kështu një zgjidhje të qëndrueshme dhe efikase për prodhimin e energjisë diellore.

# GJENDJA AKTUALE E MJEDISIT

Në Komunën e Prizrenit ashtu si në të gjithë Kosovën, çështja e mjedisit, për fat të keq, nuk ka qenë për një kohë të gjatë në listën e prioriteteve të politik bërësve. Edhe sot, mbrojta e mjedisit ende nuk zë hapësirën dhe rëndësinë e duhur në agjendat e politik bërësve qoftë në nivelin qendror. Në bazë të hulumtimeve dhe vlerësimeve të bëra, komuna e Prizrenit  ballafaqohet me probleme mjedisore të ndryshme siç janë: mungesa e ujit të pijes, mungesa e trajtimit të ujërave të zeza ne fshatra sepse sa i përket qendrës se Prizrenit ajo tash me ka Impiantin për trajtimin e ujerave te ndotura, një problem shume i madh është menaxhimi jo i mirë me mbeturina, menaxhimi jo i mire i tokës bujqësore, ndërrimi i destinacionit të shfrytëzimit të tokës bujqësore, urbanizimi i pa kontrolluar, shfrytëzimi i inerteve nga shtretërit e lumenjve, prerja e pyjeve dhe mungesa e ripyllëzimeve, hapësirat e pamjaftueshme të gjelbëruara në qytet, mungesa e sistemit të monitorimit të mediumeve mjedisore etj.

## Klima

Në Kosovën perëndimore mbizotëron klima subtropikale me verë të ngrohtë dhe dimëra të butë. Ka temperaturë vjetore mesatare prej 13.8°C dhe reshje vjetore prej 566.40mm. Temperatura vjetore mesatare per Korrik në vitin 2019 21.7°C dhe në janar prej 2.4°C. [Instituti Hidrometeorologjik i Kosovës]. Për Dhjetor nuk ka të dhëna meteorologjike për asnjërën kategori. Ndërsa mungojnë të dhenat mbi shpejtësinë e erës edhe për muajin Janar dhe Shkurt.

Figura 10 Të dhënat meteorologjike për Kosovën Jugore

## Ndotësit Kryesorë

Përdorimi i drurit për ngrohje është njëri nga kontribuuesit më të mëdhenj të ndotjes së ajrit dhe burimi kryesor i pluhurit grimcor. Ndotësit më të mëdhenj nga zjarri i drurit janë pluhuri grimcor, karboni i zi, hidrokarbonet poli-aromatike dhe dioksinat. Përveç tjerash, zjarri nga druri shkakton edhe oksidet e azotit dhe monoksidin e karbonit. Në Kosovë zjarri nga druri që përdoret kryesisht në sektorin e banimit përbën rreth 20% të konsumit të përgjithshëm të energjisë. Bazuar në përllogaritjet e GAINS, sektori i banimit përbën gati gjysmën e emetime të pluhurit grimcor PM2.5 dhe pothuajse 80% të emetimeve të karbonit të zi për vitin 2015.

Komuna e Prizrenit nuk posedon sistem të ngrohjes qendrore, prandaj shumica dërmuese e banorëve shfrytëzon drurin si burim të vetëm për ngrohje duke shkaktuar ndotje të konsiderueshme të ajrit, në veçanti gjatë periudhës së dimrit. Nga gjithsejtë 28,682 objekte banimi, 26,070 shfrytëzojnë drurin për ngrohje, ndërsa 2061 banorë përdorin energjinë elektrike. Në masë më të vogël përdoret thëngjilli, nafta dhe gazi natyror.

## Transporti rrugor

Transporti është përgjegjës për më shumë se dy të tretat e emetimit të oksideve të azotit (NOx) dhe me përreth 10% të emetimit të përgjithshëm të ndotësve tjerë. Transporti rrugor në veçanti vazhdon të përbëj pjesën më të konsiderueshme të ndotësve kryesorë të ajrit (me përjashtim të oksideve të sulfurit). Përderisa emetimet nga transporti rrugor janë kryesisht lirime të gazrave nga djegia e karburanteve, emetimet jo-shkarkimore kontribuojnë po ashtu në lirimin e përbërjeve organike të paqëndrueshme jo-metanore (NMVOC) si dhe grimcat e pluhurit parësor (nga shpenzimi i gomave, frenave dhe abrazioni i rrugëve). Emetimet e PM2.5 parësor janë rritur për 22% nga viti 2000 ndërsa emetimet jo-shkarkimore janë rritur po ashtu si rezultat i futjes në përdorim të teknologjive për zvogëlimin e lirimit të grimcave nga automjetet.

Vjetërsia e automjeteve vazhdon të jetë problemi thelbësor në emetimet e ndotjes. Vlerësohet se mosha mesatare e veturave është 18 vjet, ku numri më i madh i tyre është me vit prodhimi 2002 (23,038 vetura), 2003 (23,146 vetura) dhe 2004 (20,836 vetura).

## 4.3 Mbeturinat e ngurta

Mbeturinat komunale përmbajnë një game te gjere te ndotësve, përfshire metalet e rënda, cianidin (CN), Hidrokarburet policikike, bifenilet e polikloruara, azbestin, metanin, amoniakun dhe hidrogjen sulfidet të cilat kanosin tokat përreth. Klasifikimi i mbeturinave bëhet sipas Ligjit nr. 04/L-060 për mbeturina dhe ndahen në mbeturina komunale, komerciale, industriale dhe medicinale. Ndërsa sipas nivelit te rrezikshmërisë ndahen ne mbeturina Inertë, te parrezikshme, dhe të rrezikshme. Komuna e Prizrenit ka deponin rajonale te mbeturinave ne fshatin Landovicë. Mbeturinat Komunale të Prizrenit deponohen në deponinë regjionale në Landovicë, e cila menaxhohet nga Kompania për Menaxhimin e Deponive të Kosovës Sh.A. (KMDK). Deponia në Landovicë e cila u shërben edhe komunave të Rahovecit, Malishevës, Suharekës, Mamushës dhe Gjakovës është ndërtuar në vitin 2003 dhe ka filluar të operojë në vitin 2004.

## Ndotësit nga burimet agro-kemikale

Ndotësit nga burimet agro-kemikale përfshijnë fertilizuesit, plehun organik dhe pesticidet. Efektet ndotëse më të mëdha nga fertilizuesit dhe plehu organik konsiderohen të jenë futja e metaleve të rënda dhe komponimeve të tyre në dhe.

## Hidrografia

Prizreni është një nga lokacionet fatlume sa i përket resurseve ujore. Lumi më i gjatë dhe më i rëndësishëm në Prizren është Drini i Bardhe (111 km). Ajo hyn në Prizren nga ana veriore dhe vazhdon rrugën e tij kah Shqipëria dhe Deti Adriatik. Lumi formon një liqe të vogël në mes të fshatin Dobrusht dhe fshatit Vërmicë (Harta 1.4). Në terma hidrografie, tërë territori i Komunës së Prizrenit është pjesë e pellgut ujor të lumit Drini i Bardhë dhe pellgut ujor të lumit Vardar, përkatësisht Detit Adriatik dhe Detit Egje. Lumi Lumëbardhi e gjatë 35 km, rrjedh përgjatë luginës së Zhupës dhe vazhdon nëpër qendrën e Prizrenit. Një lum tjetër i rëndësishëm është Lumi Toplluha e gjatë 37 km. Ajo hyn në Komunën e Prizrenit nga ana veriore prej Mamushës dhe derdhet ne Drinin e Bardhe në fshatin Krajk. Sipas Profilit Komunal të Prizrenit ky lum ka rrezikshmëri më të madhe të vërshimit (2007). Prizreni është i pasur me rezervat e ujërave nëntokësore si dhe ujërave sipërfaqësore që formojnë një potencial të rëndësishëm hidroenergjetik. Hulumtimet hidrogjeologjike kryesisht janë bërë në pjesën e dytë të shekullit 20 në lidhje me ndërtimin e hidrocentralit të Zhurit. Këto hulumtime janë ende në vazhdim dhe janë në pritje të finalizimit të projektit dhe fillimin e punimeve.

Lokacioni i Projektit

Lokacioni i Projektit

Figura 11. Hidrografia e Komunës së Prizrenit

## Ndryshimet natyrore

Me vendosjen e paneleve diellore për prodhim te energjisë elektrike nuk do te kemi prishje te peizazhit, ky projekt do te ndikoj ne zvogëlimin e CO2 dhe i njëjti do te jete shume miqësor me natyrën.

Lokacioni për përmbajtje të pastra të prodhimtarisë dhe shfrytëzim përkatës komercial, mund të zhvillohen në kuadër të vendbanimeve, vetëm nëse ato nuk shkaktojnë ndikim negativ në mjedisin që i rrethon (emisioni i gazrave, ndotja e ajrit dhe ujit, zhurma).

# IDENTIFIKIMI DHE PËRSHKRIMI I NDIKIMEVE NË MJEDIS

Vendosja e paneleve solare diellore për prodhim të energjisë elektrike mbi çatinë e objektit të kompanisë "Kamila" SH.P.K. mund të ketë disa ndikime negative në mjedis. Këto ndikime mund të jenë të natyrës fizike, kimike ose biologjike dhe duhen vlerësuar me kujdes për të minimizuar dëmet. Ja disa prej ndikimeve kryesore negative:

## Ndikimet në ajër

Ndotja e ajrit në Prizren shkaktohet kryesisht nga transportit rrugor dhe mbeturinat.

Sa i përket projektit në fjalë ndikimet negative janë shumë te vogla si më poshtë:

Emetimet gjatë Prodhimit dhe Transportit:

Prodhimi dhe transporti i paneleve solare mund të përfshijë emetime të ndotësve të ajrit. Prodhimi i silicit, një material kryesor për panelet solare, kërkon energji të madhe, e cila shpeshherë vjen nga burime fosile.

Pluhuri dhe Ndikimet gjatë Instalimit:

Procesi i instalimit të paneleve solare mund të krijojë pluhur dhe ndotës të tjerë të ajrit, veçanërisht nëse përfshihen ndërhyrje ndërtimore në çati ose zonat përreth.

Duka u bazuar  në lokacionin ku do të ndërtohet  impianti fotovoltaik mbi çati te objektit  te kompanisë “Kamila”SH.P.K., mund te theksojmë se aktiviteti i këtij projekti nuk  shoqërohet me ndotje te ajrit. Nuk priten përkeqësime lokale në cilësinë e ajrit në kuadër të lokalitetit të drejtpërdrejtë dhe nuk parashihet përdorimi i lëndëve djegëse.

## Ndikimet në tokë

Aktivitetet që do të zhvillohen në këtë projekt nuk do te kenë ndikim të madh në tokë, prapëseprapë ne lokacionin ku jane instaluar paneles solare fotovoltaike mbi objektin e fabrikes se qokollates, nuk është bërë ndonjë aktivitet i cili do te kishte dëme të theksuara në dëmtimin fizik të tokës. Ndërsa ndikime tjera si derdhje e vajrave etj, nuk ka.

## Ndikimet në ujë

Në Prizren ndotja shkaktohet kryesisht nga hedhurinat e pa trajtuara të industrisë së lehtë dhe nga derdhja e ujërave të zeza. Viteve të fundit, ndotja e rrjedhave ujore ka filluar të shkaktohet edhe nga aktivitetet e tjera, si komerciale, ashtu edhe të rekreacionit. Ndotësit që hedhen në ujë janë të karakterit inorganik dhe organik. Procesi i instalimit mund të përfshijë përdorimin e materialeve që mund të ndotin ujërat, siç janë ngjitësit dhe sealantet. Shpërndarja e pluhurit dhe mbetjeve ndërtimore mund të ndotë ujërat sipërfaqësore në rast reshjesh.

## Ndikimet në peizazh, florë dhe faunë

Bimësia – Flora - Përbërja gjeologjike e tokës kushtet klimatike dhe relievi ndikojnë në zhvillimin e bimësisë. Në këtë pjesë kryesisht dominonë bimësia e tipit kserofit karakteristike për tipin klimës kontinental që është e përhapur në tërë Kosovën pra mbretëron bimësia gjetherënëse.

Bota shtazore – Fauna -  Në vendin ku do ndërtohet impianti fotovoltaik për prodhim te energjisë elektrike me kapacitet 200kWp, nuk ka botë shtazore te mbrojtur e cila llogaritët se me aktivitetin punues që mund të dëmtohen, vetë zhvillimi i aktivitetit të punës në këtë hapësirë do të ndikoj që ato të largohen. mirë e zhvilluar dhe e llojllojshme që ka një rëndësi për tërë territorin dhe për biodiversitëtin e Kosovës.

## Ndikimet në vendbanime dhe popullatë

Hapësira ku do ndërtohet impianti fotovoltaik i kompanise nuk ka ndikim negative në popullatën e zonës. Pasi që lokacioni ku është duke vepruar kompania “Kamila” SH.P.K., është ne Zonën ku ka edhe  industri tjera qe veprojnë dhe nuk ka shtëpi afër dhe se nuk krijon shqetësim për banorët lokal. Në të kundërtën, ka ndikim pozitiv në zhvillimin ekonomik të Kompanisë dhe rrethinës e cila ndihmon ne ruajtjen e ambientit.

## Ndikimet nga zhurma

Vendosja e paneleve solare diellore për prodhim të energjisë elektrike mbi çatinë e objektit të kompanisë "Kamila" SH.P.K. mund të ketë ndikime të caktuara nga zhurma, kryesisht gjatë fazave të instalimit dhe mirëmbajtjes. Më poshtë janë përshkruar ndikimet kryesore të zhurmës dhe masat mitiguese për të minimizuar këto ndikime:

Zhurma gjatë Instalimit:

Faza e instalimit të paneleve solare përfshin aktivitetet ndërtimore si shpim, montim dhe ngritje të strukturave mbështetëse. Këto aktivitete mund të krijojnë nivele të larta zhurme që mund të shqetësojnë punonjësit dhe komunitetin përreth.

Zhurma nga Pajisjet Elektronike:

Inverterët dhe transformatorët që shndërrojnë energjinë diellore në energji elektrike të përdorshme mund të gjenerojnë një zhurmë të lehtë gjatë operimit. Kjo zhurmë zakonisht është minimale, por mund të jetë e perceptueshme në mjediset shumë të qeta.

Zhurma gjatë Mirëmbajtjes:

Aktivitetet e mirëmbajtjes periodike, si pastrimi i paneleve dhe inspektimet rutinore, mund të gjenerojnë zhurmë. Këto aktivitete janë zakonisht të përkohshme dhe të rralla.

Si rezultat i natyrës së veprimtarisë se ushtruar në këtë fabrike nuk pritet të ketë ndonjë ndikim në ngritjen e nivelit të zhurmës për mjedisin për rreth, e cila do ti shqetësonte banoret e kësaj zone.

## Ndikimet në raste të aksidenteve mjedisore

Vendosja e paneleve solare diellore mbi çatinë e objektit të kompanisë "Kamila" SH.P.K., si çdo projekt inxhinierik, mund të ketë ndikime mjedisore në rast të aksidenteve. Ndikimet e mundshme dhe masat për të minimizuar rreziqet dhe për të trajtuar pasojat janë të rëndësishme për të siguruar një operim të sigurt dhe të qëndrueshëm. Më poshtë janë disa nga ndikimet potenciale dhe masat për t'i adresuar ato:

- Dëmtimi i Paneleve dhe Shpërndarja e Materialeve Toksike:

  - Në rast të aksidenteve si zjarr, tërmet apo stuhi të forta, panelet solare mund të dëmtohen dhe të shpërndajnë materialet toksike që përmbajnë. Disa panele përmbajnë metale të rënda dhe kimikate të rrezikshme që mund të ndotin tokën dhe ujërat përreth.

- Rënia e Paneleve nga Çatia:

  - Në rast të një aksidenti që shkakton rënien e paneleve nga çatia, mund të ketë dëmtime fizike dhe ndotje të mjedisit. Copëzat e paneleve mund të përhapin materiale të dëmshme dhe të krijojnë rrezik për shëndetin publik.

- Zjarri në Sistemin Solar:

  - Zjarri mund të shkaktohet nga mbinxehja, shkurtimet elektrike apo defektet në sistemin e kabllove. Një zjarr në sistemin solar mund të përhapet në ndërtesë dhe të shkaktojë dëme të mëdha, përfshirë ndotje nga materialet e djegura dhe tymi toksik.

- Shkarkimi i Lëngjeve të Rrezikshme:

  - Disa pjesë të sistemit solar mund të përmbajnë lëngje të rrezikshme që në rast të aksidentit mund të shkarkohen dhe të ndotin tokën dhe ujërat përreth.

## Pasuritë Materiale

Ndërtimi gjeologjik dhe tektonik i Komunës së Prizrenit është treguesi kryesor i pritjeve për paraqitjen e burimeve të mineraleve. Ky territor njihet se ka qenë burim i mineraleve të dobishme në të kaluarën. Ekzistojnë burime të mineraleve metalike siç është kromi, hekuri, bakri dhe piriti. Mineralet jo-metalike janë të dukshme në të gjitha formimet gjeologjike në krahasim me mineralet metalike. Mermeri i Zhurit, Gjonajve dhe zonave afër kufirit me Maqedoninë janë të lidhura me formimet Paleozoike. Sedimentet e Mesozoikut (Triasiku i vonë dhe i mesëm) kanë veçori të mira dhe tipare teknike të përshtatshme për prodhimin e betonit dhe të gurëve për ndërtim në përgjithësi. Sedimentet e katërsorit janë lymoret dhe brezaret e lumenjve, materialet e thyera, etj. Rëra dhe zhavorri gjenden në Piranë (2.000.000 m3) dhe në Krushë të Madhe (2.000.000 m3). Argjila gjendet në Landovicë (2.598.072 m3). Burimet e mineraleve jo-metalike siç është rëra; zhavorri, argjila, etj. kryesisht gjenden në kodra. Mineralet e tjera siç janë gëlqerja, shisti i kristalizuar, gurët për ndërtim dhe shisti talk gjenden në pjesët malore. Kjo zonë gjendet në një rajon të pazhvilluar dhe qasja në të është e vështirë.

## Trashëgimia Kulturore

Qyteti gjithmonë ka qenë udhëkryq i kulturave dhe i grupeve të ndryshme etnike dhe prandaj Prizreni pasqyron një histori të mrekullueshme të territorit të Kosovës. Ekzistojnë shumë ndërtesa të rëndësishme monumentale të trashëguara nga civilizime të ndryshme, posaçërisht nga epoka Otomane, kur qytetit fitoi rëndësi të madhe si qytet tregtar përparimtar duke ju falënderuar pozitës së tij strategjike. Ekzistojnë 291 monumente dhe lokacione kulturore në Komunën e Prizrenit, të cilat janë të regjistruara nga Instituti për Mbrojtjen e Monumenteve (2009). Qyteti i Prizrenit ka shumicën dhe llojllojshmërinë më të madhe të monumenteve  dhe të lokacioneve që paraqesin sfondin historik të territorit të tij. Në Komunën e Prizrenit si klasifikim monument arkitektonik janë 50 ndërtesa publike të cilat janë në shfrytëzim dhe / ose pronësi të palëve publike ose shtetërore.

# PËRSHKRIMI I PASOJAVE TË MUNDËSHME NË MJEDIS

Vendosja e paneleve solare diellore për prodhimin e energjisë elektrike mbi çatinë e objektit të kompanisë "Kamila" SH.P.K. ka një sërë pasojash të mundshme në mjedis. Këto pasoja mund të jenë pozitive apo negative dhe mund të ndahen në disa kategori kryesore: ndikimet në ajër, ujë, tokë, biodiversitet dhe ndikimet akustike. Më poshtë është një përshkrim i detajuar i këtyre pasojave të mundshme.

1. Ndikimet në Ajër

Pozitive: Reduktimi i emetimeve të gazeve serë: Prodhimi i energjisë elektrike nga panelet solare nuk lëshon gazra serë, duke ndihmuar në luftimin e ndryshimeve klimatike.

Përmirësimi i cilësisë së ajrit: Shmangia e përdorimit të burimeve fosile për energji ul emetimet e ndotësve të ajrit si dioksidi i squfurit (SO2) dhe oksidet e azotit (NOx).

Negative: Emetimet gjatë prodhimit: Proceset industriale për prodhimin e paneleve solare mund të lëshojnë ndotës në ajër.

2. Ndikimet në Ujë

Pozitive: Reduktimi i ndotjes së ujërave: Ulja e përdorimit të energjisë fosile, që shpesh ndot ujërat përmes shkarkimeve të kimikateve dhe lëndëve të ngurta.

Negative: Ndotja gjatë prodhimit: Prodhimi i paneleve solare mund të kërkojë përdorimin e kimikateve që mund të ndotin ujërat nëse nuk trajtohen si duhet.

Rreziku i ndotjes nga aksidentet: Në rast të dëmtimit apo zjarrit, materialet toksike nga panelet mund të ndotin ujin.

3. Ndikimet në Tokë

Pozitive: Reduktimi i ndikimit nga minierat: Ulja e kërkesës për burime fosile redukton ndikimet e minierave dhe përdorimin e tokës për nxjerrjen e këtyre burimeve.

Negative: Ndotja nga kimikatet: Nëse panelet solare dëmtohen dhe nuk trajtohen si duhet, kimikatet dhe metalet e rënda mund të ndotin tokën.

Përhapja e mbeturinave: Në fund të jetës së tyre, panelet që nuk riciklohen mund të kontribuojnë në mbeturinat elektronike.

4. Ndikimet në Biodiversitet

Pozitive: Mbrojtja e ekosistemeve: Përdorimi i energjisë së rinovueshme ndihmon në mbrojtjen e ekosistemeve që mund të shkatërrohen nga nxjerrja dhe përdorimi i burimeve fosile.

Negative: Ndikimet gjatë instalimit: Instalimi i paneleve në zona me habitate të rëndësishme mund të shqetësojë speciet vendore.

Zogjtë dhe kafshët: Nëse panelet reflektojnë shumë dritë, mund të ndikojnë në orientimin e zogjve dhe kafshëve të tjera.

5. Ndikimet Akustike

Pozitive: Operacion i qetë: Panelet solare, pas instalimit, operojnë në heshtje dhe nuk krijojnë zhurmë.

Negative: Zhurma gjatë instalimit dhe mirëmbajtjes: Procesi i instalimit dhe ndonjë mirëmbajtje e pajisjeve elektrike (si inverterët) mund të krijojë zhurmë të përkohshme.

Vendosja e paneleve solare diellore ka potencialin për të sjellë përfitime të mëdha mjedisore, kryesisht duke reduktuar varësinë nga burimet fosile dhe ndotjen që ato shkaktojnë. Megjithatë, është thelbësore të adresohen dhe menaxhohen me kujdes ndikimet negative për të siguruar që ky projekt të kontribuojë në një mjedis më të pastër dhe më të qëndrueshëm.

# PERSHKRIMI I METODAVE PËR VLERSIMIN E PASOJAVE MJEDISORE

Për të vlerësuar pasojat mjedisore nga instalimi i paneleve solare fotovoltaike mbi çatinë e fabrikes se prodhimit te qokollates për kompaninë "Kamila" SH.P.K., përdoren disa metoda dhe teknika të njohura. Këto metoda ndihmojnë në identifikimin, analizimin dhe minimizimin e ndikimeve të mundshme në mjedis. Më poshtë është një përshkrim i disa prej metodave kryesore për vlerësimin e pasojave mjedisore:

1. Vlerësimi i Ndikimit në Mjedis

Përshkrimi: Vlerësimi i Ndikimit në Mjedis është një proces sistematik për të identifikuar, parashikuar dhe vlerësuar ndikimet mjedisore të një projekti të propozuar.

Metodat përfshijnë:

- Analiza e literaturës: Studimi i dokumenteve të ngjashme për të marrë informacion mbi ndikimet e mundshme.

- Konsultimet publike: Mbledhja e komenteve dhe shqetësimeve nga palët e interesuara dhe komuniteti.

- Studimet në terren: Kryerja e matjeve dhe vëzhgimeve të drejtpërdrejta për të mbledhur të dhëna specifike për vendndodhjen.

2. Analiza e Ciklit të Jetës

Përshkrimi: Analiza e Ciklit të Jetës vlerëson ndikimet mjedisore të një produkti ose sistemi gjatë gjithë ciklit të tij të jetës, nga nxjerrja e lëndëve të para deri te asgjësimi.

Metodat përfshijnë:

- Inventari i ciklit të jetës: Mbledhja e të dhënave për inputet dhe outputet në çdo fazë të ciklit të jetës së paneleve solare.

- Vlerësimi i ndikimit: Analizimi i ndikimeve në kategori të ndryshme, si ndikimi në ajër, ujë dhe tokë.

3. Modelimi Matematikor dhe Simulimet

Përshkrimi: Modelimi matematikor dhe simulimet përdoren për të parashikuar ndikimet mjedisore në bazë të skenarëve të ndryshëm të zhvillimit dhe operimit të projektit.

Metodat përfshijnë:

- Modelimi i cilësisë së ajrit: Përdorimi i modeleve për të parashikuar përhapjen e ndotësve në ajër.

- Modelimi hidrologjik: Vlerësimi i ndikimeve në burimet ujore përmes modeleve hidrologjike.

4. Analiza e Riskut Mjedisor

Përshkrimi: Analiza e riskut mjedisor identifikon dhe vlerëson rreziqet potenciale mjedisore të lidhura me aksidente ose ngjarje të papritura gjatë instalimit dhe operimit të paneleve solare. Metodat përfshijnë:

- Identifikimi i burimeve të riskut: Përcaktimi i burimeve të mundshme të aksidenteve dhe ndotjeve.

- Vlerësimi i probabilitetit dhe ndikimit: Vlerësimi i gjasave dhe pasojave të ngjarjeve të papritura.

5. Analiza Kosto-Përfitim

Përshkrimi: Analiza kosto-përfitim vlerëson përfitimet ekonomike dhe sociale të një projekti krahasuar me kostot dhe ndikimet mjedisore.

Metodat përfshijnë:

- Kuantifikimi i përfitimeve dhe kostove: Llogaritja e përfitimeve ekonomike nga energjia solare dhe krahasimi me kostot mjedisore dhe sociale.

- Vlerësimi i ndikimeve neto: Vlerësimi i ndikimeve totale të projektit për të siguruar që përfitimet tejkalojnë kostot.

6.Vlerësimi i Shëndetit dhe Sigurisë në Mjedis

Përshkrimi: Vlerësimi i shëndetit dhe sigurisë në mjedis identifikon dhe vlerëson rreziqet për shëndetin e njeriut dhe sigurinë që lidhen me instalimin dhe operimin e paneleve solare. Metodat përfshijnë:

- Identifikimi i rreziqeve për shëndetin: Vlerësimi i ekspozimit ndaj kimikateve të rrezikshme dhe ndotësve.

- Masat e kontrollit: Zhvillimi i masave për të minimizuar dhe menaxhuar rreziqet për shëndetin dhe sigurinë.

7. Analiza SWOT

Përshkrimi: Analiza SWOT (Forcat, Dobësitë, Mundësitë dhe Kërcënimet) përdoret për të identifikuar faktorët e brendshëm dhe të jashtëm që mund të ndikojnë në suksesin dhe ndikimin mjedisor të projektit.

Metodat përfshijnë:

- Identifikimi i forcave dhe dobësive: Vlerësimi i aspekteve pozitive dhe negative të brendshme të projektit.

- Identifikimi i mundësive dhe kërcënimeve: Vlerësimi i faktorëve të jashtëm që mund të ndikojnë në projekt.

Përdorimi i këtyre metodave të vlerësimit të pasojave mjedisore mund të ndihmojë në identifikimin e ndikimeve të mundshme të projektit të vendosjes së sistemit solar fotovoltaik me kapacitet 200kWp mbi çatinë e objektit te fabrikes së kompanisë "Kamila" SH.P.K. dhe në zhvillimin e strategjive për minimizimin e ndikimeve negative dhe maksimizimin e përfitimeve mjedisore dhe sociale.

Top of Form

Bottom of Form

# PERSHKRIMI I MASAVE

Për të minimizuar ndikimet negative mjedisore nga vendosja e sistemit solar fotovoltaik me kapacitet 200kWp të kompanisë "Kamila" SH.P.K., janë të nevojshme një sërë masash që synojnë adresimin e çështjeve të ndryshme që mund të shfaqen gjatë instalimit, operimit dhe mirëmbajtjes së sistemit solar. Më poshtë janë përshkruar masat kryesore që mund të merren:

## Masa për Reduktimin e Ndikimeve në Ajër

Zgjedhja e materialeve të përshtatshme: Përdorimi i materialeve që kanë ndikim më të ulët mjedisor gjatë prodhimit dhe që nuk lëshojnë ndotës në ajër gjatë operimit.

Kontrolli i emetimeve: Sigurimi që proceset industriale për prodhimin e paneleve solare të kryhen në përputhje me standardet më të larta për kontrollin e ndotjes së ajrit.

Mbjellja e gjelbërimit: Mbjellja e pemëve dhe bimëve përreth ndërtesës për të përmirësuar cilësinë e ajrit dhe për të kompensuar emetimet e mundshme gjatë fazave të instalimit.

## Masa për Reduktimin e Ndikimeve në Ujë

Instalimi i një sistemi për mbledhjen dhe filtrimin e ujërave të shiut që rrjedhin nga çatia ku janë vendosur panelet solare për të parandaluar ndotjen e ujërave të afërta.

Përdorimi i protokolleve strikte për trajtimin e kimikateve që përdoren gjatë mirëmbajtjes së paneleve solare për të shmangur ndotjen e ujërave.

Vendosja e pajisjeve për trajtimin e ujërave të shiut dhe atyre të ndotura në vendndodhje për të parandaluar shkarkimin e substancave të dëmshme në mjedis.

## Masa për Reduktimin e Ndikimeve në Tokë

Organizimi i një programi të riciklimit për panelet solare të dëmtuara ose në fund të jetës së tyre operative për të shmangur përhapjen e mbeturinave toksike.

Përdorimi i materialeve të riciklueshme dhe të biodegradueshme në strukturën mbështetëse të paneleve solare.

Zhvillimi i një plani për menaxhimin e mbeturinave të ngurta gjatë dhe pas instalimit të paneleve për të minimizuar ndikimet në tokë.

## Masa për Mbrojtjen e Biodiversitetit

Kryerja e një vlerësimi të ndikimeve në biodiversitet për të identifikuar dhe minimizuar ndikimet e mundshme në speciet vendore dhe habitatet e tyre.

Implementimi i një programi të monitorimit për speciet e rrezikuara që mund të preken nga instalimi i paneleve.

Përdorimi i dizajnove të paneleve solare që minimizojnë reflektimin e dritës dhe ndikimet negative mbi zogjtë dhe shpendët tjera.

## Masa për Reduktimin e Zhurmës

Kryerja e aktiviteteve të ndërtimit dhe mirëmbajtjes në orët e ditës për të minimizuar shqetësimin për komunitetin përreth.. Zgjedhja e pajisjeve të ndërtimit dhe mirëmbajtjes që prodhojnë më pak zhurmë. Objekti i kompanisë veç se e ka te ndërtuar një lloj barriere akustike për të reduktuar përhapjen e zhurmës gjatë fazës së instalimit dhe mirëmbajtjes.

## Masa për Menaxhimin e Riskut nga Aksidentet

Pajisja e ndërtesës dhe sistemit solar me sisteme të avancuara për zbulimin dhe shuarjen e zjarrit.

Trajnimi i personelit: Trajnimi i punonjësve për të reaguar në mënyrë të duhur në rast të aksidenteve mjedisore dhe për përdorimin e pajisjeve të sigurisë.

Planifikimi i emergjencave: Zhvillimi i një plani të detajuar të emergjencave që përfshin masat për evakuimin e sigurt dhe menaxhimin e aksidenteve mjedisore.

## Masa për Përmirësimin e Efiçiencës Energjitike

Përdorimi i teknologjive të avancuara: Zgjedhja e paneleve solare me efikasitet të lartë për të maksimizuar prodhimin e energjisë dhe për të minimizuar hapësirën e nevojshme për instalim.

Implementimi i një sistemi të monitorimit për të vlerësuar performancën e paneleve dhe për të identifikuar shpejt problemet potenciale.

Kryerja e mirëmbajtjes së rregullt për të siguruar që panelet funksionojnë në mënyrë optimale dhe për të zgjatur jetën e tyre operative.

## Komponentë mjedisore, potenciali për ndikim, veprimet që shkaktojnë ndikimet dhe masat për parandalimin e këtyre ndikimeve

| Komponenti mjedisore | Potenciali për ndikim negativ | Veprimi që shkakton ndikimin | Masat që duhet të ndërmerren |
| --- | --- | --- | --- |
| Ajri | Ka potencial te vogla për ndotjen e kualiteti të ajrit. | Gjate ndërtimit te impiantit fotovoltaik, Ajri ndikohet kryesisht gjatë erërave te forta te cilat mund e bartin pluhurin nga sipërfaqja e parcelës, si dhe nga ndikimi nga djegia e derivateve ne makineria punuese dhe ato lëvizëse, etj. | Mirëmbajtje e sipërfaqeve te parcelës, Mirëmbajtja e makinerisë punese, Mirëmbajtja e makinerisë lëvizëse dhe mos ndezja e motorëve te tyre pa nevojë. Përdorimi i lendes ngrohës miqësore me ambientin etj. Për arsye te ruajtjes se paneleve diellore nga pluhurat dhe gazrat e cila i zgjate jetëgjatësinë e tyre. |
| Uji dhe Toka | Në zonë nuk ka ujëra sipërfaqësore. Potencial për ndikimin e dheu dhe ujërat nëntokësore vetëm gjate ndërtimit mund te kemi, ndërsa gjate operimit nuk kemi fare, | Ndikimet mund të paraqiten si rezultat i keq menaxhimit të ujërave te shkarkuara nga procesi i pastrimit të paneleve dhe reshjeve te shiut qe rrjedhin mbi to. | Kompania ka te ndërtuar sistemin e largimit te ujerave te ndotura nga objektet e kompanisë, sa i përket ujerave te shiut edhe këto ujera largohen ne mënyre te pa trajtuar dhe nuk ka fare ndotje sepse llogariten si ujera te bardha |
| Natyra dhe biodiversiteti (flora dhe vegjetacioni, fauna, Zonat e mbrojtura të natyrës) | Potencial minimal, nuk ka zona te rrezikuar ose në zhdukje. | Sipërfaqja ku është i ndërtuar impianti fotovoltaik mbi çatinë e fabrikes se prodhimit te qokollates Kamila”SH.P.K., është sipërfaqe e madhe, dhe kjo nuk do të ndikoj në shkallen e mikrosistemit. | Sipas Planit zhvillimor komunal zona ku është ndërtuar impianti fotovoltaik me kapacitet 200 KWp është zonë industriale dhe nuk ka florë dhe faune shume te zhvilluar dhe për rrethe ne rajonin e Prizrenit në përgjithësi, rriten dhe zhvillohen llojet e ndryshme të florës dhe faunës. Mirëpo nuk ka të dhëna për ndonjë lloj të rrallë, apo të pazakonshëm të florës apo faunës, ndikim është minimal, dhe pothuajse jo relevant. |
| Zhurma | Potencial minimal | Gjate ndërtimit ka pasur potencial te zhurmës por pas ndërtimit nuk ka fare zhurmë, | Gjate operimit te sistemit te impiantit fotovoltaik nuk do te këtë fare ndikime ne zhurme sepse panelet fotovoltaike janë te vendosura ne çati dhe te rrethuara me mure mbrojtës. |
| Shëndeti i qytetareve dhe konsumatorëve | Potencial relativ | Në kushte jo të duhura mirëmbajtjes se hapësirës se impiantit fotovoltaik, | Te gjitha pajisjet te cilat mund te kenë ndikime ne shëndetin e qytetareve do tu kushtohet rëndësi e veçan ne mirëmbajtjen e tyre. |

## Menaxhimi i mbeturinave

Gjatë instalimit të sistemit solar fotovoltaik me kapacitet 200kWp Impiantit fotovoltaik me kapacitet 200 KWp mbi objektin e fabrikes se qokollates “Kamila” SH.P.K., krijohen mbeturinat ne sasi te vogël nga mbetjet e ambalazhesh së letrës dhe plastikëve, pra kryesisht mbeturina te riciklueshme ndërsa gjate operimit kemi mbeturina komunale të cilat i bënë personeli gjatë procesit te punës. Prandaj këto mbeturina duhet të adresohen  në mënyrë adekuate, në mënyrë që ato mos të jenë faktorë ndotje në mjedis dhe të jenë në harmoni me praktikat e mira mjedisore dhe ligjet vendore në fuqi. Për largimin e këtyre mbeturinave komunale ato dërgohen ne kontejner te cilat merren nga kompania për menagjimin e mbeturinave komunale për rajonin e Prizrenit.

Sipas katalogut shtetëror me poshtë i përshkruajmë mbeturinat qe gjenerohen tek sistemi solr  fotovoltaik me kapacitet 200 KWp:

Gjatë ndërtimit:

- 15 01 01: Ambalazhë letre dhe kartoni,

- 15 01 02: Ambalazhë plastike,

Gjatë Operimit:

- 20 01 01: Letër dhe karton,

- 20 03 01: Mbeturinat e përziera komunale,

# PËRSHKRIMI I PASOJAVE NEGATIVE MJEDISORE

Sa i përket aksidenteve apo katastrofave te mëdha qe lidhen me këtë projekt nuk kemi fare, rrezik mund te kemi vetëm nga energjia elektrike e cila mund te djeg ndonjë kabllo po aparat, por edhe për këtë kompania i ka marruar te gjitha masat duke siguruar aparate për fikjen e zjarrit.

# MONITORIMI DHE RAPORTIMI

Monitorimi - Në bazë të gjendjes faktike në terren, pasi që ky aktivitet nuk paraqet trysni mjedisore monitorim i detyrueshëm dhe permanent i treguesve mjedisor janë te domosdoshëm. Produktet dhe ndikimet ne mjedis do te kontrollohen ne mënyrë te rregullt dhe për çdo rast duhen te merren masat e nevojshme komfor ligjeve dhe te njoftohen organet kompetent .

Raportimi  - do të kryhet nga personi përgjegjës i autorizuar nga menaxhimet, gjegjësisht nga ekspertet e kompanisë. Në raport, eventualisht do të përfshihen të dhënat për monitorimin e te gjitha parametrave te cilët do të jenë kërkuar në Pëlqimin Mjedisor, përkatësisht lejen mjedisore e cila lëshohet nga MMPHI pas marrjes së Pëlqimit Mjedisor.

# PËRMBLEDHJE E PËRGJITHËSHME

Duke analizuar studimin e bërë për identifikimin e ndikimeve të mundshme, masave për parandalimin e ndikimeve, intervistave e opinioneve, si dhe duke iu referuar dokumenteve ekzistuese mund të  arrijmë ne një përfundim si në vijim:

Instalimi i një sistemi fotovoltaik për prodhimin e energjisë elektrike, synon të ulë varësinë nga burimet tradicionale të energjisë dhe të kontribuojë në përmirësimin e qëndrueshmërisë mjedisore të kompanisë.

Sa i përket Ndikimeve Kryesore në Mjedis ato paraqiten ne sasi shume te vogël si:

Ajri:

- Pozitive: Reduktimi i emetimeve të gazrave serë dhe përmirësimi i cilësisë së ajrit,

- Negative: Emetimet gjatë prodhimit të paneleve.

Uji:

- Pozitive: Reduktimi i ndotjes së ujërave nga përdorimi i energjisë fosile.

- Negative: Rreziku i ndotjes nga kimikatet gjatë prodhimit dhe aksidentet mjedisore.

Toka:

- Pozitive: Reduktimi i ndikimit nga minierat dhe ulja e përdorimit të tokës për nxjerrjen e burimeve fosile.

- Negative: Ndotja nga kimikatet dhe mbeturinat elektronike.

Biodiversiteti:

- Pozitive: Mbrojtja e ekosistemeve nga reduktimi i përdorimit të energjisë fosile.

- Negative: Ndikimet gjatë instalimit dhe shqetësimi i specieve vendore.

Zhurma:

- Pozitive: Operacion i qetë pas instalimit.

- Negative: Zhurma gjatë instalimit dhe mirëmbajtjes.

Masa qe duhet te merren:

- Për ajrin: Zgjedhja e materialeve më të përshtatshme, kontrolli i emetimeve dhe mbjellja e gjelbërimit.

- Për ujin: Sistemi i menaxhimit të ujërave të shiut, trajtimi i kimikateve dhe pastrimi i ujërave të ndotura.

- Për tokën: Riciklimi i paneleve të dëmtuara, përdorimi i materialeve të riciklueshme dhe menaxhimi i mbeturinave.

- Për biodiversitetin: Vlerësimi i ndikimeve, monitorimi i specieve të rrezikuara dhe masat për mbrojtjen e zogjve.

- Për zhurmën: Planifikimi i orarit të punimeve, përdorimi i pajisjeve të qeta dhe barrierat e zhurmës.

- Për aksidentet: Sistemet e shuarjes së zjarrit, trajnimi i personelit dhe planifikimi i emergjencave.

- Për efiçiencën energjetikë: Përdorimi i teknologjive të avancuara, monitorimi i performancës dhe mirëmbajtja periodike.

Vendosja e sistemit solar fotovoltaik per prodhim të energjisë me kapacitet 200 kWp mbi çatinë e objektit të fabrikes se prodhimit te qokollates "Kamila" SH.P.K. është një hap pozitiv drejt qëndrueshmërisë mjedisore dhe reduktimit të varësisë nga burimet fosile. Ndërkohë që ndikimet negative të mundshme janë të pranishme, masat të propozuara sigurojnë minimizimin e tyre dhe maksimizimin e përfitimeve mjedisore. Ky projekt përfaqëson një investim të rëndësishëm në energjinë e rinovueshme dhe një kontribut të rëndësishëm për mbrojtjen e mjedisit dhe përmirësimin e cilësisë së jetës në Prizren.

Mendojmë se këto të dhëna janë të mjaftueshme në raportin e VNM-së dhe i propozojmë institucionit kompetent përkatësisht Ministrisë se Mjedisit, Planifikimit Hapësinorë dhe Infrastrukturë (MMPHI), për dhënien e mendimit pozitiv për Pëlqim Mjedisor sipas kërkesës së investitorit-aplikuesit “Kamila” SH.P.K nga Prizreni.

# ANALIZA KOST – BENEFITE E PROJEKTIT:

| Forma tabelare - Kosto e Parashikuar e Projektit |  |
| --- | --- |
| INVESTITORI: | "Kamila" SH.P.K. |
| Adresa: | Lutogllavë |
| Komuna: | Prizren |

| Nr. | Përshkrimi | Njësia | Copë | Çmimi [EUR] | Kosto [EURO] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Blerja, Ndërtimit dhe instalimi, |  |  |  |
| 1.1 | Furnizimi paneleve fotovoltaike bifaciale 330 Wp | copë | 354 | 72 | 25 488.018,762 € |
| 1.2 | Furnizim –Vendosje e Inverterave | copë | 2 | 4,000.0 | 8,000.0 € |
| 1.3 | Furnizimi i strukturës fikse për montimin e paneleve | kWp (DC) | 1 | 8,500.0 | 8,500.0 € |
| 1.4 | Furnizimi i Kabllove dhe konektoreve DC & AC | LS | 150 | 6 | 900.0 € |
| 1.5 | Instalimi I moduleve fotovoltaike, strukturës, inverterave dhe kabllove | kWp (DC) | 182 | 100 | 18,200.0 € |
| 1.7 | Lidhja me rrjetin | komplet | 1 | 5,800 | 5,800.0 € |
| 1.8 | Punet e montimit dhe Instalimit | Komplet | 1 | 20,000 | 20,000 |
| Kosto Totale e Investimit: |  |  |  |  | 86,888.00 € |

| Investitori: |  |
| --- | --- |
| "Kamila" SH.P.K. |  |

# LITERATURA E PERDORUR

Lista e bibliografisë (referencave) së burimeve të përdorura për përshkrimet dhe

vlerësimet e përfshira në raport.

- Te dhënat nga Investitori,

- Studimi dhe projekti elektrik nga zyra projektuese “SolarKos” Sh.p.k.

- SEA Prizren.cdr (unhabitat-kosovo.org)

- PRIZREN.pdf

- Kërko dhe paraqit - KGP (rks-gov.net),

- OpenStreetMap,

- LIGJI NR. 08/L-181 PËR VLERËSIMIN E NDIKIMIT NË MJEDIS (rks-gov.net),