Republika e Kosovës

Republika Kosova-Republic of Kosovo

Qeveria –Vlada-Government

Ministria e Mjedisit, Planifikimit Hapësinor dhe Infrastrukturës

Ministarstvo Životne Sredine, Prostornog Planiranja i Infrastrukture

Ministry of Environment, Spatial Planning and Infrastructure

LEJA MJEDISORE TË INTEGRUAR

’’SHARRCEM’’ SH.P.K.

NDRYSHIM NË IMPIANT PËR VEPRIMTARINË:

SHFRYTËZIMI I LËNDËVE DJEGËSE ALTERNATIVE (LDA) NGA MBETJET JO TË RREZIKSHME SIPAS KATALOGUT SHTETËROR TË MBETURINAVE 191210 ‘’RDF’’ DHE GOMAT E PËRDORURA TË COPËTUARA SIPAS KATALOGUT SHTETËROR TË MBETURINAVE TË PA RREZIKSHME 160103 NË FABRIKËN E ÇIMENTOS

Hani i Elezit

Republika e Kosovës

LEJE Nr. 28 A

Përmbajtja

PARATHËNIE	3

VENDIM për Leje Mjedisore të Integruar	7

2. ÇËSHTJET OPERACIONALE	9

2.1.	Kontrolli dhe Teknikat e Menaxhimit	9

2.2 	Lëndët e para dhe lëndët ndihmëse (Aditivët)	9

2.4	Gatishmëria Emergjente	11

2.5.	Dekomisionimi dhe rehabilitimi	11

3.  ÇËSHTJET MJEDISORE	11

3.1 . ATMOSFERA	11

3.1.1  Shkarkimet në ajër (emisionet)	11

3.2 UJËRAT	16

3.2.1. Konsumi i ujërave	16

3.2.2. Shkarkimet në ujëra	17

3.2.3. Mbrojta e ujërave nëntokësor	20

3.3.1. Prodhimi, magazinimi dhe menaxhimi	21

3.4.  ZHURMA	24

4. PROGRAMI I PËRMIRËSIMIT	25

5. DISPOZITAT  TJERA	28

5.1.   EVIDENCA	28

5.2.  RAPORTIMI DHE NJOFTIMET	28

5.3 VLEFSHMËRIA DHE DISPOZITAT PËR NDRYSHIM	30

PËRFUNDIMI	31

ARSYESHMËRIA	31

PLANI PËR VETËMONITORIM	35-45

### PARATHËNIE

Leja Mjedisore të Integruar është bazuar sipas nenit 30 të Ligjit Nr. 03/L-025 për Mbrojtjen e Mjedisit dhe Ligjit Nr. 08/L-145 për Parandalimin dhe Kontrollin e Integruar të Ndotjes, për vënien në funksion të një impianti, në këtë rast Fabrika ’’Sharr Cem’’ Sh.p.k. ndryshim në impiant për veprimtarinë: shfrytëzimi i lëndëve djegëse alternative (LDA) nga mbetjet jo të rrezikshme sipas katalogut shtetëror të mbeturinave 191210 ‘’RDF’’ dhe gomat e përdorura të copëtuara sipas katalogut shtetëror të mbeturinave të pa rrezikshme 160103 në fabrikën e çimentos, ku kryhen aktivitetet e renditura në Shtojcën 1 të këtij Ligji, deri në atë masë sa e autorizon Leja.

Leja i përfshinë kushtet të cilat duhet të respektohen.

Një përshkrim i shkurtër i impiantit, operimi i të cilit rregullohet përmes kësaj Leje

Fabrika ‘’SharrCem’’ Sh.p.k. ndryshim në impiant, për veprimtarinë: shfrytëzimi i lëndëve djegëse alternative (LDA) nga mbetjet jo të rrezikshme sipas katalogut shtetëror të mbeturinave 191210 ‘’RDF’’ dhe gomat e përdorura të copëtuara sipas katalogut shtetëror të mbeturinave të pa rrezikshme 160103 në fabrikën e çimentos, gjendet në Han të Elezit, në rrugën ’’Adem Jashari’’ p.n. me numër të regjistrimit të biznesit: NUI 810805830, lëshuar nga MTI me datë: 28.02.2019, numri i Çertifikatës: UL-73317036-00377, në zonën kadastrale Hani i  Elezit, e vërtetuar nga Drejtoria për Kadastër, Gjeodezi dhe Pronë e Komunës së Hanit Elezit, është Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuara (Sh.p.k.)

Procesi teknologjik

Në lidhje me aktivitetet: Shfrytëzimi i Lëndëve Djegëse Alternative (LDA) nga mbetjet “RDF” dhe gomat e copëzuara në Fabrikën e çimentos “SharrCem” Sh.p.k, ndikimi kryesor në mjedis janë ndikimet në ajr prej emisioneve të pluhurit dhe gazrave nga oxhaku i furrës si rezultat i zbërthimeve fiziko–kimike të lëndës së parë dhe procesit të djegies së lëndes djegëse në furrë gjatë temperaturave të larta deri 1450 0C. Të gjitha ndikimet tjera janë pak a shumë të pa përfillura duke krahasuar ndikimin e mundshëm në ajr.

Në kuadër të aktiviteteve për funksionimin e mirëfilltë Kompania “SharrCem” Sh.p.k. Hani i Elezit në programin investiv ka paraparë përdorimin e lëndëve djegëse alternative të prodhuara në veçanti nga mbetjet RDF dhe gomat e copezuara ne bashkeprocesim me lëndët djegëse konvencionale në prodhimin e çimentos. Termi RDF (Refuse Derived Fuel), në vendet e zonës anglishtfolëse, i referohet fraksioneve të ndara me energji të lartë të mbetjeve komunale dhe ndustriale te parrezikshme. Bashkeprocesimi i LDA, ne fabrikën ‘’SharrCem’’ eshte nje proces i sigurte i cili nuk ndryshon ne thelb procesin e prodhimit dhe as nuk ndikon në kushtet e prodhimit apo shkarkimet ne uje, toke dhe ajer. Ne kompanite simotra te grupit Titan ka mbi 25 vite qe ky proces aplikohet ne mënë miqësore me mjedisin. Qëllimi është ulja e përdorimit të lëndëve djegëse fosile me rreth 20% permes perdorimit te disa fraksioneve të mbetjeve si lëndë djegëse alternative, me anë të ndarjes së tyre nga burime të caktuara dhe selektuara të mbetjeve komunale dhe industriale te ashtuquajtura RDF, si mbetjeve te parrezikshme te cilat kryesisht përbëhen nga një përzierje homogjene e plastikës, kartonit, letrës, tekstilit dhe drurit si dhe gomave jashtë përdorimit te copëtuara te definuara sipas katalogut shtetërorë te mbetjeve te parrezikshme me numër WC16.01.03. Këto LDA për momentin do të importohen nga jashtë, pasi që në Kosovë akoma nuk bëhet trajtimi i tyre. Kjo ndoshta do jetë edhe shtytje që të fillohet me përpunimin e këtyre LDA edhe në Kosovë sepse do kishte impakt shume pozitiv per te reduktuar ndotjet që vijnë nga Deponitë grumbulluese te mbetjeve ne Kosovë.

Çdo hallkë e procesit do të realizohet në përputhje me rregulloret dhe standardet ekzistuese për këto lloj instalimesh përsa i përket çështjeve te mjedisit dhe te shëndetit & sigurisë në punë. Përdorimi i këtyre mbetjeve si lëndë djegëse alternative, të cilat kanë vlerë kalorifike përdoren për të shfrytëzuar në bashkëprocesim me lëndët djegëse të ngurta fosilore që janë Petroleum Coke ose lëndën djegese te lenget mazut. Mbetje te tilla mund te jenë letër, karton, plastikë, mbetje të përpunimit të drurit, mbetje nga trajtimi mekanik i mbetjeve etj. dhe gomat të copëzuara. Kostot për përdorimin e këtyre LDA janë të ulëta ose në interes të përdoruesit. Gazrat e shkarkimit përmbajnë sasi të vogla pluhuri, dyoksid squfuri, monoksid karboni. Gazrat e shkarkimit nga furrat e çimentos pastrohen nga filtrat (zakonisht filtrat me thasë), ndërsa pluhuri nga filtrat riciklohet gjatë procesit.

Kompania “SharrCem” planifikon sigurimin e RDF në fazën fillestare përmes kompanive jashtë Kosovës (pasi që në Kosovë akoma nuk përgatiten lëndë djegëse të tilla) te cilat do te sigurojnë importin e këtij materiali përmes kamionëve me sistem te mbyllur, të cilët kanë një dysheme lëvizëse, që bëjnë shkarkimin e materialit drejteperdrejte ne bunkerin pranues ne afersi te furres dhe nje kamion i tille me ngarkesen e RDF do të qëndroj në fabrikë për kohën aq sa do të shfrytëzohet ajo ngarkesë.

Instalimi i ushqimit të furrës me LDA përbëhet nga: 1. Stacioni i bunkerit pranues me transportues kërmillor përcjellëse ose dysheme shtytëse; 2. Përçimi i pajisjeve në platformën e djegies; 3. Pranimi i bunkerit në platformën e djegies; 4. Sistemi i dozimit direkt nën bunkerin marrës; 5. Përcjellja pneumatike në djegësin kryesor te furrës. Fraksionet e lëndëve djegëse që rrjedhin nga mbeturinat jo të rrezikshme (RDF) procesohen ne temperature mbi 1500 0C duke e bërë procesin të përshtatshëm. Nuk ka mbetje hiri as mbetje te tjera te rrezikshme pas futjes se materialit në furrë. Hiri integrohet në klinker dhe shërben si shtesë.

Sistemi i monitorimit te vazhdueshëm monitoron shkarkimet ne ajer ne kohe reale per (NOx, SOx, CO, Grimca, O2 %, lagështira, presioni, temperatura dhe shpejtësia e lëvizjes së gazrave në oxhak Nm3 /h). Përmes laboratorëve të akredituar kryhet monitorimi i parametrave te tjerë shtesë (metale të rënda, POPs, TOC, HCl, HF, PCBs, PAHs, NH3, N2O, HCN, Benzen, etj.)

Mënyra e transportit të lëndëve djegëse alternative RDF, do të bëhet me kamionë me sistem të mbyllur me platformë lëvizëse.

Gomat e përdoruara (te copëzuara)

Mënyra e trajtimit të gomave të përdorura nuk është mënyrë e duhur e trajtimit siç është vendosja e tyre në landfill apo në vende të hapura, është vërtetuar se nuk është zgjidhje e mirë për mjedisin. Edhe pse gomat e vjetra të mbetjeve nuk konsiderohen si mbetje të rrezikshme, por në disa vende ende konsiderohen si një rrezik i lartë për shëndetin dhe mjedisin. Këto vende janë të përshtatshëm dhe lloje të dryshme insektesh dhe janë burime të mundshme epidemie.

Mundësitë e përdorimit të gomave të përdoruara në industrinë e çimentos është e dobishme dhe praktike në shumë vende të botës. Titan Group si një kompani ndërkombëtare e cila është prezentë në ‘’SharrCem’’ shfrytëzon gomat e përdoruara si lëndë djegëse alternative në shumicën e fabrikave te saja në botë dhe zëvendësimi i energjisë nga gomat e përdorura arrin deri në 25%.

Komponimet e zakonshme të gomave Për sa i përket përbërjeve kimike të gomave të përdorura, përbërësi kryesor është karboni 70%, Fe 15% dhe SiO2 rreth 5%.

Përpunimi termik i gomave të copëzuara

Vlera kalorike e gomave të copëzuara është rreth 28 MJ/kg. Efekti i energjisë së çliruar nga gomat e mbetjeve është vetëm 80% për shkak të humbjes së detyrueshme në sistemin e furrës dhe mënyrës se si ato hyjnë në furrë. Përdorimi i gomave të copezuara si lëndë djegëse alternative në fabrikat e çimentos ‘’SharrCem’’ do të mundë te përdoren ne forma te copëzuara përmes ushqimit në djegësin sekondar ne hyrje te furrës, ku temperaturat arrin deri ne 1100 0C. Nëse analizojmë sistemin ekzistues të fabrikës ‘’SharrCem’’ Sh.p.k. mund të vërehet se mënyra e përdorimit të gomave te copëzuara është një mënyrë e duhur dhe më shumë e zbatuar.

Zgjidhja teknike

Djegia e gomave të përdorura në forma të copëzuara në furrën rrotulluese do të realizohet përmes një sitemi te furnizimit të vendosur në paranxemës në hyrje të furrës, të ashtuquajtur djegieje sekondare ku lënda e parë futet në  furrë. Një sistem i ngjashëm i përdorimit tani më është instaluar ne Fabrikën ‘’SharrCem’’ dhe është i përberë prej këtyre pjesëve siç është paraqitur në skemën e mëposhtme:

- Hinka pranuese;

- Slide gate – (kllapne e dyfishtë) ;

- Peshorja dozuese;

- Ventilatori;

- Hyrja ne ndezësin sekondar të furrës

Energjia- Në procesin e pjekjes së miellit të lëndës për përfitimin e klinkerit në furrën rrotulluese të ‘’SharrCemit’’ aktualisht përdoret lënda djegëse e ngurtë petrol-koksi dhe lënda djegëse e lëngët- vaji i rëndë ose mazuti. Prodhuesit e çimentos në botë në 20 vitet e fundit janë duke kërkuar zgjidhje për ruajtjen e resurseve energjetike dhe vendosjen e e teknologjive “miqësore ” për ambientin jetësor.

Zgjidhja më e mirë është gjetur në përdorimin e mbeturinave si energji alternative.

Ne anën tjetër mbeturinat si prodhim i aktiviteteve njerëzore dhe ndikimi i tyre ne ambientin jetësor paraqesin problemin me te madh në bote.

Përpunimi i tyre dhe përdorimi do te thotë:

• Zvogëlimin e hapësirave për deponimin e tyre;

• Zvogëlimin e rreziqeve nga ndotja e ujërave nëntokësore dhe tokës;

• Zvogëlimi i mundësisë së ndotjes se ajrit.

Nga kjo rrjedh se përvoja pozitive ne shfrytëzimin e mbeturinave si lëndë djegëse alternative apo lëndë të para është gjithnjë e më i madh në procese të ndryshme te prodhimit. Kompania “SharrCem” Sh.p.k në bashkëpunim me kompaninë gjermane MVW-Lechtenberg&Partner ka hartuar studimin e fizibilitetit për prodhimin e lëndës djegse RDF nga mbeturinat e ngurta komunale (MSW) të riciklueshme nga deponite e grumbullimit të mbeturinave . Fillimisht projekti i prodhimit të RDF parashihet të fillohet nga stacioni i transferit të mbeturinave në Gërlicë të Ferizajit i cili është më afër, ku nga sasia ditore e grumbullimit mundë të prodhohen prej 17-21 t/dit RDF, që nënënkupton 2 ton RDF në orë. Me shfrytëzimin e RDF si burim alternativ në fabrikën e çimentos ‘’SharrCem’’ dhe bashkëdjegien e tyre në furrën rrotulluese do të arrihen edhe efektet pozitive te mjedisit si në:

• Zvogëlimi i mbetjeve neper deponi;

• Shfrytëzimi i tërësishëm i energjisë;

• Shmangja e hirit si mbetje e djegjes dhe lidhja e tyre me klinkerin;

Kursimi i energjisë konvencionale. Në procesin e pjekjes së miellit të lëndës, temperatura e materialit arrin rreth 1450 ºC ndërsa temperatura e flakës rreth 2000 0C që e bënë furrën të përshtatshme për djegien e materialeve te ndryshme te mbetjeve (gomat, vajrat, letrat, plastikën etj.) Kjo e bënë që te arrihet shpërbërja e sigurt e mbetjeve organike nga djegia e tyre në temperaturë 1200ºC për kohe 2 sekonda.

Kjo na jep te drejt qe konfirmojmë se furrat e industrisë se çimentos duke arrit temperaturën në zonat e sinterimit prej 1400 ºC deri 1500 ºC, në kohëzgjatje prej 3-5 sekonda, në mënyrën më të përshtatshme dhe më të sigurt e bëjmë djegien e këtyre mbetjeve. Ne procesin e bluarjes se klinkerit, gipsit dhe përbërësve tjerë përdoret edhe hiri nga termoelektrana me ç’rast bëhet kursimi i resurseve natyrore te komponentëve porcelaneve si dhe energjinë e nevojshme për përgatitjen e tyre.

Ne sektorin për kontrollin e kualitetit shfrytëzohen substanca kimike ne sasi të vogla që nuk kanë ndikim në mjedisin jetësor. Në sektorin e mirëmbajtjes së pajisjeve shfrytëzohen lloje te ndryshme te vajrave dhe lubrifikanteve për lubrifikim dhe mirëmbajtje.

Energjia elektrike - është burim tjetër i shfrytëzimit të energjisë në ‘’Sharr Cem’’ Sh.p.k. e cila sigurohet nga rrjeti i jashtëm i prodhuesit të Korporatës Energjetike të Kosovës(KEK). Nevojat vjetore të fabrikës për energji elektrike janë 59,971,542 (KWh/vit ).

Lejet e tjera valide që i takojnë këtij impianti:

| Mbajtësi i Lejes | Numri i Lejes | Data e lëshimit |
| --- | --- | --- |
| Pëlqimin mjedisor për veprimtarinë: për shfrytëzimin e lëndëve djegëse alternative (LDA) nga mbetjet jo të rrezikshme sipas katalogut shtetëror të mbeturinave 191210 ‘’RDF’’ dhe gomat e përdorura të copëtuara sipas katalogut shtetëror të mbeturinave të pa rrezikshme 160103 në fabrikën e çimentos ‘’SharrCem’’ Sh.p.k. Hani Elezit | Nr. 22/2372/1-ZSP/65/22 | 20.07.2022 |
| Leje Ujore për shfrytëzim, lëshuar nga MMPHI | Nr.2364-3/11-ZSP-234, 504-3 | 06.10.2023 |
| Leje Ujore për shkarkim të ujërave, lëshuar nga MMPHI | Nr.5477/20-ZSP-2021 | 04.02.2021 |
| Pëlqim, i lëshuar nga Komuna Hani i Elezit | Nr.06/2520 | 04.05.2022 |

Konfidencialiteti

Leja Mjedisore e Integruar kërkon që Operatori të dorëzojë informacionin përkatës tek Ministria e Mjedisit, Planifikimit Hapësinor dhe Infrastrukturës. Ministria e Mjedisit, Planifikimit Hapësinor dhe Infrastrukturës e fut këtë informacion në regjistrat publik në pajtim me kërkesat e Ligjit Nr. 08/L-145 për Parandalimin dhe Kontrollin e Integruar të Ndotjes, për vënien në funksion të një impianti.Nëse Operatori e konsideron ndonjërin prej informacioneve si konfidencial, në aspektin komercial apo industrial, atëherë mund të aplikojë te Ministria e Mjedisit, Planifikimit Hapësinor dhe Infrastrukturës, që kjo e fundit ta mbajë këtë informacioni të fshehtë, duke mos e futur atë në regjistrat publik, në pajtim me Ligjin Nr.08/L-145 për Parandalimin dhe Kontrollin e Integruar të Ndotjes, për vënien në funksion të një impianti.

Në mënyrë që Ministria e Mjedisit, Planifikimit Hapësinor dhe Infrastrukturës,  të jetë në gjendje të vendosë nëse informacioni është konfidencial në aspektin komercial, operatori duhet ta identifikojë qartë informacionin në fjalë dhe duhet t’i specifikojë qartë dhe saktë arsyet pse ai informacion konsiderohet konfidencial. Operatori mund të specifikojë se cilat dokumente apo pjesë të dokumentacionit i konsideron si konfidenciale, në aspektin komercial dhe industrial.

Operatori duhet t’i theksojë argumentet pse informacionet përkatëse duhet të shpallen konfidenciale nga Ministria e Mjedisit, Planifikimit Hapësinor dhe Infrastrukturës. Informacioni në fjalë dhe argumentimi për konfidencialitetin e tyre duhet të dorëzohen bashkë me Lejen Mjedisore të Integruar në një zarf të posaçëm.

Ndryshimi i Lejes Mjedisore të Integruar

Leja Mjedisore e Integruar  mund të ndryshohet në pajtim me Ligjin për Parandalimin dhe Kontrollin e Integruar të Ndotjes.

Dorëzimi i Lejes Mjedisore të Integruar

Operatori do ta njoftoi Ministrinë e Mjedisit, Planifikimit Hapësinor dhe Infrastrukturës, për synimin e tij për përfundimin e pjesërishëm apo të plotë të aktiviteteve të impiantit. Që aplikuesi të jetë i suksesshëm në synimin e tij, ai duhet të jetë në gjendje t’i dëshmojë Ministrisë së Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor se nuk ka rrezik për ndotje.

Transferimi i Lejes Mjedisore të Integruar

Përpara se Leja Mjedisore e Integruar  të transferohet tek një person tjetër, duhet të bëhet një aplikim  nga të dyja palët,  për transferimin e Lejes Mjedisore të Integruar  në pajtim me Nenin 21 të Ligjit Nr. 08/L-145 për Parandalimin dhe Kontrollin e Integruar të Ndotjes

Nëse Leja Mjedisore e Integruar, autorizon kryerjen e një aktiviteti specifik të administrimit të mbeturinave, atëherë duhet të dorëzohet Leja Mjedisore e Integruar, certifikata për administrimin e mbeturinave për personin që është përgjegjës për aktivitetin e tillë.

Regjistri i Gjendjes

| Detajet | Data | Komentet |
| --- | --- | --- |
| Aplikacionit për Leje Mjedisore të Integruar sipas kërkesës së operatorit ‘’Sharr Cem’’ Sh.p.k. për veprimtarinë: për shfrytëzimin e lëndëve djegëse alternative (LDA) nga mbetjet jo të rrezikshme sipas katalogut shtetëror të mbeturinave 191210 ‘’RDF’’ dhe gomat e përdorura të copëtuara sipas katalogut shtetëror të mbeturinave të pa rrezikshme 160103 në fabrikën e çimentos Nr.Prot.24/1003/110/ DMMU | 20.02.2024 |  |
| Kërkesa për informata shtesë | 13.02.2024 25.11.2024 |  |
| Dokumentacioni shtesë, i sjellur nga operatori | 20.02.2024 23.05.2024 25.11.2024 |  |

### LEJA MJEDISORE E INTEGRUAR

Leja numër 28 A

Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor, duke u bazuar në Nenin 30 të Ligjit për Mbrojtjen e Mjedisit Nr.03L/-25, Ligji për Parandalimin dhe Kontrollin e Integruar të Ndotjes Nr.08/L-145, Vendimin  me nr. 3236/22 të datës: 03.06.2022, dhe sipas kërkesës së operatorit ‘’SharrCem’’ Sh.p.k. Fabrika ’’Sharr Cem’’ Sh.p.k. ndryshim në impiant për veprimtarinë: shfrytëzimi i lëndëve djegëse alternative (LDA) nga mbetjet jo të rrezikshme sipas katalogut shtetëror të mbeturinave 191210 ‘’RDF’’ dhe gomat e përdorura të copëtuara sipas katalogut shtetëror të mbeturinave të pa rrezikshme 160103 në fabrikën e çimentos, me Nr.Prot.24/1003/110/DMMU të datës: 20.02.2024, e cila gjendet në Han te Elezit në rrugën ‘’Adem Jashari’’ p.n. Ministria e Mjedisit, Planifikimit Hapësinor dhe Infrastrukturës merr:

### VENDIM

### për dhënien e Lejes Mjedisore të Integruar

Operatorit: ‘’SharrCem’’ Sh.p.k. për veprimtarinë: për shfrytëzimin e lëndëve djegëse alternative (LDA) nga mbetjet jo të rrezikshme sipas katalogut shtetëror të mbeturinave 191210 ‘’RDF’’ dhe gomat e përdorura të copëtuara sipas katalogut shtetëror të mbeturinave të pa rrezikshme 160103 në fabrikën e çimentos.

Adresa : Rruga ‘’Adem Jashari’’p.n.

Kodi Postar Qyteti : 71510

Shteti :Republika e Kosovës

Numri i Regjistrimit të Kompanisë: 70708396

Zona Kadastrale: Hani i Elezit

Numri i Çertifikatës:UL-73317036-00377

Për operimin e Impiantit në: Han të Elezit

Emri i plotë i impiantit: ‘’SharrCem’’ Sh.p.k.

Sekretari i Përgjithshëm i MMPHI-së:

Izedin Bytyqi, U.D. Sekretar i  Përgjithshëm i MMPHI-së

Nënshkrimi:___________________

Datë:____________________

Duke u bazuar në nënparagrafin 3.3. të pragrafit 3 të nenit 40 të Ligjit Nr.08/L-071 për Ndryshimin dhe Plotësimin e Ligjit Nr.04/L-060 për Mbeturina, Importimi i mbeturinave jo të rrezikshme në Republikën e Kosovës lejohet, nëse për objektet dhe pajisjet, në të cilat trajtohen mbeturinat, operatorët e posedojnë lejen përkatëse për trajtimin e mbeturinave jo të rrezikshme, të lëshuar nga Ministria. Përjashtimisht, ndalohet importimi i mbeturinave jo të rrezikshme për qëllime të: trajtimit me djegie të mbeturinave për përfitim të energjisë, në cilin do impiant të pajisura me leje përkatëse mjedisore;

1. KUSHTET E PUNËS SË IMPIANTIT

  - Operatori është i autorizuar të kryejë aktivitetet dhe/ose aktivitetet shoqëruese të specifikuara në Tabelën 1.1

Tabela 1.1

| Aktiviteti në kuadër të Shtojcës 1 të Ligjit Nr. 08/L-145 për “Parandalimin dhe Kontrollin e Integruar të Ndotjes” | Përshkrimi i aktivitetit specifik | Kufijtë e aktivitetit specifik |
| --- | --- | --- |
| Industria e mineraleve | Impiantet për prodhimin e klinkerit të çimentos në furrat rrotulluese me kapacitet prodhues që tejkalon pesëqind (500) ton në ditë. | Kapaciteti prodhues i Fabrikës ‘’SharrCem’’ Sh.p.k. është 1500 t/ditë klinker ose 500.000 t klink/vit 1.200.000 t çimento / vit |

1.2.	Aktivitetet e autorizuara sipas tabelës 1.1. nuk duhet të shtrihen përtej hapësirës, që paraqet zonën e përkufizuar sipas planit të mëposhtëm të paraqitur në ortofoto

1.3	Impianti nuk duhet të futet në funksion, përderisa nuk përmbushen procedurat e mëposhtme dhe përderisa nuk njoftohet me shkrim Ministria e Mjedisit, Planifikimit Hapësinor dhe Infrastrukturës.

### 2. ÇËSHTJET OPERACIONALE

### 2.1.	Kontrolli dhe Teknikat e Menaxhimit

2.1.1. Impianti, duke iu nënshtruar kushteve të  Lejes Mjedisore të Integruar, duhet të menaxhohet dhe kontrollohet siç përshkruhet në dokumentacionin e specifikuar në Tabelën 2.1.1, apo siç është rënë dakord me shkrim me Ministrinë e Mjedisit, Planifikimit Hapësinor dhe Infrastrukturës.

2.1.2.  Të gjithë impiantet, pajisjet dhe mjetet teknike që përdoren për operimin e Impiantit duhet të mbahen në gjendje të mirë funksionale.

2.1.3. Impianti duhet të mbikëqyret nga një person i aftësuar, dhe që është plotësisht i familjarizuar me kushtet e Lejes Mjedisore të Integruar.

2.1.4  Një kopje e Leje Mjedisore të Integruar , duhet që të jenë në dispozicion në çdo kohë për punëtorët që janë të angazhuar në këtë drejtim, në pajtim me kushtet e Lejes Mjedisore të Integruar.

2.1.5 Të gjithë punëtorët, duhet të njoftohen plotësisht me  kushtet e Lejes, të cilat ndërlidhen me detyrat e tyre. Punëtorët duhet të aftësohen/trajnohen dhe duhet t’iu sigurohen, në formë të shkruar udhëzimet për operim, në mënyrë që të jenë të aftë t’i kryejnë detyrat e tyre.

### 2.2 	Lëndët e para dhe lëndët ndihmëse (Aditivët)

2.2.1. Operatori duhet t’i shfrytëzojë lëndët e para dhe lëndët ndihmëse të përshkruara në Tabelën 2.2.1.                                                                                                                                                Tabela 2.2.1.

| Të dhënat për lëndën e parë | Kushti specifik | Dokumentacioni përkatës |
| --- | --- | --- |
| Mergeli, guri gëlqeror, opaliti, gipsi, hiri nga termoelektrana, piriti, zgjura, klinkeri, petrol koksi, mazuti | Mergelja, guri gëlqeror, opaliti të transportohen përmes transportuesit shiritor me sistem të mbyllur. Rezervuarët e mazutit të kontrollohen, mirëmbahen dhe të sigurohen me murin mbrojtës prej betonit, për të penguar rrjedhjen e pa kontrolluar. | Plani i mirëmbajtjes |
|  | Operatori duhet ti merr të gjitha masat për shfrytëzimin efikas të lëndëve të para dhe lëndët ndihmëse në të gjitha pjesët e procesit, duke marr në konsideratë zvogëlimin e gjenerimit të mbeturinave dhe praktikat më të mira për këtë lloj të aktivitetit. | Regjistrimi |
|  | Ngarkimi dhe shkarkimi, si dhe deponimi i materialit, të bëhet në vende të caktuara, duke ndërmarrë masat e nevojshme që mos të vie deri tek rrjedhja e tyre. | Plani i intervenimit në rast aksidenti mjedisor |

2.2.2.Substancat e rrezikshme duhet të etiketohen sipas Udhëzimit Administrativ (QRK) Nr.03/2021 për Menaxhimin e Mbeturinave të Rrezikshme. Etiketat me të dhëna mbi sigurinë e produktit duhet të jenë të pranishme dhe të jenë të azhurnuara; ruajtja e substancave të rrezikshme duhet të bëhet në kontejner dhe hapësira të përshtatshme, duke e marrë parasysh pajtueshmërinë kimike.

2.3.	Shfrytëzimi  dhe efiçienca e energjisë

2.3.1. Në pajtim me kushtet e kësaj Leje, Operatori duhet të shfrytëzojë energjinë siç përshkruhet në Tabelën 2.3.1.

Tabela 2.3.1.

| Burimi i energjisë dhe konsumi specifik i tij | Kushti specifik | Dokumentacioni përkatës |
| --- | --- | --- |
| Petrol koksi në furrën rrotulluese | Petrol koksi të ruhet në vend të betonuar dhe mbuluar, që mos të përhapet pluhuri | Regjistër |
| Mazuti, në furrën rrotulluese, për kaldajat e avullit dhe për gjeneratorin e gazrave të nxehtë, të mullirit të lëndës | Rezervuarët e mazutit të kontrollohen, mirëmbahen dhe të sigurohen me murin mbrojtës prej betoni për të penguar rrjedhjen e pa kontrolluar të mazutit. | Regjistër |
| Shfrytëzimin e lëndëve djegëse alternative (LDA) nga mbetjet jo të rrezikshme sipas katalogut shtetëror të mbeturinave 191210 ‘’RDF’’ dhe gomat e përdorura të copëtuara sipas katalogut shtetëror të mbeturinave të pa rrezikshme 160103 në fabrikën e çimentos | Të ruhen në silos të mbyllur | Regjistër |
| Energjia elektrike për nevojat e procesit të prodhimit. | Operatori që me qëllim të përputhjes me TMD, në kuptimin e zvogëlimit të shfrytëzimit të energjisë elektrike, duhet të bëjë zëvendësimin e energjisë elektrike me një formë tjetër të energjisë për ngrohjen e hapësirave punuese, kudo që të jetë e mundur. Operatori duhet ta përdor në mënyre efikase energjinë në të gjitha proceset e prodhimit aty ku është e mundur. | Regjistër |

2.3.2. Kërkohet nga operatori, që të bëj një studim të fizibilitetit për shfrytëzimin e burimeve alternative të energjisë.

2.3.3. Operatori duhet të përdori vetëm  ato  lëndë djegëse alternative sipas lejes se veçantë  dhe licencave të lëshuara nga Ministria, pas ratifikimit të studimit të fizibilitetit.

### 2.4	Gatishmëria Emergjente

2.4.1 Në pajtim me kushtet e kësaj Leje, Operatori duhet t’i parandalojë dhe kufizojë pasojat nga aksidentet, siç përshkruhet në dokumentacionin e specifikuar në Tabelën 2.4.1

Tabela 2.4.1.

| Ndodhitë apo mjetet potencialisht të dëmshme | Kushti specifik | Dokumentacioni përkatës |
| --- | --- | --- |
| Rrjedhja e mazutit në stacionin e pompave/rezervuarët kryesor | Ndërtimi i basenit prej betonit-muri mbrojtës dhe mirëmbajtja e rregullt | Dokument teknik |
| Mbirrjedhja e mazutit nga rezervuari ditorë | Ndërtimi i basenit nga betoni, ndarësi i vajit para pikës së emisionit | Dokument teknik |
| Rrjedhja e vajrave të përdorura | Vajrat e përdorura të ruhen në fuçi metalike,të cilat duhet të jen të siguruara mirë. | Dokument teknik |
| Për shkak të temperaturës së lartë të përfshirë në proces të prodhimit të çimentos | Fillimi apo ndalja e punës të bëhet në mënyrë graduale | Raport Teknik |

### 2.5.	Dekomisionimi dhe rehabilitimi

2.5.1. Me kushtet e përcaktuara në këtë Leje, Operatori, pas ndërprerjes përfundimtare të funksionimit të impiantit, duhet të i planifikoi  masat për dekomisionimin e Impiantit dhe për rehabilitimin e vendndodhjes së tij.

### 3.  ÇËSHTJET MJEDISORE

### 3.1 . ATMOSFERA

### 3.1.1  Shkarkimet në ajër (emisionet)

3.1.2. Burimet e shkarkimeve në ajër janë të paraqitura  në Tabelën 3.1.2.

Tabela 3.1.2.

| Pikat e shkarkimeve (emisioneve) në ajër | Fazat e prodhimit | Sistemi i pastrimit | Karakteristikat e pikës së emisionit |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. 421- BF1 | Furra rrotulluese dhe mulliri i lëndës | Filtri me thasë | F=218000 (m3/h) mesatare 24; T=170/95°C ; h=103m |
| 2. 471 -BF1 | Ftohësi i klinkerit | Filtri me thasë | F=144000 (m3/h), mesatare24, T=140/90°C h=42m |
| 3. 391 -BF1 | Siloset e homogjenizimit | Filtri me thasë | F=18000 (m3/h) mesatare 24 T=40/20°C h=80m |
| 4. 392 -BF1 | Siloset e homogjenizimit | Filtri me thasë | F=18000(m3/h) mesatare 24 T=40/20°C h=80m |
| 5. 411-BF1 | Sistemi ushqyes i furrës | Filtri me thasë | F=18000 (m3/h) mesatare 24 T=40/20°C; h=30m |
| 6. 491-BF1 | Transporti i klinkerit | Filtri me thasë | F=18000 (m3/h) mesatare 24; T=40/20°C;h=40m |
| 7. 562- BF1 | Mulliri i çimentos nr.1,2 | Filtri me thasë | F=90000 (m3/h) mesatare 24; T=40/20°C;h=60m |
| 8. 563-BF1 | Mulliri i çimentos nr.3 | Filtri me thasë | F=36000. (m3/h) mesatare 24; T=40/20°C;h=50m |
| 9. 591-BF1 | Transporti i çimentos | Filtri me thasë | F=18000 (m3/h) mesatare 24 ; T=40/20°C;h=50m |
| 10. 592-BF2 | Transporti i çimentos | Filtri me thasë | F=18000 (m3/h) mesatare 24 ; T=40/20°C;h=50m |
| 11. 662-BF1 | Siloset e çimentos | Filtri me thasë | F=18000 (m3/h) mesatare 24 ; T=40/20°C;h=40m |
| 12. 663-BF1 | Siloset e çimentos | Filtri me thasë | F=18000 (m3/h) mesatare 24 ; T=40/20°C;h=40m |
| 13. 621-BF1 621-BF2 | Ngarkimi në refuz | Filtri me thasë | F=6600 (m3/h) mesatare 24 ; T=40/20°C;h=50m |
| 14. 622-BF2 | Bunkeri i makinës paletuse #2 | Filtri me thasë | F=6600 (m3/h) mesatare 24 ; T=40/20°C;h=50m |
| 15. 663-BF1 | Bunkeri i makinës paletuse #2 | Filtri me thasë | F=18000 (m3/h) mesatare 24 ; T=40/20°C;h=50m |
| 16. 663-BF2 | Bunkeri i makinës paletuse #2 | Filtri me thasë | F=12000 (m3/h) mesatare 24; T=40/20°C;h=50m |
| 17. 491 -BF1 | Silosi i hirit | Filtri me thasë | F=6600 (m3/h) mesatare 24; T=40/20°C;h=50m |
| 18. L91-BF1 | Silosi i petkokut | Filtri me thasë | F=2100 (m3/h) mesatare 24; T=40/20°C;h=30m |
| 19. CM#2 -292 SC1 | Seperatori i ri i Mullirit CM #2 | Filtri me thasë | F=20000 (m3/h) mesatare 24; T=40/20°C;h=30m |

F- Rrjedhja vëllimore e tymit apo gazrave të hedhura

(max30 min/ mesatare 24 h) (m3/s; T- Temperatura e gazit

3.1.3. Nuk duhet të tejkalohen limitet për emisionet në ajër për substancat dhe pikat e emisionit në ajër të specifikuara në Tabelën 3.1.3.

Tabela 3.1.3. Prodhimi i klinkerit të çimentos në furrat rrotulluese

| Pikat e shkarkimeve (emisioneve) në ajër | Substancat | Vlera Kufitare e Emisionit (VKE) | Njësia matëse | Shpeshtësia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.421- BF1 | Pluhuri | 30 | mg/m3 | Kontinuale |
|  | SO2 | 400 | mg/m3 | Kontinuale |
|  | NOx | 500 | mg/m3 | Kontinuale |
|  | Cd+Tl | 0.05 | mg/m3 | Vjetore |
|  | Hg | 0.05 | mg/m3 | Vjetore |
|  | Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni+V | 0.5 | mg/m3 | Vjetore |
|  | PCDD/DF | 0.1 | ng ITEQ/m3 | Vjetore |
| 2. 471 -BF1 | Pluhuri | 30 | mg/m3 | Kontinuale |
| 562- BF1 | Pluhuri | 30 | mg/m3 | Kontinuale |
| 563-BF1 | Pluhuri | 30 | mg/m3 | Periodike |

Që nga janari i vitit 2012 ‘’SharrCem’’ Sh.p.k. ka të instaluar sistemin për monitorim të vazhdueshëm në burimin kryesor të emisioneve të oxhakut të furrës, përmes të cilit do të përcillen emisionet e gazrave dhe pluhurit 24 orë.

3.1.4. Operatori duhet ti arrijë Vlerat kufitare të emisioneve në ajër, për të gjitha substancat e specifikuara në Tabelën 3.1.4.

Tabela 3.1.4.Paisjet tjera teknologjike për prodhimin e çimentos

| Pikat e shkarkimeve (emisioneve) në ajër | Substancat | Vlera Kufitare e Emisionit (VKE) | Njësia matëse | Shpeshtësia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. 421- BF1 | Pluhuri | 30 | mg/m3 | Kontinuale |
|  | SO2 | 400 | mg/m3 | Kontinuale |
|  | NOx | 500 | mg/m3 | Kontinuale |
|  | Cd+Tl | 0.05 | mg/m3 | Vjetore |
|  | Hg | 0.05 | mg/m3 | Vjetore |
|  | Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni+V | 0.5 | mg/m3 | Vjetore |
|  | PCDD/DF | 0.1 | ng ITEQ/Nm3 | Vjetore |

3.1.5. Operatori duhet ti arrijë Vlerat kufitare të emisioneve në ajër për të gjitha substancat e specifikuara në Tabelën 3.1.5.

Tabela 3.1.5.

| Të dhënat përkatëse për emisionin | Kushti specifik | Dokumenti përkatës |
| --- | --- | --- |
| Emisionet difuzive | Depozitimi i lëndëve të para dhe repromaterialeve, të bëhet në halla të mbuluara dhe depozitë të mbyllur. | Raport teknik |
| Cilësia e ajrit | Operatori është i detyruar të bëjë monitorimin e cilësisë së ajrit përreth fabrikës dhe jashtë fabrikës, për grimcat e suspenduara (PM10, PM2.5) Operatori është i detyruar të bëjë monitorimin e cilësisë së ajrit përreth fabrikës dhe jashtë fabrikës, për pluhurin total, të përcjell pozitën dhe frekuencën e përshkruar në Planin e Vetmonitorimit. | Raport |

Nivelet e lejuara të materieve ndotëse në ajër, janë përcaktuar duke u bazuar ne nivelet të emisioneve ne ajër sipas Udhëzimit Administrativ Nr.07/202021, mbi Rregullat dhe Normat e Shkarkimeve në Ajër nga Burimet e Pa Lëvizshme të Ndotjes, si dhe BREF dokumentit duke përdor TMD.

3.1.6. Operatori duhet të bëj monitorimin e substancave të paraqitura në tabelat e Shtojcës 1

3.1.7. Në pajtim me kushtet e kësaj Leje, Impianti duhet të operoi në mënyrën e  përshkruar në dokumentacionin e specifikuar në Tabelën 3.1.7. si dhe duke i përdorur teknikat që përshkruhen në po këtë dokumentacion:

Tabela 3.1.7.

| Të dhënat për artikullin përkatës | Kushti specifik | Dokumenti përkatës |
| --- | --- | --- |
| Emisionet e CO2 | Operatori duhet ti përdor TMD, sipas BREF dokumentit, për ti minimizuar emisionet e CO2 në ajër | Raport teknik |
| Emisionet e CO | Operatori duhet ti përdor TMD, sipas BREF dokumentit, për ti minimizuar emisionet në ajër nga CO | Raport teknik |
| Furra rrotulluese dhe mulliri i lëndës | Mirëmbajtja e rregullt e filtrave me thasë dhe atyre elektrostatik në furrën rrotulluese |  |
| Furra rrotulluese-Sistemi kontinual i monitorimit të emisioneve | Operatori duhet të mbaj një regjistër për: kalibrimin e zakonshëm, mirëmbajtjen dhe mosfunksionimin e sistemit. Kalibrimi duhet të bëhet duke u bazuar në ISO14181 2005 Operatori duhet të ndërmerr masa, nëse sistemi nuk është duke punuar për një periudhë më të gjatë se 3 ditë | Regjistër në sistemin kontinual të monitorimit të emisioneve |
| Emisionet Difuzive | Mergelja, guri gëlqeror, opaliti të transportohen përmes transportuesit shiritor me sistem të mbyllur. Depozitimi i lëndëve të para dhe repromaterialeve, bëhet në halla të mbuluara dhe depozitë i mbyllur. | Raport teknik |
| Cilësia e ajrit | Operatori është i detyruar të bëjë monitorimin e cilësisë së ajrit përreth fabrikës dhe jashtë fabrikës, për grimcat e suspenduara (PM10, PM2.5), CO, NOX, SO2, metalet e rënda( Fe, Ni, Hg, Cr, Co,), të përcjell pozitën dhe frekuencën e përshkruar në Planin e Vetmonitorimit. | Raport |
| Mirëmbajtja | Furra rrotulluese duhet të mirëmbahet. Operatori është i detyruar të bëjë një planë për ndërhyrjen në mirëmbajtje dhe t’i regjistroi aktivitetet e ndërmarra. | Dokument teknik |
| Emisionet nga Dioksinat | Operatori duhet ti përdor TMD, sipas BREF dokumentit, për ti minimizuar emisionet në ajër nga dioksinat. | Raport |

Nivelet e lejuara të materieve ndotëse në ajër, janë përcaktuar duke u bazuar ne nivelet të emisioneve ne ajër sipas Udhëzimit Administrativ Nr.07/202021, mbi Rregullat dhe Normat e Shkarkimeve në Ajër nga Burimet e Pa Lëvizshme të Ndotjes, si dhe BREF dokumentit duke përdor TMD.

3.1.8. Të gjitha emisionet nga Impianti duhet të mos kenë erë të pakëndshme, jashtë kufijve të Impiantit.

3.1.9. Të gjitha emisionet në ajër, me përjashtim të avullit apo avullit të kondensuar të ujit, duhet të jenë pa pikëza, pa mjegull dhe pa tym.

3.1.10. Të gjitha emisionet nuk duhet të përmbajnë tym të dukshëm. Nëse për qëllim  mirëmbajtjeje, emisionet e tymit shkaktohen si rezultat i arritjes së pikës së ndezjes nga të ftohtit, kjo nuk duhet të zgjasë më shumë se 20 minuta brenda periudhës kohore prej 8 orësh, si dhe duhet të ndërmerren të gjithë hapat praktik për ta zvogëluar emisionin.

3.2. UJËRAT

### 3.2.1. Konsumi i ujërave

Operatori nuk duhet të tejkalojë limitet e konsumit të ujit të freskët, të specifikuar në tabelën3.2.1                                                                                                                                                    Tabela 3.2.1.

| Të dhënat mbi pikën e konsumit | Burimi i ujit | Limiti ditor i konsumit, m3/ditë | Limiti vjetor i konsumit, m3/vit |
| --- | --- | --- | --- |
| Uji për proces të prodhimit | Burimet vetanake (private)- puset nëntoksore |  | 140.000 (m3/vit) |
| Uji për pije, kuzhinë e sanitari | Burimet vetanake (private)- puset nëntokësore |  | 60.000 (m3/vit) |
| Uji për qëllime tjera (qëllime mjedisore) | Burimet vetanake (private)- puset nëntokësore |  | 100.000 (m3/vit) |
| Konsumi i përgjithshem | Burimet vetanake (private)- puset nëntokësore |  | 300000 (m3/vit) |

Sasia e ujit të nxjerrë dhe të konsumuar duhet të monitorohet dhe të raportohet sipas Shtojcës 1 (Plani i Vetë- Monitorimit).

Me marrjen e Lejes ujore, vlejnë kushtet e paraqitura në atë leje.

### 3.2.2. Shkarkimet në ujëra

Shkarkimet në ujërat sipërfaqësore, nga pikat e shkarkimit të specifikuara në Tabelën 3.2.2.1.   duhet të burojnë vetëm nga burimi (burimet) i specifikuar.                                                  Tabela 3.2.2.1.

| Të dhënat për shkarkimet | Burimi | Sistemi i trajtimit | Lokacioni i pikës së emisionit |
| --- | --- | --- | --- |
| Uji për proces të prodhimit është ujë riqarkullues | Uji për proces të prodhimit | Uji riqarkullues | Përgatitja dhe deponimi i miellit të lëndës-Uji për ftohjen e kushinetave të mullirit të lëndës në sistem të mbyllur . Përfitimi i klinkerit- Uji për ftohjen e kushinetave të rulave mbështetëse të furrës. Prodhimi i çimentos dhe bluarja-Uji për ftohjen e kushinetave të mullirit |
| Rrjeti sanitar i ujërave të fabrikës (P.1 – në hartë) | Uji sanitar i pa trajtuar | Nuk ka impiant për trajtim | Uji që rrjedh nga kuzhina dhe objektet tjera sanitare |
| Uji sanitar të një pjese të objekteve të fabrikës si dhe ujërat e një pjese të komunitetit (P.2 – në hartë) | Uji sanitar i pa trajtuar | Nuk ka impiant për trajtim | Uji sanitar i një pjese të fabrikës dhe të një pjese të komunitetit. |

Nuk duhet të tejkalohen limitet për shkarkimet në ujërat sipërfaqësore për parametrin (parametrat) dhe pikën (pikat) e shkarkimit të specifikuara në Tabelën 3.3.2.2.. Nuk duhet të ketë shkarkime të substancave në ujërat sipërfaqësore nga Impianti, për të cilat në Tabelën 3.2.2.2. nuk është specifikuar limiti, përveç në rast se përqendrimi i tyre nuk është më i madh se përqendrimi i mëparshëm, përpara shkarkimit nga Impianti, në ujërat sipërfaqësore.                                                                                                                                      Tabela 3.2.2.2.Vlerat kufizuese të shkarkimit të substancave ndotëse në ujërat e ndotura nga objektet dhe stablimetet për prodhimin e çimentos

| Pikat e burimit të emisionit | Parametrat | Shprehur në: | Njësia | Ujërat sipërfaqësore | Sistemi i kanalizimit publik | Shpeshtësi e matjes |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Uji për proces të prodhimit; 2. Uji për pastrimin e pajisjeve; - Uji për pastrimin e hapësirave punuese; - Uji për qëllime mjedisore; - Uji për qëllime sanitare e | PARAMETRAT FIZIKO-KIMIK |  |  |  |  |  |
|  | 1. Temperatura |  | °C ∆t °C | [1] | 40 | 4 / vit |
|  | 2. pH |  |  | 6.5 – 9.0 | 6.5 – 9.5 |  |
|  | 3. Substancat e suspenduara |  | mg/l | 20 | (a) |  |
|  | 4. Substancat e dekantueshme |  | mg/l | 0.5 | 10 |  |
|  | PARAMETRAT ORGANIK |  |  |  |  |  |
|  | 5. Karboni total organik (TOC) | C | mg/l | 30 | - | 4 / vit |
|  | 6. SHBO5 | O2 | mg/l | 20 | 250 |  |
|  | 7. SHKO | O2 | mg/l | 125 | 600 |  |
|  | 8. Substancat lipofile të (vajrat dhe yndyrat totale) |  | mg/l | 20 | 100 |  |
|  | 9. Fenolet |  | mg/l | 0.1 | 10 |  |
|  | 10. Hidrokarburet aromatike të paqëndrueshme (BTEX) |  | mg/l | 0.1 | 1.0 |  |
|  | 11. Halogjenet organike adsorbile (AOX) |  | mg/l | 0.5 | 0.5 |  |
|  | 12. Hidrokarburet totale |  | mg/l | 10 | 30 |  |
|  | 13. Hidrokarburet e paqendrueshme të klorizuara |  | mg/l | 0.1 | 1.0 |  |
|  | 14. Detergenti anionik |  | mg/l | 1 | 10 |  |
|  | 15. Detergenti jojonike |  | mg/l | 1 | 10 |  |
|  | PARAMETRAT INORGANIK |  |  |  |  |  |
|  | 16. Sulfatet | SO4 | mg/l | 400 | 1000 | 4 / vit |
|  | 17. Sulfidet e tretura | S | mg/l | 0.1 | 1 |  |
|  | 18. Fluoridet e tretura | F | mg/l | 10 | 20 |  |
|  | 19. Kloridet | Cl | mg/l | 250 | 1000 |  |
|  | 20. Azoti total | N | mg/l | 15 | 50 |  |
|  | 21. Fosfori total | P | mg/l | 1.5 | 10 |  |
|  | 22. Bakri | Cu | mg/l | 0.5 | 0.5 |  |
|  | 23. Zinku | Zn | mg/l | 2 | 2 |  |
|  | 21. Kadmiumi | Cd | mg/l | 0.2 | 0.2 |  |
|  | 22. Kallaji | Sn | mg/l | 2 | 2 |  |
|  | 23. Kromi total | Cr | mg/l | 0.5 | 0.5 |  |
|  | 24. Vanadiumi | Vn | mg/l | 0.05 | 0.05 |  |
|  | 25. Nikli | Ni | mg/l | 0.5 | 0.5 |  |
|  | 26. Plumbi | Pb | mg/l | 0.5 | 0.5 |  |
|  | 27. Hekuri | Fe | mg/l | 2 | 10 |  |
|  | 28. Zhiva | Hg | mg/l | 0.01 | 0.01 |  |
|  | 29. Cianidet e lira | CN | mg/l | 0.1 | 0.1 |  |
|  | 30. Cianidet totale | CN | mg/l | 0.5 | 1 |  |

Operatori duhet të siguroj, që testi i cilësisë së ujit dhe ndikimi i tyre në mjedis, të merret përmes personave juridik që janë të autorizuar për kryerjen e testeve të tilla.

Operatori lajmëron  MMPHI, së paku një herë në vit për matjet e kryera.                                         Nëse vjen deri te shkarkimi i pa kontrolluar i materieve ndotëse në ujë, operatori është i detyruar që menjëherë të informojë MMPHI.

Kur specifikohet në tabelë limiti vjetor i masës për një substancë, shkarkimi total i asaj substance nga Impianti, në ujërat sipërfaqësore, nga pikat e shkarkimit të specifikuara në 3.2.2.2,  nuk duhet të i tejkalojë limitet.

Tabela 3.2.2.3

| Pikat e emisionit | Recipienti | Sasia e ujit që shkarkohet m3/vit |
| --- | --- | --- |
| Rrjeti sanitar i ujërave të fabrikës (P.1 në hartë) Uji sanitar i një pjese të objekteve të fabrikës si dhe ujërat e një pjese nga komuniteti (P.2 – në hartë) | Trupi ujor- Ujërjedhja e përroit të Dimsës | 160.000 (m3/vit) |

### 3.2.3. Mbrojta e ujërave nëntokësor

Në pajtim me kushtet e kësaj Leje, Impianti duhet  të kontrollohet siç përshkruhet në Tabelën 3.2.3.                                                                                                                                                Tabela 3.2.3.

| Pikat e emisionit | Kushti specifik |  | Dokumenti përkatës |
| --- | --- | --- | --- |
| Rrjeti sanitar i ujërave të fabrikës (P.1 në hartë) Uji sanitar i një pjese të objekteve të fabrikës si dhe ujërat e një pjese të komunitetit (P.2 – në hartë) |  | Operatori duhet ta menaxhoj procesin e punës në atë mënyrë, që do të bëjë të mundur që cilësia e ujit të shkarkuar, ti plotëson kërkesat për shkarkimin e ujërave të ndotura në | Regjistër |
| Impiantin për pastrimin e ujërave të zeza, gypat e ujërave atmosferike,ujërave të zeza |  | Operatori duhet që impiantin për trajtimin e ujërave të zeza, gypat e ujërave atmosferike dhe ujërave të zeza, të i mbajë në gjendje të rregullt. Operatori duhet që të vendosë pajisjen matëse që matë dhe regjistron sasinë e ujërave të ndotura | Regjistër |

Operatori duhet ta menaxhoj procesin e punës në atë mënyrë, që do të bëjë të mundur që cilësia e ujit të shkarkuar, ti plotëson kërkesat për shkarkimin e ujërave të ndotura në rrjetin e kanalizimit, sipas kategorisë duke u bazuar në Udhëzimin Administrativ Nr. 02/2022 për kushtet, mënyrat, parametrat dhe vlerat kufizuese te shkarkimit të ujërave të ndotura në rrjetin e kanalizimit publik dhe në trupin ujor.

Operatori duhet t’i përmbahet kushteve të Lejes Ujore për shkarkim, të lëshuar nga MMPHI

3.3.     MBETURINAT

### 3.3.1. Prodhimi, magazinimi dhe menaxhimi

Operatori duhet, në pajtim me kushtet e kësaj Leje, të menaxhojë dhe magazinojë mbeturinat siç përshkruhet në Tabelën 3.3.1.

Tabela 3.3.1

| Përshkrimi i mbeturinës sipas Katalogut Stetëror të Mbeturinave | Burimi | Lokacioni | Mënyra e ruajtjes | Kushtet e ruajtjes |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 01 13 02 -Mbeturina nga vajrat dhe lubrifikantët | Seksioni për mirëmbajtje | Furra rrotulluese | Mblidhen në fuqi të etiketuara si të rrezikshme | Deponim i përkohshëm |
| 16 06 01 16 06 02 Mbeturina nga akumulatorët | Seksioni për mirëmbajtje | Punëtoria makinerike | Mblidhen në vend grumbullim të përhoshëm | Shiten |
| 17 04 05 Mbeturina metalike | Seksioni për mirëmbajtje | Punëtoria makinerike | Mblidhen në vend grumbullim të përkohshëm | Shiten |
| 17 04 11 Kabllo | Seksioni për mirëmbajtje | Punëtoria makinerike | Mblidhen në vend grumbullim të përkohshëm | Shiten |
| 17 02 01 Dru | Seksioni për mirëmbajtje dhe prodhimi | Mulliri i lëndës | Mblidhen në vend grumbullim të përkohshëm | Deponim i përkohshëm |
| 16 01 03 Shirita nga goma dhe/ goma të përdorura | Seksioni për mirëmbajtje dhe prodhimi | Punëtoria makinerike | Mblidhen në vend grumbullim të përkohshëm | Riciklohet |
| 15 01 01 Thasë te dëmtuar (Letre | Seksioni për mirëmbajtje dhe prodhimi | Paketimi i çimentos | Mblidhen në vend grumbullim të përkohshëm | Deponim i përkohshëm |
| 15 02 03 Thasë të filtrave | Seksioni për mirëmbajtje dhe prodhimi | Në vijat e prodhim ku janë të montuar filtrat me thasë | Mblidhen në vende të caktuara | Deponim i përkohshëm |
| 16 11 06 Blloka të shfrytëzuar nga furrat rrotulluese | Seksioni i prodhimit | Furra rrotulluese | Mblidhen në vend grumbullim të përkohshëm | Deponim i përkohshëm |
| 15 01 01 20 01 01 20 01 08 Mbeturina nga paketimi dhe mbeturina tjera komunale | Nga të gjitha seksionet | Në objektet administrative dhe depoja e pjesëve rezervë | Mblidhen në kontejner | Deponim i përkohshëm. |

3.3.2. Në pajtim me kushtet e kësaj Leje, Operatori duhet ti përmbahet kushteve të paraqitura në  Tabelën 3.3.2                                                                                                                       Tabela 3.3.2.

| Përshkrimi i mbeturinës sipas Katalogut Shtetëror të Mbeturinave | Kushtet për Administrimin e mbeturinave, magazinimi, mbledhja, grumbullimi, transportimi,trajtimin, deponimin sipas dispozitave te Ligjit për mbeturina. | Dokumenti përkatës |
| --- | --- | --- |
| 13 01 13 02 -Mbeturina nga vajrat dhe lubrifikantët 16 06 01 16 06 02 Mbeturina nga akumulatorët 17 04 05 Mbeturina metalike 17 04 11 Kabllo 17 02 01 Dru 16 01 03 Shirita nga goma dhe/goma të përdorura 15 01 01 Thasë te dëmtuar (Letre 15 02 03 Thasë të filtrave 16 11 06 Blloka të shfrytëzuar nga furrat rrotulluese 15 01 01 20 01 01 20 01 08 Mbeturina nga paketimi dhe mbeturina tjera komunale 17 04 05 Skrapi 20 03 01- Mbeturinë komunale | Operatori duhet që Administrimin e mbeturinave, magazinimin, mbledhjen, grumbullimin, transportimin, trajtimin dhe deponimin ta bëjë në përputhje me Legjislacionin për mbeturina, duke i marr parasysh edhe kushtet e përcaktuara në këtë leje. Operatori duhet, që gjatë punës së rregullt të fabrikës të siguroj, që përgjegjësit për menaxhimin e mbeturinave, ti ndërmarrin të gjitha masat, me qëllim të zvogëlimit të prodhimit të mbeturinave, sidomos mbeturinave të rrezikshme, duke zvogëluar shfrytëzimin e lëndëve të para dhe aty ku është e mundur të siguron ripërdorimin e tyre dhe riciklimin. Operatori duhet të bëjë mbledhjen e mbeturinave dhe ti ndan veç e veç, në përputhje me nevojat për trajtimin e tyre dhe të mbanë evidencë për sasinë e mbeturinave të gjeneruara brenda ditës, sasinë e mbeturinave të cilat shiten. Nëse Operatori nuk është në gjendje të organizojë largimin e mbeturinave, në bazë te vendit ku krijohen (origjinës) , ato duhet ti dorëzon kompanisë së lincencuar për mbledhjen dhe transportimin e mbeturinave. Operatori duhet të i deponoj mbeturinat në vendet të cilat janë teknikisht të pajisura, për ruajtje të përkohshme të mbeturinave. Mbeturinat nuk mund të deponohen në hapësira të hapura si dhe në sipërfaqet manipuluese, të cilat nuk janë të destinuara për deponim të mbeturinave. Depoja e mbeturinave duhet ta ketë fundamentin (bazën) stabile dhe kompakte me sistemet përkatëse për mbrojtjen nga ndikimet atmosferike, zjarri dhe aksidentet. Gjatë deponimit të mbeturinave të rrezikshme duhet të paketohen në enë të përshtatshme, të bëhet etiketimi i tyre me të dhënat si: indeksi, numri dhe emri, në përputhje me Katalogun Shtetëror të Mbeturinave, shenjën sipas listës së kategorisë, shenjën sipas listës së komponentëve, e cila e bënë të rrezikshme, karakteristikat fizike të mbeturinës, sasinë, informacione mbi pronarin e mbeturinave, kualifikimin e personit përgjegjës për të menaxhuar me mbeturina të rrezikshme, si dhe paralajmërimi se në pyetje është substancë e rrezikshme. Deponia e përkohshme për deponimin e mbeturinave të rrezikshme, duhet me qenë fizikisht e siguruar, e mbyllur dhe nën përkujdesje të përhershme. Është e ndaluar përzierja e kategorive të ndryshme të mbeturinave të rrezikshme apo përzierja e mbeturinave të rrezikshme me mbeturina jo të rrezikshme. Operatori për transportimin e mbeturinave të rrezikshme, jashtë lokacionit të fabrikës duhet të angazhoj vetëm kompani të licencuara. Operatori duhet, që transportin e brendshëm, ngarkimin dhe shkarkimin e mbeturinave, brenda lokacionit, të kryej në atë mënyrë që pamundëson përhapjen dhe shpërndarjen e mbeturinave dhe ndikimet tjera negative në mjedis. | Regjistër |

### 3.4.  ZHURMA

Emisionet e zhurmës nga Impianti, të matura në pikat e specifikuara në tabelën 3.4. nuk duhet t’i tejkalojnë vlerat e dhëna në Tabelën 3.4.                                                                                 Tabela 3.4.

| Vlerat e niveleve ekuivalente A të zhurmës LAeq, në dB, në zonat përkatëse |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lokacioni i matjes- Zona industriale | Ditën- mbrëmje 65- 55 dB | Natën 55 dB |
|  | Maksimumi i lejueshëm 70- 60 dB | Maksimumi i lejueshëm 55 dB |
| Lokacioni i matjes - Zona për vendbanim (urbane) | Ditën -mbrëmje 60-50 | Natën 45 |
|  | Maksimumi i lejueshëm 65- 55 | Maksimumi i lejueshëm 50 |

- Vlerat e rekomanduara të zhurmës (VR) në Db në zonën industriale- Zona për vendbanim (urbane)

- VRp (Vlera e rekomanduar e pranueshme)

- Vrmax (Vlera e rekomanduar maksimale)

Nivelet e lejuara të zhurmës janë përcaktuar në bazë të kritereve të rekomanduara të nivelit të zhurmës sipas Udhëzimin Administrativ-Nr.08/2009 mbi Vlerat e Lejuara të Emisioneve të Zhurmës nga Burimet e Ndotjes.

Në pajtim me kushtet e kësaj Leje, Operatori duhet, t’i zvogëlojë emisionet e zhurmës siç përshkruhet në Tabelën 3.5.

Tabela 3.5.

| Burimet e zhurmës | Kushtet specifike | Dokumenti përkatës |
| --- | --- | --- |
| Makineritë transportuese Zhurma nga pajisja për thërrmimin e materialit nga transportierët dhe nga mulliri me sfera për bluarje. Zhurma nga thërrmuesja e klinkerit, transportierit të klinkerit dhe ventilatorëve. Zhurma nga procesi i prodhimit te çimentos, paraqitet nga sistemi i transportierëve, mulliri për bluarje dhe filtrat mekanik me thasë. Zhurma nga pajisjet për depluherim si: ventilatorët dhe transportierët si dhe makinat për paletim. | Gjatë procesit të punës, operatori duhet të i mbaj nivelet e zhurmës, sipas Udhëzimit Administrativ-Nr.08/2009 mbi Vlerat e Lejuara të Emisioneve të Zhurmës nga Burimet e Ndotjes, duke e marrë parasysh edhe zhurmën jashtë kufijve të fabrikës. Operatori duhet të kontrolloj procesin e punës në atë mënyre, që të mundësojë, që niveli i zhurmës në mjedis në kufijtë e fabrikës (brenda zonës industriale), zonës për vendbanim (urbane) mos ti kalon vlerat kufitare të specifikuara në tabelën 3.4. Në rast të tejkalimit të vlerave kufitare të zhurmës, operatori duhet të ndërmerr masat për zvogëlimin e emetimit të zhurmës. Vendosja e murit të betonit (nga materiali me veti të mira absorbuese), barrierave natyrore (muri i gjelbërt), etj Futja e pajisjeve (amortizuesit e zhurmës) në instalime, etj | Registër |

### 4. PROGRAMI I PËRMIRËSIMIT

Operatori duhet t’i përmbushë kërkesat e specifikuara në Tabelën 4. deri në datën e specifikuar po në të njëjtën Tabelë, si dhe duhet t’ia dërgojë një njoftim me shkrim  MMPHI-së për secilën ndërhyrje të kryer (duke e shënuar datën e kryerjes së ndërhyrjes përkatëse), brenda katërmbëdhjetë [14] ditësh nga data e përmbushjes së këtyre kërkesave. Për ato kërkesa periudha e realizimit të të cilave është më e gjatë se një vit, raportet me shkrim, mbi progresin e tyre, duhet të dorëzohen MMPHI, çdo vit.

Tabela 4

| Aktiviteti | Rezultatet e aktivitetit | I realizuar | Afati i fundit |
| --- | --- | --- | --- |
| Zëvendësimi i elektro filtrit (ESP) eksistues në filtër me thasë, në vijën e furrës rrotulluese dhe mullirin e lëndës | Reduktimin e emisioneve të pluhurit nga gazrat e furrës dhe mullirit të lëndës < 20mg/Nm³ | 2012 | 2012 |
| Zëvendësimi i i filtrit ekzistues përmes cikloneve me filtër me thasë në sistemin e ftohësit të klinkerit | Reduktimin e emisioneve të pluhurit nga ftohësi i klinkerit < 20mg/Nm3 | 2012 | 2012 |
| Vendosja e pajisjeve për matje të vazhdueshme në oxhakun kryesor të furrës. | Përcjellje të vazhdueshme të emisioneve të pluhurit dhe gazrave dhe raportim on-line 24 orë | 2012 | 2012 |
| Rekonstruimi i Separtorit të ri të mullirit të Çimentos#2 dhe filtrit të ri me thasë | Rritja e cilësisë të çimentos dhe zvogëlimin e emisioneve të pluhurit | 2012 | 2017/2018 |
| Spektro analizatori Laboratorik XRH/QCX | Kontrolli laboratorik i cilësisë së produkteve | 2012 | 2012 |
| Makina paketuese #2 |  | 2011 | 2012 |
| Zhvillimi dhe implentimi i Sistemit të Menaxhimit të Mjedis, sipas ISO 14001 | Menaxhim të qëndrueshëm të Mjedis | Dhjetor 2013 | 2015 |
| Zhvillimi dhe zbatimi i Sistemit të menaxhimit të sigurisë dhe shëndetit (H&S) sipas ISO 18001 | Menaxhimi i qëndrueshëm i shëndetit dhe sigurisë së punëtorëve (H&S) | Dhjetor 2013 | 2014 |
| IPPC- Aplikimi dhe zbatimi | Menaxhimi i Integruar i Mjedisit të qëndrueshëm | Dhjetor 2012 | 2014 |
| Shfrytëzimi i lëndëve djegëse alternative (RDF ) dhe bashke djegia e tyre në furrën rrotulluese të Sharr Cemit- faza e I-rë | Zvogëlimi i energjisë nga lëndët djegëse konvencionale dhe zvogëlim të emisioneve të CO2 | Dhjetor 2015 | Vijon |
| Hulumtimi i shfrytëzimit të energjive tjera alternative si: energjia termike prej druri, mbetjeve nga agrikultura, gomave etj. | Zvogëlimi i energjisë nga lëndët djegëse të përdorura konvencionale dhe zvogëlim të emisioneve të CO2 | Dhjetor 2013 | Vijon |
| Ndërtimi i impiantit për trajtimin e ujërave të zeza nga fabrika | Kontrollimi dhe minimizimi i ndotjeve të ujërave sipërfaqësore | 2014 | 2016 |
| Rekonstruimi i depos së klinkerit dhe transportit në sistem të mbyllur në përputhje me TMD | Zvogëlimi i emisioneve të pluhurit fluturues | Dhjetor 2015 | 2017/2018 |
| Vendosja e pajisjeve për monitorim të vazhdueshëm të pluhurit në oxhakun e ftohësit të klinkerit | Përcjellje të vazhdueshme të emisioneve të pluhurit në 24 orë | Dhjetor 2013 | 2014 |
| Studimi hidrogjeologjik i ujërave nëntokësor në fabrikë | Shfrytëzimi i qëndrueshëm i ujërave nëntokësor nga puset brenda fabrikës | Dhjetor 2012 | 2013 |
| Ndërtimi i depos për depositimin e përkohshëm të mbeturinave të ngurta dhe të lëngëta, të cilat gjenerohen nga fabrika | Ne përputhje me planin mbi menaxhimin me mbeturina sipas ISO14001 | 2014 | 2023 |
| Demolimi i objekteve të vjetra dhe rehabilitimi i sipërfaqeve | Eliminimin e rrezikut të brendshëm dhe përmirësimin e pejsazhit të fabrikës | 2016 | Vijon |
| Rikonstruimi i siloseve të ri të hirit 2x 400 m3 | Në përputhje me kërkesat e TMD për depozitim të repromaterialeve | Dhjetor 2012 | 2014 |
| Vendosja e pajisjes për monitorimin kontinual të pluhurit nga mulliri i çimentos 1 dhe 2 | Përcjellje të vazhdueshme të emisioneve të pluhurit në 24 orë | Mars 2014 | 2014 |
| Reduktimi i emetimeve të zhurmës | Zvogelimi i emisioneve te zhurmes | 2014 | 2019 |
| Reduktimi i emetimit të pluhurit difuziv | Zvogelimi i emisioneve te pluhurit difuziv permes: - Automatizimi i vinçit - Mbyllja e plotë e depos së klinkerit dhe lëndëve të para | 2014 | 2019 |
| Studim hidrogjeologjik mbi qëndrueshmërinë e akuiferëve | Furnzimi i ujit & Menaxhimi i ujit | 2015 | 2016 |
| Impianti i trajtimit të ujërave të zeza | Furnizimi i ujit & Menaxhimi i ujit | 2015 | 2016 |
| Rikonstruktimi i ndërtesës së vjetër të klinkerit, duke e shndërruar atë në një ndërtesë për deponimin përfundimtar të zgjures dhe piritit." | Rezultatet e këtij aktiviteti përfshijnë ruajtjen e sigurt të hirit dhe piritit, përmirësimin e menaxhimit të mbetjeve, reduktimin e ndikimit mjedisor dhe përdorimin efektiv të hapësirave. | 2022 | 2023 |
| Ndërtesa e bojlerit me avull është rinovuar për ruajtjen e sigurt të pajisjeve elektronike, tonerëve dhe vajrave, me të gjitha ndërhyrjet e nevojshme. | Rezultati i këtij aktiviteti është përmirësimi i sigurisë dhe efikasitetit në ruajtjen e pajisjeve dhe materialeve, duke reduktuar rreziqet mjedisore. | 2022 | 2023 |

### 5. DISPOZITAT  TJERA

### 5.1.   EVIDENCA

5.1.1. Operatori duhet të mbajë evidencë për:

a) të gjitha monitorimet dhe marrjet e mostrave, të kryera në pajtim me Planin e Vetmonitorimit që i është bashkëngjitur kësaj leje, si dhe të mbajë evidencë për çdo analizë apo vlerësim të bërë mbi bazën e këtyre të dhënave;

b) çdo keqfunksionim, rënie nga funksionit apo avari të pajisjeve apo stabilimenteve të Impiantit (përfshirë çfarëdo mase riparuese afatshkurta apo afatmesme) që mund të kenë,  kanë pasur, apo që mund të kenë pasur ndikim të Impiantit në mjedis.

5.1.2. Të gjitha evidencat e bëra nga Operatori lidhur me operimin e Impiantit, duhet të vihen në dispozicion për inspektim nga MMPHI-ja, në çfarëdo kohe.

Me kërkesën e MMPHI-së një kopje e cilës do evidencë që kërkohet, duhet të dorëzohet nga Operatori.

Këto evidenca duhet:

a) të jenë qartë të lexueshme;

b) të paraqesin çdo ndryshim të bërë, si dhe duhet të përmbajnë edhe versionin origjinal të tyre.

5.1.3. Evidencat duhet të ruhen për një periudhë prej pesë (5) vitesh nga data e shënimit të tyre.

5.1.4. Operatori duhet të mbajë  evidencë për ankesat e paraqitura në lidhje me ndikimet negative në mjedis. Evidenca, e mbajtur, në formën e regjistrit, duhet të përmbajë datën e ankesës, një përmbledhje të çfarëdo hetimi të bërë mbi bazën e  atyre ankesave, si dhe duhet të përmbajë rezultatet e atij hetimi.

### 5.2.  RAPORTIMI DHE NJOFTIMET

Raportimi

5.2.1. Të gjitha raportet dhe njoftimet që kërkohen me këtë Leje, duhet të dërgohen në MMPHI, në adresën e specifikuar në Parathënien e kësaj Leje.

Njoftimet

5.2.2. Operatori  duhet ta njoftojë MMPHI-në, pa u vonuar, për:

a) detektimin e çfarëdo emisioni të cilësdo substancë e cila e tejkalon vlerën kufitare apo kriteret e specifikuar në këtë Leje;

b) detektimin e çfarëdo keqfunksionimi, rënies nga funksioni apo avarie të pajisjeve apo stabilimenteve që ka shkaktuar apo që ka potencial të shkaktoj ndotje;

5.2.3. Operatori duhet të dorëzojë një vërtetim me shkrim tek MMPHI, për çfarëdo njoftimi të bërë në pajtim me kushtet e kësaj Leje, duke i dërguar të dhënat e mëposhtme, 24 orë pas dërgimit të njoftimit:

a) emrin e Operatorit;

b) numrin e Lejes;

c) lokacionin e Impiantit;

d) kohën, datën, dhe lokacionin e emisionit/ shkarkimit të substancave ndotëse;

e) sasisë  emisionit si dhe kohën, gjatë së cilës ka ndodhur emisioni.

f) lokacionin ku ka ndodhur emisioni

g) masat e ndërmarra, apo masat që synohet të ndërmerren, për të ndalur emisionin

Jo më vonë se 28 ditë,  prej ditës së dorëzimit të njoftimit të incidentit, MMPHI-së duhet t’i dorëzohen me shkrim të dhënat shtesë, të renditura më poshtë:

h) të dhëna të tjera, për çështjet e njoftuara në vërtetimin origjinal të dorëzuar me shkrim;

i) masat e ndërmarra, apo masat që synohet të ndërmerren, për të parandaluar rishfaqjen e incidentit;

j) masat e ndërmarra, apo masat që synohet të ndërmerren, për të korrigjuar, kufizuar apo parandaluar çfarëdo ndotje apo dëmtim të mjedisit, që është shkaktuar apo që mund të shkaktohet nga emisioni; dhe

k) raport për  incidentet, brenda 24 muajve të kaluar.

5.2.4. Operatori duhet t’i dorëzojë një njoftim me shkrim MMPHI, për veprimet e  mëposhtme, në rast të:

a) ndërprerjes së punës së ndonjë stabilimenti të Impiantit;

b) ndërprerjes së punës së ndonjë stabilimenti të Impiantit, për një periudhë që ka mundësi të zgjasë më shumë se 6 muaj; dhe

c) ristartimit të operimit të cilësdo pjesë apo të tërë Impiantit, pas një ndërprerjeje në pajtim me pikën b).

5.2.5. Operatori duhet ta njoftojë me shkrim MMPHI, brenda 14 ditësh për çështjet në vijim:

a) çfarëdo ndryshimi i emrit apo adresës së Operatorit;

b) kur Operatori paraqet një person apo një grup personash, në rastin e vdekjes së ndonjërit prej tyre;

c) në rastin e shpërbërjes apo ndryshimit të pronësisë së saj apo të statusit (duke përfshirë kontratën e qirasë);

5.2.6. Operatori duhet ta njoftojë me shkrim MMPHI, brenda 14 ditësh, prej shfaqjes së çfarëdo ndryshimi të lejeve, licencave, autorizimeve apo marrëveshjeve tjera rregulluese, të cilat mund të jenë relevante për kushtet e kësaj Leje.

### 5.3 VLEFSHMËRIA DHE DISPOZITAT PËR NDRYSHIM

5.3.1. Kjo Leje vazhdohet nga datë:                                     e vlefshme deri me datë:

5.3.2. Operatori duhet të aplikojë për  vazhdimin e kësaj Leje së paku 60 ditë, para datës së skadimit të saj.

5.3.3. Operatori duhet të aplikojë për ndryshim të kësaj Leje në rast se planifikon një ndryshim të qenësishëm në operim. Operatori duhet të përdorë Formën Standarde të Aplikacionit për Leje Mjedisore të Integruar dhe ta plotësojë atë, duke përfshirë cilindo ndryshim të bërë në krahasim me aplikacionin origjinal të lejes.

Pas procedurës standarde të aplikimit për ndryshim të operimit, MMPHI lëshon vendimin  për ndryshimin e Lejes.

5.3.4. Kur ndryshimi i paraparë në operim nuk ka gjasë të kërkojë ndryshimin e kushteve të lejes, Operatori duhet të kërkojë një marrëveshje me shkrim nga MMPHI, në mënyrën e poshtë shpjeguar:

a) Operatori duhet t’i dorëzojë MMPH një njoftim me shkrim për detajet e ndryshimit të propozuar, duke e prezantuar pjesën relevante të Lejes. MMPHI brenda 30 dite, lëshon Vendimin për  ndryshimin e lejes.

b) njoftimi i dorëzuar nga Operatori përfshinë vlerësimin e ndikimeve të mundshme në mjedis, të ndryshimit të propozuar, si dhe arsyetimin që për këtë ndryshim të operimit nuk kërkohet një aplikacion për ndryshim të kësaj Leje.

c) çdo ndryshim i propozuar nga Operatori përmes njoftimit, nuk duhet të zbatohet deri në nënshkrimin e marrëveshjes me shkrim. Nëse njoftimi i dorëzuar nga Operatori refuzohet nga MMPHI, Operatori duhet të dorëzojë aplikacionin për ndryshim.

5.3.5. Nëse Operatori e ndryshon adresën, e cila është e shënuar në Leje, ai duhet ta njoftojë me shkrim MMPHI, brenda 5 ditësh, nga data e ndryshimit. Vetëm atëherë kjo Leje mund të konsiderohet e ndryshuar.

5.3.6. MMPHI, ruan të drejtën e ndryshimit të kushteve të kësaj Leje, në çdo kohë, me lëshimin e një Njoftimi  për Ndryshim.

Përfundimi

### Pëlqimin mjedisor  për veprimtarinë: për shfrytëzimin e lëndëve djegëse alternative (LDA) nga mbetjet jo të rrezikshme sipas katalogut shtetëror të mbeturinave 191210 ‘’RDF’’ dhe gomat e përdorura të copëtuara sipas katalogut shtetëror të mbeturinave të pa rrezikshme 160103 në fabrikën e çimentos

ARSYESHMËRIA

Aplikacioni i operatorit ‘’SharrCem’’ Sh.p.k. për marrjen e Lejes Mjedisore të Integruar, për veprimtarinë: shfrytëzimi i lëndëve djegëse alternative (LDA) nga mbetjet jo të rrezikshme sipas katalogut shtetëror të mbeturinave 191210 ‘’RDF’’ dhe gomat e përdorura të copëtuara sipas katalogut shtetëror të mbeturinave të pa rrezikshme 160103 në fabrikën e çimentos i dorëzuar në MMPHI me datë: 20.02.2024 me Nr.Prot.24/1003/110/DMMU, me numër të regjistrimit të biznesit 70708396, Numri i Certifikatës: UL-73317036-00377, në zonën kadastrale Hani i  Elezit, e vërtetuar nga Drejtoria për Kadastër, Gjeodezi dhe Pronë e Komunës së Hanit Elezit, është Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuara (Sh.p.k.) dhe është në përputhje të plotë me dispozitat e Ligjit për Parandalimin dhe Kontrollin e Integruar të Ndotjes Nr.03/L-043, si dhe Vendimin  me nr. 3236/22 të datës: 03.06.2022, ‘’SharrCem’’ Sh.p.k. në aplikacion ka paraqitur të gjithë dokumentacionin e nevojshëm sipas Ligjit për Parandalimin dhe Kontrollin e Integruar të Ndotjes dhe listën e pëlqimeve: Pëlqimin mjedisor  për veprimtarinë: për shfrytëzimin e lëndëve djegëse alternative (LDA) nga mbetjet jo të rrezikshme sipas katalogut shtetëror të mbeturinave 191210 ‘’RDF’’ dhe gomat e përdorura të copëtuara sipas katalogut shtetëror të mbeturinave të pa rrezikshme 160103 në fabrikën e çimentos, me Nr. 22/2372/1-ZSP/65/22,   20.07.2022

Komisioni ka shqyrtuar aplikacionin, ka zhvilluar një sërë takimesh me përfaqësues të ‘’SharrCem’’ Sh.p.k.  dhe vizita në fabrikë.

Publikimi i draftit të Lejes për konsultim me publikun është bërë me datë: xxxxxxxx

Pas përgatitjes së draftit të parë, është mbajt Debati Publik me datë: xxxxx

Në përputhje me të dhënat e me sipërme Komisioni për shqyrtimin e kërkesës për Leje Mjedisore të Integruar, vlerëson se operatori ‘’SharrCem’’ Sh.p.k. ka plotësuar të gjitha kushtet për vazhdimin e Lejes Mjedisore të Integruar.

Top of Form

Bottom of Form

### PLANI PËR VETËMONITORIM

’’SharrCem’’ Sh.p.k.

Hani Elezit

NDRYSHIM NË IMPIANT PËR VEPRIMTARINË: SHFRYTËZIMI I LËNDËVE DJEGËSE ALTERNATIVE (LDA) NGA MBETJET JO TË RREZIKSHME SIPAS KATALOGUT SHTETËROR TË MBETURINAVE 191210 ‘’RDF’’ DHE GOMAT E PËRDORURA TË COPËTUARA SIPAS KATALOGUT SHTETËROR TË MBETURINAVE TË PA RREZIKSHME 160103 NË FABRIKËN E ÇIMENTOS

‘

1 – ÇËSHTJET MJEDISORE

1.1 – Lëndët e para dhe produktet

Lëndët që përdoren

Tab 1.1.1 – Lëndët e para

| Emërtimi | Ruajtja / deponimi | NJ. M | Shpeshtësia |
| --- | --- | --- | --- |
| Mergele | Depo të mbuluar | t | Në bazë mujore |
| Guri gëlqeror | Depo të mbyllur | t | Në bazë mujore |
| Opaliti | Depo të mbyllur | t | Në bazë mujore |
| Gipsi | Depo të mbuluar | t | Në bazë mujore |

*Referuar tabelës 1 – Përdorimi i lëndëve të para dhe materialeve ndihmëse (aplikacioni i IPPC-së)

Tab 1.1.2 – Lënda ndihmëse

| Emërtimi | Ruajtja | NJ. M | Shpeshtësia |
| --- | --- | --- | --- |
| Piriti | Depo të mbuluar | t | Në bazë mujore |
| Zgjyra | Depo të mbuluar | t | Në bazë mujore |
| Hiri –nga termoelektrana | Depo të mbyllur | t | Në bazë mujore |
| Thasë letre Natron | Depo të mbuluar | copë | Në bazë mujore |
| Paleta druri | Depo të mbuluar | copë | Në bazë mujore |
| Schist | Depoja e mergeles | t | Në bazë mujore |
| Bottom Ash | Deponia (halla e vjetër e klinkerit) | t | Në bazë mujore |
| Opalit | Sillos | t | Në bazë mujore |
| Gips | Halla e klinkerit | t | Në bazë mujore |
| Boksiti | Depo (CM3) | t | Në bazë mujore |
| Lëndë djegëse alternative (LDA) nga mbetjet jo të rrezikshme sipas katalogut shtetëror të mbeturinave 191210 ‘’RDF’’ dhe gomat e përdorura të copëtuara sipas katalogut shtetëror të mbeturinave të pa rrezikshme 160103 | Depo të mbuluar | t | Në bazë mujore |

* Referuar tabelës 1

Produktet

Tab 1.1.3 – Produktet finale

| Emërtimi | Ruajtja | NJ. M | Shpeshtësia |
| --- | --- | --- | --- |
| Klinkeri | Depozitë të mbyllur /Sillos | t | Në bazë mujore |
| Çimentoja (Cem 42.5 me thasë dhe refuz, si dhe Cem 32.5 praktike) | Depozitë të mbyllur/Sillos | t | Në bazë mujore |

1.2 - Uji

Tab 1.2.1 – Shfrytëzimi i ujit

| Lloji i furnizimit | Pika matëse | NJ. M | Shpeshtësia |
| --- | --- | --- | --- |
| Furnizuesit e jashtëm (ujë për pije) | Përmes faturave | m3 | Në bazë mujore |
| Burimet vetanake (private)- puset nëntokësore Pusi Nr.1 Pusi Nr.2 Pusi Nr.3 Pusi Nr.4 Pusi Nr.5 5 puse (4 aktive dhe 1 jo aktive) | Njehsorë mekanik ne dalje te puseve | m3 | Në bazë mujore |

* Referuar tabelës 10 & 33 – Përdorimi i ujit (aplikacioni i IPPC-së)

1.3 – Burimet energjetike

Tab 1.3.1 – Energjia

| Emërtimi | Lloji | Faza e prodhimit | Sistemi matës | NJ. M | Shpeshtësia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Energji elektrike | Furnitor i jashtëm KEK | Përgatitje e lëndëve të para | Njehsor elektrik | kWh | Në bazë mujore |
| Energji elektrike | Furnitor i jashtëm KEK | Përgatitjen e millit të lëndës | Njehsor elektrik | kWh | Në bazë mujore |
| Energji elektrike | Furnitor i jashtëm KEK | Prodhimi i klinkerit | Njehsor elektrik | kWh | Në bazë mujore |
| Energji elektrike | Furnitor i jashtëm KEK | Bluarja e çimentos | Njehsor elektrik | kWh | Në bazë mujore |
| Energji elektrike | Furnitor i jashtëm KEK | Paketimi | Njehsor elektrik | kWh | Në bazë mujore |
| Energji elektrike | Furnitor i jashtëm KEK | Objektet e administratës | Njehsor elektrik | kWh | Në bazë mujore |
| Energji elektrike | Furnitor i jashtëm KEK | Objekte ndihmëse | Njehsor elektrik | kWh | Në bazë mujore |

* Referuar tabelës 7 – Përdorimi energjisë elektrike (aplikacioni i IPPC-së)

Tab 1.4.1 – Lëndët djegëse

| Emërtimi | Faza e prodhimit | NJ. M | Metoda e matjes | Shpeshtësia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lënda djegëse e ngurtë – Petrol-koks | Prodhimi i klinkerit | t | Peshore dozuese | Në bazë mujore |
| Lënda djegëse e rëndë e lëngët – mazut | Prodhimi klinkerit | t | Nivel matës | Në bazë mujore |
| Lënda djegëse e lënget -Disel | Për nevoja te automjeteve te brendshme dhe për nxehje | t | Pompe dozuese | Në bazë mujore |
| Benzina | Për nevoja te automjeteve | t | Pompe dozuese | Në bazë mujore |

* Referuar tabelës 8 & 13 – Shfrytëzimi lëndëve djegëse në energjetikë (aplikacioni i IPPC-së)

1.5 – Shkarkimet në ajër (emisionet)

Tab 1.5.1 – Pikat e shkarkimeve (emisioneve)në ajër

| Pikat e shkarkimeve (emisioneve) në ajër | Faza e prodhimit | Sistemi i pastrimit | Kohëzgjatja e emisionit (ditë/vit) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. 421- BF1 | Furra dhe mulliri i lëndës | Filtër me thasë | kontinuale |
| 2. 471 -BF1 | Ftohësi i klinkerit | Filtër me thasë | kontinuale |
| 3. 391 -BF1 | Siloset e homogjenizimit | Filtër me thasë | Kontinuale |
| 4. 392 -BF1 | Siloset e homogjenizimit | Filtër me thasë | Kontinuale |
| 5. 411-BF1 | Silloset e homogjenizimit | Filtër me thasë | Kontinuale |
| 6. 491-BF1 | Transporti i klinkerit | Filtër me thasë | Kontinuale |
| 7. 562- BF1 | Mulliri i çimente 1&2 | Filtër me thasë | Periodike |
| 8. 563-BF1 | Mulliri i çimentos 3 | Filtër me thasë | Periodike |
| 9. 592-BF1 | Silosi i çimentos | Filtër me thasë | Periodike |
| 10. 592-BF2 | Silosi i çimentos | Filtër me thasë | Periodike |
| 11. 662-BF1 | Makina paletuese 1 | Filtër me thasë | Periodike |
| 12. 663-BF2 | Makina paletuese 2 | Filtër me thasë | Periodike |
| 13. 621-BF1 | Paketimi ne refuz | Filtër me thasë | Periodike |
| 14. 622-BF2 | Paketimi ne refuz | Filtër me thasë | Periodike |
| 15. 663-BF1 | Siloset e paketimit 2 | Filtër me thasë | Periodike |
| 16. 663-BF2 | Siloset e paketimit 3 | Filtër me thasë | Periodike |
| 17. 491 -BF1 | Silosi i hirit | Filtër me thasë | Periodike |
| 18. L91-BF1 | Silosi i petrol- koksit | Filtër me thasë | Periodike |
| 19. CM#2 -292 SC1 | Separatori i CM 2 | Filtër me thasë | Periodike |

* Referuar tabelës 11 & 15 – Emisionet në ajër dhe kontrolli i tyre si dhe karakteristikat (aplikacioni i IPPC-së)

Tab 1.5.2 – Ndotësit

| Pika e emisionit | Substanca | NJ. M |  | Shpeshtësia** |  | Metoda e matjes |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Oxhaku i furrës | NOx SO2 Pluhuri CO N2O HF As Cd Cr Co Cu Mn Ni Pb, Sb Ti V |  | mg/Nm3mg/Nm3mg/Nm3mg/Nm3mg/Nm3mg/Nm3mg/Nm3mg/Nm3mg/Nm3mg/Nm3mg/Nm3mg/Nm3mg/Nm3mg/Nm3mg/Nm3mg/Nm3mg/Nm3 |  | 24h/kontinuale 24h 24h 1 herë/vit 1 herë/vit 1 herë/vit 1 herë/vit 1 herë/vit 1 herë/vit 1 herë/vit 1 herë/vit 1 herë/vit 1 herë/vit 1 herë/vit 1 herë/vit 1 herë/vit |  | SMKE SMKE SMKE SMKE Matje e çastit Matje e çastit Matje e çastit Matje e çastit Matje e çastit Matje e çastit Matje e çastit Matje e çastit Matje e çastit Matje e çastit Matje e çastit Matje e çastit Matje e çastit |
| 2.Furra dhe mulliri i çimentos | SO2 |  | mg/Nm3 |  | kontinuale |  | SMKE |
|  | NOx |  | mg/Nm3 |  | kontinuale |  | SMKE |
| 3.Ftohësi i klinkerit | Pluhuri |  | mg/Nm3 |  | kontinuale |  | SMKE |
| - Mulliri i çimentos nr.1& nr.2 | Pluhuri |  | mg/Nm3 |  | kontinuale |  | SMKE |
| 4. Mulliri i çimentos nr. 3 | Pluhuri |  | mg/Nm3 |  | periodike |  | SMKE |

* Referuar tabelës 11 & 19 – Emisionet në ajër dhe kontrolli i tyre (aplikacioni i IPPC-së)

SMKE – Sistemi për Monitorim Kontinual të Emisioneve*

| Pika e emisionit | Substanca | NJ.M | Metoda e matjes (metodologjia)* |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Furra dhe mulliri i lëndës | Pluhuri | mg/Nm3 | SMKE |
| 2. Ftohësi i klinkerit | SO2 | mg/Nm3 | SMKE |
| 3.Mulliri i çimentos 1&2 | NOx | mg/Nm3 | SMKE |
|  | Pluhuri | mg/Nm3 | SMKE |
|  | Pluhuri | mg/Nm3 | SMKE |

*Të gjitha metodat e përdorura për SMKE janë sipas metodologjive referente që përdoren në BE.

* Kalibrimi i pajisjeve për matje duhet të bëhet duke u bazuar ne ISO14181 2005

Tab 1.5.3 – Metalet e rënda dhe dioksinat

| Substanca | NJ.M | Shpeshtësia | Metoda e matjes |
| --- | --- | --- | --- |
| PCDD/DF | ngITEQ/Nm3 | 1herë /vit | ICP-MS |
| Hg (Mercury) | mg/Nm³ | 1herë/vit | ICP-MS |
| Cd (Cadmium) | mg/Nm³ | 1herë/vit | ICP-MS |
| Tl (Thallium) | mg/Nm³ | 1herë/vit | ICP-MS |
| As (Arsenic) | mg/Nm³ | 1herë/vit | ICP-MS |
| Co (Cobalt) | mg/Nm³ | 1herë/vit | ICP-MS |
| Ni (Nickel) | mg/Nm³ | 1herë/vit | ICP-MS |
| Sb (Antimoni) | mg/Nm³ | 1herë/vit | ICP-MS |
| Te (Telur) | mg/Nm³ | 1herë/vit | ICP-MS |
| Zn (Zinc) | mg/Nm³ | 1herë/vit | ICP-MS |
| Cr (Chrom) | mg/Nm³ | 1herë/vit | ICP-MS |
| Cu (Cuper) | mg/Nm³ | 1herë/vit | ICP-MS |
| Mn (Mangan) | mg/Nm³ | 1herë/vit | ICP-MS |
| Pb (Leaden) | mg/Nm³ | 1herë/vit | ICP-MS |
| V (Vanadium) | mg/Nm³ | 1herë/vit | ICP-MS |

1.5.4 – Imisionet (matje kontinuale)

Shënim: Ekziston nje stacioni monitorues mbi kualitetin e ajrit te mjedisit i instaluar ne lokacionin e Hanit te Elezit nga ana  MMPHI dhe te dhënat e imisioneve ju referohen këtyre matjeve.

| Instrumenti | Substanca | NJ.M | Metoda e matjes (metodologjia)* |
| --- | --- | --- | --- |
| MEAC System | NOx, SO2, Pluhuri | µg/m3 | SMKE/Online |
|  |  | µg/m3 |  |

1.6 – Emisionet në ujë

Tab 1.6.1 – Pikat e emisionit (shkarkimit)

| Pika e emisionit | Faza e prodhimit | Receptori (sistem i ujërave të zeza, trup ujor) | Impianti i trajtimit | Kohëzgjatja e emisionit (ditë/vit) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| P1- Pika shkarkese ne ujë rrjedhjen e përroit te Dimcës | Prodhimi i klinkerit , çimentos dhe objektet përcjellëse | Prrocka e Dimcës –përgjatë fabrikës | Impianti për trajtimin e ujërave | E vazhduar |
| P2- Pika shkarkuese tek porta nr.2 ne kanalin e përbashkët me ujërat e komunitetit ne drejtim te lumit Lepenc. | Laboratori, paketimi dhe objektet përcjellëse | Lumi Lepenc–në distancë 1000 m nga fabrika | Impianti për trajtimin e ujërave | E vazhduar |

* Referuar tabelës 22 – Shkarkimi dhe kontrollimi i ujërave të ndotura

Tab 1.6.2 - Ndotësit

| Pika e emisionit | Substanca | NJ. M | Shpeshtësia | Metoda e matjes |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| P1. | Materiet e fundrruara | mg/l | Periodike | Metoda standarde |
|  | Materiet e suspenduara | mg/l | Periodike | Metoda standarde |
|  | SHBO5 | mg/l | Periodike | Metoda standarde |
|  | SHKO | mg/l | Periodike | Metoda standarde |
|  | Karboni organik total | mg/l | Periodike | Metoda standarde |
|  | Temperatura | mg/l | Periodike | Metoda standarde |
|  | PH | mg/l | Periodike | Metoda standarde |
|  | Ngjyra | mg/l | Periodike | Metoda standarde |
|  | Aroma | mg/l | Periodike | Metoda standarde |
|  | PH | mg/l | Periodike | Metoda standarde |
|  | Vajrat dhe yndyrat | mg/l | Periodike | Metoda standarde |
|  | Bakteret califorme totale | MPN/100ml | Periodike | Metoda standarde |
| P2. | Materiet e fundërruara | mg/l | Periodike | Metoda standarde |
|  | Materiet e suspenduara | mg/l | Periodike | Metoda standarde |
|  | SHBO5 | mg/l | Periodike | Metoda standarde |
|  | SHKO | mg/l | Periodike | Metoda standarde |
|  | Karboni organik total | mg/l | Periodike | Metoda standarde |
|  | Temperatura | mg/l | Periodike | Metoda standarde |
|  | PH | mg/l | Periodike | Metoda standarde |
|  | Ngjyra | mg/l | Periodike | Metoda standarde |
|  | Aroma | mg/l | Periodike | Metoda standarde |
|  | PH | mg/l | Periodike | Metoda standarde |
|  | Vajrat dhe yndyrat | mg/l | Periodike | Metoda standarde |
|  | Bakteret califorme totale | MPN/100ml | Periodike | Metoda standarde |

* Referuar tabelës 29

1.7 – Zhurma

Tab 1.7.1 – Zhurma

| Pozita e pikës matëse | Receptori | Parametri | Shpeshtësia |
| --- | --- | --- | --- |
| N1. Veri të fabrikës | Afër zonës së banuar | dB | 4 herë/vit |
| N2. Lindje të Fabrikës | Afër zonës së banuar | dB | 4 herë/vit |
| N3. Jug të fabrikës | Afër zones se banuar | dB | 4 herë/vit |
| N4. Perëndim të fabrikës | Afër zonës së banuar | dB | 4 herë/vit |

1.8 - Mbeturinat

Tab 1.8.1 – Mbeturinat e trajtuara

| Emërtimi/lloji | KSHM kodi | Lloji i ruajtjes | Faza e prodhimit | Analizat dhe lloji i kontrollimit | Shpeshtësia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mbeturinat e ngurta industriale (Tullat e furrës) | 16 11 06 | Rikthim në proces | Furra rrotulluese | Nuk është i nevojshëm | Sipas nevojës |

* Referuar tabelës 35 – Administrimi i mbeturinave

Tab 1.8.2 – Mbeturinat e prodhuara

| Emërtimi/lloji | KSHM kodi | Lloji i ruajtjes | Deponimi (kodi) | Përpunimi (kodi) | Analizat dhe lloji i kontrollimit | Burimi i të dhënave | Shpeshtësia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mbeturina nga vajrat dhe lubrifikantet | 13 01 13 02 | Kontenjer–bure metalike | D15 | R13 | Vizuale | Regjistër | Vjetore |
| Mbeturina nga akumulatorët | 16 06 01 16 06 02 | Mblidhen ne vend të posaçëm | D15 | R13 | Vizuale | Regjistër | Vjetore |
| Mbeturina metalike | 17 04 05 | Mblidhen ne vend të posaçëm | D15 | R13 | Vizuale | Regjistër | Vjetore |
| Kabllo | 17 04 11 | Mblidhen ne vend të posaçëm | D15 | R13 | Vizuale | Regjistër | Vjetore |
| Dru | 17 02 01 | Mblidhen në vend të posaçëm | D15 | R13 | Vizuale | Regjistër | Vjetore |
| Shirita nga goma dhe/ goma të përdorura | 16 01 03 | Mblidhen në vend te posaçëm | D15 | R13 | Vizuale | Regjistër | Vjetore |
| Thasë te dëmtuar (Letre) | 15 01 01 | Mblidhen ne vend te posaçëm | D15 | R13 | Vizuale | Regjistër | Vjetore |
| Thasë të filtrave | 15 02 03 | Mblidhen ne vend te posaçëm | D15 | R13 | Vizuale | Regjistër | Vjetore |
| Blloka të shfrytëzuar nga furrat rrotulluese | 16 11 06 | Mblidhen ne vend te posaçëm | D15 | R13 | Vizuale | Regjistër | Vjetore |
| Mbeturina nga paketimi dhe mbeturina tjera komunale | 15 01 01 20 01 01 20 01 08 | Kontanier special | D15 | R13 | Vizuale | Regjistër | Vjetore |

1.9 – Toka dhe uji nëntokësor

Tab 1.9.1 – Uji nëntokësor

| Pika matëse/piezometri (1) | Ndotësi | NJ. M | Shpeshtësia |
| --- | --- | --- | --- |
| Bunari - W1 Bunari- W2 Bunari- W3 Bunari- W5 | Era Ngjyra Temperatura most.[0C] Turbullira [NTU] Vlera pH Përçuesh. ele.[μS/cm] Harxhimi i KMnO4 O2 i tretur Turbullira [NTU] Vlera pH Përçuesh. ele.[μS/cm] Harxhimi i KMnO4 O2 i tretur Kloruret SHBO5 Vlera "p"[mval/l] Vlera "m"[mval/l] Amoniaku Joni amonium Nitratet , NO3-N Nitritet NO2-N Sulfatet Fosfatet Materiet e suspenduara Total califorms MPN/100ml Streptokoket CFU/100 ml) Pseudomonas aeruginosa 100ml | ##### mg/l | Periodike |

(1) referuar hart

2 - ADMINISTRIMI

2.1 – Kontrollimi fazave kritike, mirëmbajtja, ruajtja

Tab 2.1.1 – Kontrollimi fazave kritike të procesit

| Faza e prodhimit | Aktiviteti kontrollues | Parametri që matet | NJ. M | Dokumenti referues | Shpeshtësia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Furra rrotulluese dhe mulliri i lëndës | Filtri me thasë : 421 BF1 | T,P,O2,H2O,CO, V, rrjedhja vëllimore, Pluhuri , SO2, NOx | oC, %, m/s mg/m3, m3/h, mg/m3 | Softweri MEAC 2000 | kontinuale |
| Ftohësi i klinkerit | Filtri me thasë: 471 BF1 | T,V , rrjedhja vellimore, Pluhuri | oC, m/s, m3/h, mg/m3 | Softweri MEAC 2000 | kontinuale |
| Mulliri i çimentos 1&2 | Filteri me thasë: 562 BF1 | T,V , rrjedhja vëllimore, Pluhuri | oC, m/s, m3/h, mg/m3 | Softweri MEAC 2000 | kontinuale |

Tab 2.1.2 – Mirëmbajtja e planifikuar për pajisjet për pastrim

| PAJISJA | Lloji i intervenimit | Shpeshtësia |
| --- | --- | --- |
|  | ndërrimet e thasëve te dëmtuar |  |
| Filtrat me thasë |  | Sipas nevojës |

Shënim: Kontrollimi i pajisjeve për pastrim përcillet në mënyrë automatike përmes Softwerit për përpunimin e të dhënave dhe kontrollin e pajisjeve dhe problemet eventuale në pajisje paraqiten në trendin ditor të të dhënave  dhe ndryshimet eventuale në shtypje diferenciale apo në emisione të pluhurit evidentohen dhe i intervenohet në atë komore të pajisjes për pastrim.

Tab 2.1.3 – Kontrollimi i pajisjeve për pastrim

| Pika e emisionit | Pajisja për pastrim | Parametrat që kontrollohen | NJ. M | Shpeshtësia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Oxhaku i furrës | Filtrat me thasë | Pluhuri | mg/m3 | Çdo 6 muaj |
| Oxhaku i ftohësit | Filtrat me thasë | Pluhuri | mg/m3 | Çdo 6 muaj |
| Oxhaku CEM.2 | Filtrat me thasë | Pluhuri | mg/m3 | Çdo 6 muaj |

Tab 2.1.4- Kontrollimi i pajisjes për trajtimin e ujërave të zeza

Shënim: Ekzistojnë pajisje për trajtimin e ujërave të zeza

| Pika shkarkuese | Pajisja trajtuese | Parametri që kontrollohet | NJ. M | Shpeshtësia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Dimce | Impianti për trajtimin e ujërave të zeza | Temperatura Ph Grimcat e suspenduara COD BOD TOC | mg/l | 1 herë/muaj |

Shënim: Kontrollimi i pajisjeve për pastrim përcillet në mënyrë automatike përmes Softwerit për përpunimin e të dhënave dhe kontrollin e pajisjeve dhe problemet eventuale në pajisje paraqiten në trendin ditor të të dhënave  dhe ndryshimet eventuale në shtypje diferenciale apo në emisione të pluhurit evidentohen dhe i intervenohet në atë komore të pajisjes për pastrim.

Tab 2.1.5 - Deponimet (kazanët, rezervuarët, basenet,...)

Shënim: Ne shtojcën këtij dokumenti është dhënë një Tabela me listën e SEVESO instalimeve te cilat ju referohen te dhënave qe kërkohen nga kjo tabele ne lidhje me rezervuarët ne fabrikën ‘’Sharr Cem’’ Sh.p.k.

| Përshkrimi | Parametrat që kontrollohen | Lloji i kontrollit | Shpeshtësia |
| --- | --- | --- | --- |
| SH121-CP10 | -Raporti dhe certifikimi i testit hidrostatik; -Valvula e ajrit për kompresorin AERZEN; -Ena ekspanduese te kaldaja administrata 1&2; - Ena ekspanduese te rezervervuari i ujit 1 trafo&2; - Rezervuari i ajrit tek siloset e çimentos; - Ajri shpues në furrë, parangrohës. |  | 1 herë/vit |
| SH720-BH10-TK03 |  |  |  |
| SH730-HG10-TK10 |  |  |  |
| SH661-CP30-VA01 |  |  |  |

Tab 2.1.6 – Emisionet jo të vazhdueshme në ajër

| Aktiviteti | Substanca | Veprimi parandalues | Lloji i kontrollimit | Shpeshtësia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Rrugët dhe transporti i brendshëm | Pluhuri transient –fluturues | Pastrimi i rregullt dhe spërkatja me ujë e rrugëve | SMKE | 3 herë/ditë |
| Paketimi | Pluhuri transient –fluturues | Thithja e pluhurit me fshisë gjatë paketimit | SMKE | 3 herë/ditë |